Le protocole TCP-IP

Sommaire

I - TCP/IP et les réseaux	1

I-A- Pourquoi un protocole ?	1

I-B- Rappel du modèle OSI de l’ISO	1

I- B- 1- Les couches	1

I- B- 2- Rôle des couches	1

I- B- 3- Les sous couches de l’IEEE	2

I-C- TCP/IP et le modèle DoD	3

II - Historique de TCP/IP	4

III - Inter-réseaux et Routage IP	4

IV - Couches	5

IV-A- TCP/IP et les modèles ISO et DoD	5

V - Fonctionnement de la pile de protocoles IP	7

V-A- Encapsulation	7

V- A- 1- Encapsulation IP dans les diverses trames Ethernet	8

V-B- Multiplexage et Démultiplexage	9

V- B- 1- Multiplexage	9

V- B- 2- Démultiplexage	9

VI - Adresses IP	10

VI-A- Généralités	10

VI- A- 1- Types d'adresses	10

VI-B- Représentation des adresses IP	10

VI-C- Classes d’adresses	11

VI- C- 1- Classe A	11

VI- C- 2- Classe B	11

VI- C- 3- Classe C	11

VI- C- 4- Classe D	12

VI- C- 5- Classe E	12

VI- C- 6- Identification des classes d'adresses	12

VI- C- 7- Adresses Privées	12

VI- C- 8- Adresses spéciales	12

VII - Réseaux et sous-réseaux	13

VII-A- Masques de sous-réseaux	13

VII-B- Exemple en classe B	15

VII-C- Exemple en classe C	15

VIII - Les services d’application utilisant TCP	16

VIII-A- Ping	16

VIII-B- FTP	16

VIII-C- Telnet	17

VIII-D- Les commandes R* d’Unix Berkeley	17

VIII-E- WWW	18

VIII-F- Les protocoles de messagerie SMTP, POP et IMAP4	18

VIII- F- 1- SMTP	18

VIII- F- 2- POP et IMAP4	19

IX - Services d'applications utilisant UDP	20

IX-A- DNS	20

IX- A- 1- Système de nommage hiérarchisé	20

IX- A- 2- Serveurs de noms de domaine	21

IX- A- 3- Exemple d'utilisation de DNS	21

IX- A- 4- Désignation des serveurs DNS sur les stations IP	22

IX-B- NFS	22

IX- B- 1- Principes	22

IX-C- TFTP	23

IX-D- SNMP	23

X - Fichiers associés à TCP/IP	25

X-A- Fichier Hosts	25

X-B- Fichier Networks	25

X-C- Fichier Protocol	26

X-D- Fichier Services	26

XI - Résolution de noms d'hôtes IP	27

XI-A- Les noms NetBIOS	27

XI-B- II- Noms de domaines	27

XI- B- 1- Domaines Windows NT	27

XI- B- 2- Domaines Internet	27

XI-C- Correspondance entre les noms des ordinateurs et les adresses IP	28

XI- C- 1- Solution de départ, le fichier Hosts	28

XI- C- 2- Solution pour Internet, DNS	28

XI- C- 3- Solutions sur un réseau avec NT	28

XII - Protocole IP	29

XII-A- IP et les réseaux physiques	29

XII-B- Fragmentation	29

XII-C- Datagramme	30

XII-D- Format de l’en-tête	30

XIII - Les protocoles de transport TCP et UDP	33

XIII-A- UDP	33

XIII- A- 1- Généralités	33

XIII- A- 2- En-tête	33

XIII-B- •TCP	35

XIII- B- 1- Généralités	35

XIII- B- 2- Format de l'en-tête	35

XIII- B- 3- Fonctionnalités TCP	36

XIII- B- 4- Exemple TCP	38

XIV - Protocoles de résolution d’adresses IP	39

XIV-A- ARP   (Protocole code 0806)	39

XIV- A- 1- Format d'un paquet ARP	39

XIV- A- 2- Exemple ARP	40

XIV-B- RARP  (Protocole code 8035)	41

XIV- B- 1- Rôle de RARP	41

XIV- B- 2- Format RARP	41

XV - Protocoles de configuration IP automatique	42

XV-A- BOOTP	42

XV-B- DHCP	43

XVI - Routage	44

XVI-A- Table de routage	44

XVI-B- Routeur IP	44

XVI-C- Direct	45

XVI-D- Indirect	45

XVII - Protocoles de routage	46

XVII-A- Protocoles de passerelles intérieurs de type IGP	46

XVII- A- 1- RIP	46

XVII- A- 2- OSPF	46

XVII-B- Protocoles de passerelles extérieurs de type EGP	46

XVIII - Protocole de gestion des erreurs ICMP	47

XIX - Protocoles de lignes séries	48

XIX-A- SLIP	48

XIX-B- PPP	48

XX - Outils de maintenance	49

XX-A- Ping	49

XX-B- Tracert	49

XX-C- Ipconfig	50

XX-D- Netstat	51

XX-E- Arp	51

TCP / IP

# TCP/IP et les réseaux

## Pourquoi un protocole ?

Un protocole de communication est un ensemble de règles permettant à plusieurs ordinateurs, éventuellement sur des réseaux physiques différents et utilisant des OS différents, de dialoguer entre eux.

Ainsi grâce à TCP/IP, des ordinateurs sous UNIX et sur un réseau Ethernet peuvent dialoguer avec des ordinateurs sous NT sur un réseau Token-Ring.

TCP/IP peut fonctionner :

- sur des réseaux locaux physiques de type Ethernet, Fast Ethernet, Token-Ring, FDDI

- sur des réseaux de type WAN comme ATM, LAPB ou des liaisons par RTC ou LS.

## Rappel du modèle OSI de l’ISO

### Les couches

Le modèle OSI de l’ISO permet de définir un modèle pour des ordinateurs communicants. Tout ordinateur conforme à ce modèle peut dialoguer avec ces homologues en utilisant le même "langage"  et les mêmes méthodes de communication.

- Le modèle est composé de 7 couches.

- Chaque couche assure une fonction bien déterminée.

- Chaque couche utilise les services de la couche inférieure. Par exemple la couche Réseau utilise les services de la couche Liaison qui utilise elle-même les services de la couche Physique.

- Chaque couche possède un point d'entrée pour les services offerts, nommé SAP =Service Access Point. Ainsi la couche Session possède un point d'accès SSAP et la couche Transport un point d'accès TSAP.

- Chaque couche d'un ordinateur dialogue avec la couche homologue d'un autre ordinateur en utilisant un protocole spécifique à la couche (Données de protocole = PDU =Protocol Data Unit).

Physique

Liaison

Réseau

Transport

Session

Présentation

Application

ASAP

SSAP

TSAP

NSAP

LSAP

PSAP

Physique

Liaison

Réseau

Transport

Session

Présentation

Application

ASAP

SSAP

TSAP

NSAP

LSAP

PSAP

Ordinateur

A

Ordinateur

B

Data

A

S

P

T

N

Data

A

S

P

T

N

L

L

Média

Bits

Application

Protocol Data Unit

Session

Protocol Data Unit

Presentation

Protocol Data Unit

Transport

Protocol Data Unit

Network

Protocol Data Unit

Data Link

Protocol

Data Unit

Figure I-1 : Modèle OSI de l'ISO.

### Rôle des couches

Physique Liaison Réseau Transport Session Présentation Application ASAP SSAP TSAP NSAP LSAP PSAP La couche Application fournit les services de communication aux applications utilisateurs. Par exemple les services de transferts de fichiers, gestion de message pour les applications de messagerie, accès à des bases de données

La couche Présentation gère la représentation des données. La couche Présentation utilise un langage commun compréhensible par tous les nœuds du réseau.

La couche Session gère les connexions entre les applications homologues sur les machines en réseau. Elle assure l’initialisation et la clôture des sessions ainsi que les reprises en cas d’incident.

La couche Transport garantit que les données reçues sont strictement conformes à celles qui ont été émises. Cette couche assure le multiplexage sur une seule liaison physique et la remise des données à l’application par un numéro de port.

La couche Réseau assure le cheminement des données sous forme de paquets dans l’internet. Ceci est réalisé par un système d’adressage spécifique à cette couche et utilisé par les routeurs de l’internet.

La couche Liaison prend en charge les données de la couche Physique. Elle gère des trames (Ethernet, Token-Ring, PPP,…), les adresses du réseau Physique, la méthode d’accès au réseau physique et contrôle la validité des trames transmises.

La couche Physique transmet et reçoit des bits sur le média sous forme d’un signal électrique. Elle assure l’encodage et désencodage de ces bits.

Figure I-2 : Le rôle des couches du modèle OSI de l'ISO.

### Les sous couches de l’IEEE

Le monde des réseaux locaux possède un organisme de standardisation qui lui est propre. Il s’agit de l’IEEE. Cet organisme gère les couches qui sont exclusives aux réseaux locaux. L’IEEE divise en deux la couche liaison de données du modèle OSI de l’ISO. Ces deux sous-couches sont :

- La couche MAC --   Media Access  Control

Cette couche concerne les méthodes d'accès au support du réseau local. Ainsi Ethernet correspond à la norme IEEE 802.3, alors que Token-Ring est concernée par la norme IEEE 802.5

- La couche LLC --   Logical Link Control

Tous les types de réseaux définis au niveau de la sous-couche MAC possèdent une interface commune avec la couche Réseau, c’est-à-dire avec les protocoles utilisés sur le réseau. Ceci permet d’utiliser n’importe quel protocole avec n’importe quel type de réseau physique. Cette couche est responsable de la transmission des données entre les nœuds du réseau. Elle fournit des services de datagramme en mode connecté ou non connecté ou des services de circuits virtuels.

- Dans le mode datagramme, les paquets générés par la couche contiennent une adresse source et une adresse destination.  Aucun chemin n'est établi par avance et les paquets peuvent passer par des chemins différents. Aucune vérification n’est assurée tant qu’au séquencement des paquets à leur arrivée.

- Dans le mode circuit virtuel, une connexion est établie entre les nœuds communicants ainsi qu’un contrôle du séquencement et de la validité des trames transmises. Un contrôle de flux est aussi assuré.

La couche LLC peut assurer trois types de services aux couches supérieures:

- Type 1 : Service de datagramme sans accusé de réception en mode point à point, multipoint ou diffusion.

- Type 2 : Services de circuits virtuels. Assure les services de séquencement, de contrôle de flux et de correction d’erreur.

- Type 3 : Service de datagramme avec accusé de réception.

Physique

Liaison

Réseau

Transport

Session

Présentation

Application

Physique

MAC

LLC

Protocoles

des couches supé-rieures

IEEE 802.2

Type 1 : Mode datagramme sans accusé de réception.

Type 2 : Mode avec circuit virtuel.

Type 3 : Mode datagramme avec accusé de réception.

LLC

MAC

CSMA CD

MAC

Token Bus

MAC

Token Ring

MAC

UTP

10 ou 100 Mbps

Coaxial

Fibre Optique

Coaxial

1  5 et 10 Mbps

Fibre optique

5 10 20 Mbps

Paires

torsadées

4 ou 16 Mbps

Couche

Physique

ISOIEEE

802.3

802.4

802.5

Figure I-3 : Sous-couches IEEE par rapport aux couches ISO

## TCP/IP et le modèle DoD

TCP/IP est antérieur au modèle de l’ISO. Il est conforme au modèle DoD . Ce modèle comporte 4 couches.

Accès réseau

Accès réseau

Internet

Hôte à hôte

Application

Internet

Hôte à hôte

Application

A

T

N

L

A

T

N

L

Bits

Messages

Segments

Datagramme

Trame

Data

Data

Figure I-4 : Modèle DoD.

Accès réseau

Internet

Hôte à hôte

Application

Physique

Liaison

Réseau

Transport

Session

Présentation

Application

ISODoD

Figure I-5 : Comparaison modèle OSI et modèle DoD.

# Historique de TCP/IP

La nécessité de relier entre eux des réseaux de types différents, a conduit un organisme de la Défense américaine DARPA, à la fin des années 60, à créer un protocole ou plus exactement une suite de protocoles dénommée TCP/IP. Les protocoles TCP et IP définissent un ensemble de formats et de règles pour l’émission et la réception de données indépendamment des types de réseau physique et d’ordinateurs utilisés. Les protocoles TCP/IP fortement implantés dans l’environnement UNIX, bien que non conformes au modèle de l’OSI, sont devenus des standards de fait.

Le réseau qui utilise TCP/IP est un réseau à commutation de paquets. Ce type de réseau transmet des informations sous forme de petits groupes d’octets appelés Paquets. Si un fichier doit être transmis, il est d’abord fragmenté en paquets à l’émission puis, le fichier est réassemblé en regroupant les paquets à la réception.

# Inter-réseaux et Routage IP

Réseau

Ethernet  1

Réseau

Ethernet  2

Réseau

Token Ring

PPP

Réseau WAN

25

36

125.0.0.25

119.0.0.36

120.0.0.0

125.0.0.0

119.0.0.0

Routeur 1

Routeur 2

Routeur 3

115.0.0.0

125.0.0.66

115.0.0.154

120.0.0.99

115.0.0.168

119.0.0.51

120.0.0.2

Figure III-6 : Un inter-réseau ou internet IP.

Dans la figure ci-dessus, imaginons que le nœud 25 du réseau Token-Ring désire envoyer des données au nœud 36 du réseau Ethernet 2. Le type de trame, la méthode d’accès, le système d’adressage et le débit du réseau Token-Ring sont incompatibles avec ceux du réseau Ethernet. Les données ne peuvent être transmises en l’état. Elles doivent, grâce aux routeurs du réseau, changer de type de trame à chaque nouveau type de réseau.

Un système d’adressage, indépendant du type de réseau physique, doit être utilisé pour désigner de façon unique chaque nœud sur l’inter-réseau. Le protocole IP possède ce type d’adressage composé d’une adresse réseau (NetID= Network ID ) et d’une adresse nœud (HostID = Host ID) sur chaque réseau.

Par exemple, 125, 120, 115 et 119 désignent respectivement les adresses réseaux des réseaux Token-Ring, Ethernet 2, la liaison asynchrone en PPP et Ethernet 1.

L’adresse 125.0.0.25 désigne l’adresse du nœud 25 sur le réseau 125. L’adresse 119.0.0.36 désigne le nœud 36 sur le réseau 119 Ethernet 2.

Chaque routeur est équipé d’au moins 2 interfaces réseaux. Des tables de routage internes à chaque routeur permettent de connaître le chemin à emprunter pour transporter des données d’un nœud à un autre. Lorsque le paquet IP arrive dans une trame Token-Ring dans le routeur 1 à destination du nœud 36 du réseau Ethernet 2, celui-ci lit l’adresse IP de destination, et repositionne le paquet IP dans une trame Ethernet. Lorsque la trame parvient au routeur 2, le paquet est positionné dans des trames PPP. Puis lorsqu'il arrive au routeur 3, il est repositionné dans une trame Ethernet. L’adresse IP de destination n’a pas changé pendant tout le parcours, par contre, les adresses  physiques (MAC) ont été modifiées sur chaque réseau.

Couches

## TCP/IP et les modèles ISO et DoD

La suite des protocoles appelée aussi pile de protocoles IP ne correspond pas au modèle OSI de l’ISO, celui-ci a été normalisé en 1979, il est donc postérieur à la création de TCP/IP.

La pile de protocoles IP correspond au modèle DoD (Department of Defence). Le dessin suivant montre l’équivalence entre ces couches et les différents protocoles de la pile. Les protocoles correspondant aux couches 6 et 7 ISO sont des applications de transmissions qui s'appuient sur TCP/IP. Les couches 1 et 2 dépendent du type de réseau utilisé.

Tous les standards (normes) de la communauté Internet sont publiés sous forme de RFC. Chacune est identifiée par un numéro et décrit le fonctionnement d'un protocole de la pile TCP/IP ou d'un matériel comme par exemple les routeurs IP.

Réseau

Session

Transport

Application

Présenta-tion

Liaison

Physique

ARP

RARP

IP

ICMP

IGMP

Internet Protocol

TCP

UDP

Transport Control Protocol

User Datagram Protocol

Telnet

&

Rlogin

FTP

SMTP

TFTP

DNS

NFS

SNMP

BOOTP

DHCP

HTTP

802.2

Autres

802.3

Ethernet

802.5

Token Ring

802.4

Bus à Jeton

SLIP  /  PPP

Ligne asynchrone téléphonique

ou  RNIS

X25-1

Bits

X25-2 Trames

X25-3 Paquets

Application

Hôte à Hôte

Internet

Accès réseau

OSIPile de protocoles TCP/IPDoD

80

23

21

25

53

161

69

Figure IV-7 : TCP /IP et les couches OSI.

Protocoles réseau

| IP | Internet Protocol | Fournit les services de communication d'inter-réseau aux clients de la couche 4. |
| --- | --- | --- |
| ARP | Address Resolution Protocol | Protocole permettant de faire correspondre une adresse IP à une adresse Physique. |
| RARP | Reverse ARP | Protocole inverse faisant correspondre une adresse Physique à une adresse IP. |
| ICMP | Internet Control Message Protocol | Contrôle la transmission des messages d’erreur et des messages entre hôtes, passerelles ou routeurs. |
| IGMP | Internet Group Management Protocol | Permet d'envoyer des datagrammes à un groupe de machines grâce à un adressage multicast. |

Figure IV-8 : Protocoles réseau.

Protocoles transport

| TCP | Transmission Control Protocol | Protocole orienté connexion, fiable et à flot de données. |
| --- | --- | --- |
| UDP | User Datagram Protocol | Protocole sans connexion, orienté transaction sans accusé de réception, parallèle à TCP. |

Figure IV-9 : Protocoles de transport.

Applications au-dessus de TCP/IP

| HTTP | HyperText Transfert Protocol | Service de distribution de pages en hypertexte sur des serveurs WEB. |
| --- | --- | --- |
| Telnet | Telecommunications Network | Fournit un service d’émulation de Terminal. |
| Rlogin | Remote Login | Commande Unix permettant la connexion des terminaux à d'autres serveurs Unix du réseau. |
| FTP | File Transfert Protocol | Permet l'échange de fichiers complets entre ordinateurs. |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Offre une fonction importante de messages de texte entre hôtes. |
| DNS | Domain Name Service | Propose des services de répertoires. DNS est un service complexe qui permet d'associer un nom et une adresse. |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | Protocole de management de réseau. |
| NFS | Network File System | Système de fichiers en réseau. |
| TFTP | Trivial File Transfert Protocol | Protocole simplifié de transfert de fichiers utilisé principalement par les clients sans disque. |
| BOOTP DHCP | Bootstrap Protocol Dynamic Host Configuration Protocol | Protocoles fournissant une adresse IP de façon dynamique au démarrage des stations. |

Figure IV-10 : Couches 6 et 7.  Applications utilisées avec TCP / IP.

Vos notes personnelles :

# Fonctionnement de la pile de protocoles IP

Application

Transport

Transport

internet

internet

Accès

Réseau

Accès

Réseau

Messages ou flot (stream)

Segments UDP ou TCP

Trames du Réseau Physique

Datagrammes ou Paquets  IP

Réseau Physique

Application

Hôte sourceHôte destination

Figure V-11 : Fonctionnement de TCP/IP.

Les applications développées pour TCP/IP utilisent généralement plusieurs des protocoles de la suite. Elles communiquent avec la couche transport, elle-même communiquant avec les couches inférieures, pour aboutir au support physique qu’est le réseau. A destination, les couches inférieures repassent les informations aux couches supérieures pour aboutir à l’application de l’hôte destination.

Chaque couche de la pile remplit une fonction bien spécifique. Une couche quelconque rend des Services à la couche qui lui est immédiatement supérieure. Chaque couche de même niveau dans les ordinateurs Source et Destination dialogue avec son homologue. Ce dialogue est décrit dans le protocole correspondant à la couche. Par exemple IP pour la couche internet (ou réseau) et TCP pour la couche transport.

## Encapsulation

Données utilisateur

Données utilisateur

En-tête applicatif

Données applicatives

En-tête

TCP

Données applicatives

En-tête

TCP

En-tête

IP

Données applicatives

En-tête

TCP

En-tête

IP

En-tête Ethernet

FCS

Segment TCP

Paquet IP

1420204

Trame Ethernet

46 à 1500 octets

Application

TCP

Driver Ethernet

IP

Ethernet

Dans l'ordinateur qui émet des données, les couches communiquent avec les couches homologues de l’autre ordinateur. Chaque couche ajoute des informations nommées en-têtes, destinées à communiquer avec la couche homologue située dans l'ordinateur de l'autre extrémité. Chaque nouveau paquet ainsi formé est inséré dans un paquet de la couche inférieure. Cette opération s'appelle encapsulation.

Figure V-12 : Encapsulation.

- Les données de l'application, avec leur en-tête sont passées à la couche TCP qui rajoute le sien. L'ensemble est appelé segment TCP.

- L'ensemble des données qu'envoie IP à la couche Ethernet est appelé datagramme IP.

- L'ensemble de bits structuré envoyé sur le réseau est une trame Ethernet.

L'ensemble des données inclus dans IP aurait pu être un datagramme UDP, si l'application utilisait ce type de protocole plutôt que TCP.

TCP et UDP utilisent des numéros de ports sur 16 bits pour connaître l'application qui leur a passé des données.

Les protocoles ARP, RARP, ICMP et IGMP attaquent directement le datagramme IP. Le champ type de cette trame permet de savoir quel est le protocole utilisé dans le champ de données.

### Encapsulation IP dans les diverses trames Ethernet

Le standard réseau Ethernet d'origine a été repris et modifié par le Comité 802 de l'IEEE. Il existe donc plusieurs définitions de types de trames Ethernet. Quel que soit le type de trame, il faut cependant que les paquets IP puissent y être encapsulés. Dans la norme de l'IEEE la couche liaison est divisée en 2 sous-couches :

 la couche MAC (802.3) qui correspond à la gestion de CSMA/CD et à l'interfaçage avec la couche physique.

 la couche LLC (802.2) qui définit le contrôle de la liaison. Cette fonction est commune a tous les types de réseaux physiques.

La trame Ethernet_802.2 définie par l'IEEE contient des champs supplémentaires par rapport à la trame Ethernet. Ce sont les champs DSAP et SSAP (Destination et Source Service Access Point). Le champ contrôle contient la valeur 03 en hexadécimal.

66246-15004

Adresse

Destination

Adresse

Source

type

Données

FCS

type

0800

Datagramme IP

246-1500

type

0806

Requête/réponse

ARP

22818

PAD

22818

type

8035

Requête/réponse

RARP

PAD

Encapsulation  Trame Ethernet II   RFC 894

Dans la trame Ethernet_SNAP, les 3 octets du champ Org sont à 0. Le champ type contient la valeur qui est contenue dans le champ Type de la trame Ethernet. Cette valeur représente le code du protocole utilisé dans le champ de données de la trame Ethernet.

Figure V-13 : Encapsulation de IP dans des trames Ethernet II.

6621113233-14924

238-1492

22810

22810

Adresse

Destination

Adresse

Source

Longueur

DSAP

AA

SSAP

AA

Ctrl

03

Org code

00

type

Données

FCS

type

0800

Datagramme IP

type

0806

Requête/réponse

ARP

PAD

type

8035

Requête/réponse

RARP

PAD

802.3 MAC

802.2 SNAP

802.2 LLC

Encapsulation Trame  IEEE 802.2 / 802.3 RFC 1042

Figure V-14 : : Encapsulation de IP dans des trames Ethernet 802.2.

## Multiplexage et Démultiplexage

### Multiplexage

Le champ "Type" dans une trame Ethernet permet d'indiquer le code des différents types de protocoles (IP, ARP et RARP). De même au niveau IP, le champ "Type" de l’en-tête IP, permet de transporter TCP ou UDP. Enfin au niveau transport, les numéros de ports indiquent les applications concernées. Cette propriété de mélanger les protocoles est appelée multiplexage

HTTP

FTP

Telnet

SNMP

TFTP

HTTP

FTP

Telnet

SNMP

TFTP

TCP

UDP

TCP

UDP

IP

IP

Ordinateur

A

Ordinateur

B

ETHERNET

ETHERNET

Réseaux

Figure V-15 : Multiplexage.

### Démultiplexage

A l'inverse lorsqu'une machine reçoit une trame Ethernet, les données applicatives doivent remonter jusqu'aux couches supérieures en traversant les couches basses. A chaque niveau, l'en-tête correspondant à la couche est interprété pour savoir à quel protocole ou applications les données doivent être remises. L'en-tête n'est pas transmis à la couche supérieure.

application

application

application

application

application

application

Le démultiplexage au niveau des applications est assuré grâce aux numéros de ports.

N° de ports

N° de ports

TCP

UDP

Le démultiplexage à ce niveau est assuré grâce au code contenu dans le champ 'protocole' de l'en-tête IP.

Code 6

Code 17

ICMP

IGMP

IP

Code 1

Code 2

ARP

RARP

Le démultiplexage à ce niveau est assuré grâce au code contenu dans le champ 'Type' de  l'en-tête Ethernet.

Code 0800

Code 0806

Code 8035

Driver Ethernet

Trame Ethernet

Figure V-16. Démultiplexage IP.

- La reconnaissance des datagrammes IP, ARP ou RARP est assurée par les codes 0800, 0806 et 8035 contenus dans le champ 'type' de la trame Ethernet.

- La reconnaissance des messages ICMP et IGMP est assurée par les codes 1 et  2 dans le champ type de l'en-tête IP. Les valeurs 6 et 17 indiquent qu'un segment TCP ou UDP suit l'en-tête IP.

- Les numéros de ports contenus dans les en-têtes TCP et UDP permettent de connaître l'application à laquelle il faut restituer les données.

Chaque application côté serveur utilise un numéro de port "bien connu" (well-know). Ainsi, l'application Telnet serveur utilise en principe le port TCP 23 et FTP le port TCP 21, alors que TFTP serveur utilise le port UDP 69. Les numéros de port côté serveur sont compris entre 1 et 1023.

Les applications côté client utilisent des "ports éphémères" dont les numéros sont compris entre 1024 et 5000. La gestion de ces numéros de ports est complètement transparente pour les utilisateurs.

La liste des Ports TCP et UDP est contenue dans le fichier Services des ordinateurs travaillant sous IP.

# Adresses IP

Au niveau de la couche Liaison, les nœuds du réseau communiquent avec les autres stations en utilisant des adresses qui dépendent du type de réseau utilisé. Un nœud peut être un micro-ordinateur, un serveur de fichier, une imprimante réseau ou n’importe quel périphérique utilisant TCP/IP. Chaque nœud possède une adresse physique ou adresse MAC.

Dans les réseaux Ethernet et Token-Ring, l’adresse physique est contenue dans une ROM sur chaque interface réseau. Toutes les adresses sont différentes et comportent 6 octets. Cette adresse est déterminée par le constructeur de l’interface selon un plan de numérotation à l'échelle mondiale.

Dans le réseau X25, l’adresse déterminée par le concessionnaire du réseau comporte au maximum 15 chiffres décimaux.

Dans le réseau LocalTalk d'Apple, l’adresse comporte un octet pour déterminer le numéro du réseau et 2 pour déterminer le numéro de la station.

## Généralités

Les adresses IP au contraire sont des adresses logiques. Elles sont indépendantes du type de réseau utilisé. Dans la version 4 de IP, elles comportent toujours 32 bits, dont une partie identifie le réseau (NetID), l’autre le nœud sur ce réseau (HostID).

### Types d'adresses

- Unicast : 	Adresse permettant l'adressage d'une seule machine.

- Multicast : 	Adresse correspondant à un groupe de machines.

- Broadcast : 	Adresse correspondant à toutes les machines d'un réseau.

## Représentation des adresses IP

La représentation de cette adresse se fait dans une notation “décimale pointée” (dotted-decimal notation), c’est-à-dire que chaque octet de l’adresse est représenté par un nombre décimal, séparé du suivant par un point. Par exemple :

0111 1110

0010 1111

0000 0000

0000 1010

126.  047.  000.  010

7E

2F

00

0A

Adresse en hexadécimal

Adresse en binaire

Adresse en notation décimale pointée

Adresse IP sur 32 bits ou 4 octets

Figure VI-17 : Adresses IP.  Notation décimale pointée.

Parfois, la représentation se fait en Hexadécimal de la façon suivante : Øx7E.Øx2F.Øx00.Øx0A

Vos notes :

## Classes d’adresses

Il existe 5 classes d’adresses IP.

### Classe A

Dans cette classe, l'adresse réseau est définie sur 7 bits et l'adresse hôte sur 24 bits.

7 bits

24 bits

Net ID

Host ID

0

Figure VI-18 : Adressage IP Classe A.

### Classe B

Dans cette classe, l’adresse réseau est sur 14 bits et l’adresse hôte sur 16 bits.

14 bits

16 bits

Net ID

Host ID

10

Figure VI-19 : Adressage IP Classe B.

### Classe C

Dans cette classe l’adresse du réseau est codifiée sur 21 bits et l’adresse hôte sur 8 bits

21 bits

8 bits

Net ID

Host ID

110

Figure VI-20 : Adressage IP Classe C.

Si les réseaux doivent être connectés à Internet les adresses des réseaux IP sont fournies par L'InterNIC ou son représentant en France, le NIC France.

Pour faciliter le routage les adresses IP de classe C correspondent à des emplacements géographiques :

| Adresses | Zone géographique |
| --- | --- |
| 192.0.0 à 193.255.255 | Adresses allouées avant la répartition géographique. Elles correspondent donc à plusieurs régions. |
| 194.0.0 à 195.255.255 | Europe |
| 198.0.0. à 199.255.255 | USA |
| 200.0.0 à 201.255.255 | Amériques centrale et du Sud |
| 202.0.0 à 203.255.255 | Pacifique |

Vos notes :

### Classe D

Dans cette classe l’adresse du réseau est codifiée sur 28 bits et sert à diffuser des trames vers des groupes de stations.

28 bits

Adresse Multicast

1110

- Figure VI-21 : Adressage IP classe D

### Classe E

Cette classe est réservée à un usage futur.

27 bits

11110

Réservé

Figure VI-22 : Adressage IP Classe E.

### Identification des classes d'adresses

Selon la valeur des bits du premier octet représentant l'adresse réseau IP, il est facile de déterminer la classe utilisée.

| Classe | Gamme en notation décimale |  | Premier octet en binaire |  |  | Nb de réseaux | NB de noeuds |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 0.0.0.0 à 127.255.255.255 |  | 0 0000000 et 0 1111111 | 126 |  |  | 16 777 214 |  |
| B |  | 128.0.0.0 à 191.255.255.255 |  | 10 000000 et 10 111111 | 16383 |  |  | 65534 |  |
| C |  | 192.0.0.0 à 223.255.255.255 |  | 110 00000 et 110 11111 | 2 097 151 |  |  | 254 |  |
| D |  | 224.0.0.0 à 239.255.255.255 |  | 1110 0000 et 1110 1111 |  |  |  |  |  |
| E |  | 240.0.0.0 à 247.255.255.255 |  | 11110 000 et 11110 111 |  |  |  |  |  |

Figure VI-23 : Gammes d'adresses IP en fonction des classes.

### Adresses Privées

Pour les réseaux non connectés à l’Internet, les administrateurs décident de la classe et de l’adresse NetID. Cependant pour des évolutions possibles, il est fortement recommandé de servir des adresses non utilisées sur Internet. Ce sont les adresses privées suivantes en classe A, B et C :

| Tranches d’adresses IP privées | Nombre de réseaux privés |
| --- | --- |
| 10.0.0.0 à 10.255.255.255 | 1 réseau de classe A |
| 172.16.0.0 à 172.31.255.255 | 16 réseaux de classe B |
| 192.168.0.0 à 192.168.255.255. | 256 réseaux de classe C |

Figure VI-24 : Adresses privées

### Adresses spéciales

Les règles concernant les adresses IP prévoient un certain nombre d’adresses spéciales :

 Adresses Réseaux : Dans ces adresses, la partie réservée à l’adresse station est à 0. Par exemple, 126.0.0.0 représente l’adresse réseau et non l’adresse d’un hôte.

 Adresses Broadcast à diffusion dirigée : Dans ces adresses, la partie “adresse Station” a tous ses bits à 1. Par exemple, 126.255.255.255 est une adresse de broadcast sur le réseau 126. Les routeurs peuvent transmettre cette trame vers le réseau 126.

 Adresses Broadcast à diffusion limitée. Dans ces adresses tous les bits sont à 1. (255.255.255.255) à. Cette trame est limitée au réseau de l’hôte qui l’envoie.

 Adresses pour la maintenance ou adresses “Loopback” : 127.0.0.1 (Ping sur la station pour vérifier le fonctionnement de la pile IP locale).

 Adresses réservées : Ce sont les adresses dont le numéro de réseau n'est composé que de 0  ou de 1.

# Réseaux et sous-réseaux

Un réseau peut être divisé en sous-réseaux afin de pouvoir :

- éviter le gaspillage des adresses nœuds d’un réseau

- utiliser des supports physiques différents.

- réduire le trafic sur le réseau.

- isoler une partie du réseau en cas de défaillance d'un composant du réseau.

- augmenter la sécurité.

Chaque sous-réseau est relié à un autre par un routeur.

Exemple :

Sous-réseau 1

Sous-réseau 2

Sous-réseau 3

Réseau 195.123.125.0

Routeur

Internet

Figure VII-25 : Sous-réseaux.

Dans la figure ci-dessus, le routeur est connecté à Internet par un réseau de classe C 195.123.125.0. Il est donc possible d’utiliser 256 (- 2) adresses pour les nœuds. Cependant si tous les nœuds sont sur le même réseau, celui-ci risque d’être chargé. On répartit les nœuds sur 3 réseaux que l’on connecte à un routeur. Chacun de ces réseaux devant avoir une adresse distincte, on crée des adresses de sous-réseaux pour chacun d’eux.

## Masques de sous-réseaux

La notion de sous-réseaux était inexistante au début de IP. Elle est apparue avec la RFC 950 vers 1985. L’adressage de sous-réseaux va se faire avec des bits normalement réservés à l’adressage des nœuds.

Net ID

Host ID

Numéro de réseau

Numéro de sous-réseau

Numéro d’hôte

Adresse IP

Routeur

Figure VII-26 : Numérotation des sous-réseaux.

Pour indiquer le nombre de bits pris sur la partie HostID comme numéro de sous-réseau, on va utiliser un masque de sous-réseaux. Ce masque indique par des bits à 1 le nombre de bits de l’adresse IP qui correspondent à l’adresse réseau et à l’adresse sous-réseaux. Les bits à 0 du masque indiquent les bits de l’adresse IP qui correspondent à l’HostID.

Numéro de réseau

Numéro de sous-réseau

Numéro d’hôte

Net ID

Host ID

Adresse IP

11111111   11111111   11111111      1 1 1 1       0 0 0 0

Masque de sous-réseau

Figure VII-27 : Masque de sous-réseau.

Dans l’exemple ci-dessus, l’adresse IP est une adresse de classe C. On désire créer 16 sous-réseaux. Il est donc nécessaire d’utiliser 4 bits de la partie HostID pour indiquer le numéro de sous-réseau.

Le masque comporte 28 bits à 1, c’est à dire :

- 24 bits correspondant à la partie NetID de l’adresse et 4 bits pour indiquer les bits de l’adresse IP qui doivent être interprétés comme étant l’adresse de sous-réseaux.

- 4 bits à 0, indiquent les bits de l’adresse IP qui doivent être interprétés comme des adresses de nœuds.

Les masques de sous réseaux sont à entrer dans chaque ordinateur travaillant en IP. Les valeurs des masques se rentrent la plupart du temps en notation décimale pointée. Pour illustrer l’exemple ci-dessus, voici comment il conviendrait d’indiquer à une station NT, son adresse IP et son masque de sous-réseau.

124

Figure VII-28 : Entrées de l'adresse IP et du masque de sous-réseau.

1 1 0 0 0 0 1 1

0 1 1 1 1 0 1 1

0 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 1  1 1 0 0

195

123

125

124

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1  0 0 0 0

255

255

255

240

Adresse IP décimale

Adresse IP binaire

Masque en binaire

Masque en décimal

195

123

125

112

12

Adresse réseau

Adresse sous-réseau

Adresse nœud

1 1 0 0 0 0 1 1

0 1 1 1 1 0 1 1

0 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 1

1 1 0 0

ET logique

Figure VII-29 : Calcul de l'adresse de sous-réseau et de l'adresse nœud.

Dans cet exemple, le masque de sous-réseau comporte 28 bits. L’adresse IP 195.123.125.124 est une adresse de classe C.

Les 24 premiers bits du masque correspondent au NetID.

Les 4 bits suivants à 1 dans le masque indiquent qu’il faut interpréter les 4 premiers bits du dernier octet comme une adresse de sous-réseau et non comme une adresse HostID. Les 4 bits à 0 du masque indiquent qu’il faut interpréter les 4 derniers bits du dernier octet de l’adresse IP comme une adresse nœud.

On calcule l’adresse du sous-réseau en tenant compte du poids binaire de chaque bit. Ici, (128 x 0) + (1 x 64) + (1 x 32) + (1 x 16)= 112. L’adresse nœud correspond aux 4 derniers bits de l’adresse IP (12).

## Exemple en classe B

| Adresses IP | Masque--> | 11111111 . 11111111 . 1111 0000 . 00000000 | ID ss-réseau | ID nœud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 129.047.192.254 | 10000001 . 00101111 . 1100 0000 . 11111110 |  |  |
|  | 129.047.193.001 | 10000001 . 00101111 . 1100 0001 . 00000001 |  |  |
|  | 129.047.192.001 | 10000001 . 00101111 . 1100 0000 . 00000001 |  |  |
|  | 129.047.128.001 | 10000001 . 00101111 . 1000 0000 . 00000001 |  |  |
|  | 129.047.129.001 | 10000001 . 00101111 . 1000 0001 . 00000001 |  |  |
|  | 129.047.128.254 | 10000001 . 00101111 . 1000 0000 . 11111110 |  |  |

Figure VII-30 : Exemple de masque de sous-réseaux avec des adresses de classe B.

Quelle est la valeur du masque en décimal. ?  …………………………………………………..

Quel est pour toutes les adresses IP le numéro de réseau ? …………………………………..

Complétez le tableau en rentrant les adresses de sous-réseaux et les adresses nœud pour chaque adresse IP .

## Exemple en classe C

Un masque de sous-réseau est 255.255.255.240

Quelle est la classe des adresses IP qui sont utilisées dans le tableau ci-dessous ? ..................................

En face des adresses IP suivantes, indiquez l'ID sous-réseau puis l'ID nœud :

| Adresse IP | ID sous-réseau | ID nœud |
| --- | --- | --- |
| 195.252.13.33 |  |  |
| 195.252.13.66 |  |  |
| 195.252.13.47 |  |  |

Figure VII-31 : Exemple de masque de sous-réseau en classe C.

Vos notes :

# Les services d’application utilisant TCP

Des applications réseau sont directement liées à la pile de protocole TCP/IP et la version "client" de ces applications est souvent livrée avec la pile de protocoles. Ces applications permettent par exemple le transfert de fichier (FTP), l'émulation de terminal en réseau (Telnet), l'affichage de page HTML (serveur et navigateur WEB), fonctions de nommage (DNS), …

Suivant les cas et le besoin de fiabilité des applications, elles utilisent soit le protocole TCP, soit le protocole UDP comme protocole de transport.

## Ping

Ping (Packet Internet Grouper) est une application qui permet de vérifier le bon fonctionnement des composants d'un réseau utilisant TCP/IP. Elle permet par essais successifs de tester la pile IP et l'interface réseau de l'ordinateur sur lequel on se trouve, puis de tester les liaisons avec les autres machines du réseau. Cette application utilise le protocole ICMP véhiculé par IP.

Commande Ping avec paramètres demandant 5 envois de trames d'une longueur de 1000 octets. vers la machine dont @IP est 126.0.0.1

Statistiques de fin. Les trames ont mis en moyenne 14 ms pour faire l'aller et retour entre les 2 machines. Tous les paquets ont été retransmis.

Figure VIII-32 : Commande Ping.

## FTP

FTP (port 21) est une application qui permet d'assurer le transfert de fichiers, sans erreur, entre un micro-ordinateur et un hôte ou entre 2 hôtes. Un certain nombre de commandes propres à cette application permettent des transferts uniques ou multiples de fichiers dans les 2 sens (à l'alternat).

Interface

Terminal

FTP

Client

TCP/IP

FTP

Serveur

Connexion TCP sur réseau

Système de fichiers

Système de fichiers

PUT, SEND ou MPUT

GET, RECV ou MGET

TCP/IP

FTP Svr

TCP

IP

Physique

21

FTP cl

TCP

IP

Physique

xxx

Figure VIII-33 : FTP.

Il existe une application FTP en mode client côté utilisateur. Dans l'autre ordinateur, une application FTP serveur tourne en tâche de fond.

Lance le FTP client (local)

Lance le FTP serveur (distant) et ouvre une connexion avec l'hôte Gemini.

Entrée du nom de connexion et du mot de passe

Transfert d'un fichier vers l'hôte.

Le message de code 226 indique que le transfert est terminé

Le système renvoie un message, précédé de son code (150), suivi du nom du fichier, de l'adresse IP destination et du port FTP.

Cette commande met fin à la connexion avec gemini

Cette commande met fin au FTP local

Prompt Unix

Figure VIII-34 : Commandes FTP.

## Telnet

Telnet (port 23) est un protocole qui permet d'émuler à partir d'un micro-ordinateur un Terminal connecté sur un Hôte à travers le réseau. Le type de terminal émulé peut être choisi dans une liste qui comporte toujours les terminaux VT100 ou VT220. Il existe de nombreuses versions de Telnet. Le Telnet client peut tourner sous système d'exploitation DOS, Windows ou Unix. Le Telnet Serveur (Telnet deamon = telnetd) tourne en général sous Unix. Au fur et à mesure que l'utilisateur tape les caractères au clavier, ils sont reçus par le serveur Telnet et transmis à Unix comme s'il s'agissait d'un terminal local en mode asynchrone connecté par une liaison série.

Telnet

TCP

IP

Physique

xxxx

Driver de terminal

TCP/IP

CLIENT

Telnet

TCP/IP

Driver

Pseudo terminal

Serveur

Telnet

Login

Connexion TCP sur réseau

Telnet

TCP

IP

Physique

23

Figure VIII-35 : Telnet.

Figure VIII-36 : Connexion à un serveur Telnet sous Unix .

## Les commandes R* d’Unix Berkeley

Unix standard intègre dans ses commandes un ensemble appelé commandes r. Ces commandes permettent à partir d'un terminal connecté à un ordinateur sous Unix d'effectuer des opérations sur un autre ordinateur Unix du réseau.

| Commande | Fonction |
| --- | --- |
| rlogin | Permet une connexion sur l'ordinateur spécifié. |
| rexec | Permet d'exécuter une commande sur l'ordinateur distant |
| rsh | Permet d'exécuter un shell sur un ordinateur distant. |
| rcp | Permet la copie de fichiers entre machines distantes. |
| rwho | Affiche les utilisateurs connectés sur le réseau. |
| rwall | Transmet un message aux utilisateurs connectés aux machines indiquées. |
| ruptime | Affiche des informations sur les ordinateurs du réseau. |

Figure VIII-37 : Commandes r*

## WWW

Le Wide World Web est l'ensemble des serveurs qui stockent des documents au format HTML (et autres) sur Internet. Pour assurer le dialogue entre les clients Web (les navigateurs Web) et les serveurs, on utilise le protocole HTTP qui s'appuie sur TCP et IP.

- HTTP – TCP - IP

sur le réseau

TCP

IP

CLIENT

Web

(Navigateur)

Port xxxx

Serveur

WEB

Port 80

TCP

IP

http svr

TCP

IP

Physique

80

http cl

TCP

IP

Physique

xxx

Figure VIII-38 : Liaison WWW.

## Les protocoles de messagerie SMTP, POP et IMAP4

La messagerie est un des services d'Internet les plus utilisés et les plus pratiques. Plusieurs protocoles sont utilisés pour la transmission des messages.

### SMTP

Le protocole SMTP permet d'envoyer les messages en ASCII vers le serveur du provider auquel on est raccordé

Lorsque l'utilisateur A veut envoyer un message, il le compose tout d'abord en utilisant un utilitaire de messager, (Outlook, Outlook Express, Message Composer, Eudora ou autre). Le message composé est d'abord envoyé vers une boîte d'envoi locale. Puis, le message est acheminé vers le serveur du provider à l'aide du protocole SMTP. Pour envoyer des messages non textuels (images, documents Word, programmes), on est obligé d'utiliser des utilitaires pour rendre la transmission compatible avec SMTP qui ne supporte que l'ASCII. Ces utilitaires sont UUENCODE / UUDECODE ou plus récemment MIME.

### POP et IMAP4

Le message est ensuite acheminé vers le serveur sur lequel est connecté le destinataire. Celui-ci n'étant pas forcément relié en permanence à ce serveur, il existe une boîte aux lettres personnelle dans laquelle seront stockés tous les messages non lus.

Le destinataire consulte sa boîte aux lettres et récupère ses messages grâce au protocole POP3. Un protocole plus récent IMAP4 est parfois utilisé. Il possède l'avantage de permettre la consultation des messages sur le serveur sans forcement les rapatrier dans la station.

RTC

RTC

Serveur de messagerie SMTP

L'utilisateur A envoie le message

Serveur de messagerie POP3

SMTP

SMTP

POP3

Internet

Le destinataire va lire son message sur le serveur POP3

Boîte aux lettres du destinataire

SMTP

TCP

IP

Physique

25

POP3

TCP

IP

Physique

110

Figure VIII-39 : Messagerie Internet.

Vos notes :

# Services d'applications utilisant UDP

## DNS

DNS est un service qui permet sur un réseau IP et plus particulièrement sur Internet de résoudre le problème de nommage des ordinateurs. En effet, il est plus facile pour l'utilisateur d'utiliser pour se connecter à un serveur Web par exemple, une adresse du type www.amora.fr, que de taper une adresse IP difficile de mémoriser. Le rôle de DNS est donc de faire une équivalence entre un nom de machine et son adresse IP.

Pour ce faire, on utilise :

- un système de nommage des ordinateurs qui est normalisé et hiérarchisé de manière à ce que chaque ordinateur de l'Internet porte un nom unique.

- des serveurs de noms DNS qui comportent dans des bases de données le nom des ordinateurs et l'adresse IP correspondante.

### Système de nommage hiérarchisé

Domaines

premier niveau

Domaines

deuxième niveau

EmiratsFranceEtats-Zimbabwe

ArabesUnis

Serv1

Serv2

comp1

comp2

comp3

Domaines

quatrième

niveau

int

mil

net

org

edu

gov

com

arpa

fr

zw

ae

us

Racine

Nom de domaine pleinement qualifié

serv2.paye.comp2.com.

Domaines génériques

Domaines géographiques

Domaines

troisième niveau

paye

compta

market

L'espace de noms du DNS est organisé d'une façon hiérarchique à la manière d'un système de fichiers DOS ou UNIX.

Figure IX-40 : DNS.

L'arbre démarre par une racine puis, à chaque niveau, on trouve des nœuds qui permettent l'apparition de nouvelles branches de l'organisation hiérarchique. Chaque nœud de la figure représente un domaine qui possède un label qui peut comporter jusqu'à 63 caractères.

Le nom de domaine d'un nœud quelconque de l'arbre est la liste des labels permettant d'atteindre la racine. On commence par écrire le label de plus bas niveau et on termine par celui du plus haut niveau. Chaque label est séparé du suivant par un point.

Si le nom de domaine se termine par un point, c'est un nom de domaine absolu ou nom de domaine pleinement qualifié. (FQDN= Fully Qualified Domain Name).

Un nom de domaine doit être unique, mais il peut exister des labels identiques à des niveaux différents. Les domaines de niveau supérieur com (commercial), edu (éducation), gov (gouvernemental), int (international), mil, (militaire), net (réseau) et org (autres organisations) sont appelés domaines génériques. Ceux qui au même niveau représentent un nom de pays ( fr, us, ...) sont appelés domaines géographiques.

### Serveurs de noms de domaine

Une zone est une partie de l'arbre DNS administrée séparément. Chaque zone doit posséder des serveurs de noms. Pour chaque machine de la zone, l'administrateur doit entrer dans le serveur de noms, l'adresse IP de cette machine et le nom de domaine. Si un serveur de noms ne contient pas le nom demandé par un ordinateur, il doit être capable d'interroger les autres serveurs de noms des niveaux supérieurs. Tout nom demandé et trouvé par un serveur de noms est mis en mémoire cache. Ceci évite des demandes répétées.

Pour le réseau mondial INTERNET, le NISC attribue des noms de domaines en respectant des conventions propres à cet organisme. Chaque société ou chaque université peut recevoir un nom de domaine de haut niveau (com pour une société commerciale et edu pour un établissement d'éducation par exemple) et un nom de sous domaine propre à la société ou à l'université (par exemple novell ou ucla).

A partir de ce point l'administrateur du domaine peut continuer la structure hiérarchique et prolonger le nom de sous-domaine qui peut devenir par exemple : messagerie.service_technique.novell.com pour une société commerciale ou sectionA.lettres.ucla.edu pour un département d'une université. Le niveau le plus bas de la hiérarchie apparaît au début du nom de domaine.

L'implémentation de DNS utilisée sur les ordinateurs Unix est appelée BIND et le deamon serveur named.

Les serveurs DNS peuvent aussi être implémentés sur système d'exploitation NetWare ou Windows NT 4 Server.

### Exemple d'utilisation de DNS

DNS

UDP

IP

Physique

53

Légende

Requête

Réponse

Serveur DNS au niveau racine

3

4

5

6

2

1

Serveur DNS du domaine

Serveur DNS de Dubois

7

Serveur Web

www.dubois.fr

8

Figure IX-41 : Fonctionnement DNS.

-1- L'utilisateur tape l'URL dans le navigateur Web de sa station http://www.dubois.fr. Un programme nommé résolveur de nom va interroger le serveur DNS de la zone de l'utilisateur pour connaître l'adresse IP correspondant à www.dubois.fr.

-2- Une requête est envoyée par le résolveur au serveur DNS. Ce serveur de noms de domaine ne connaît pas l'adresse IP. Il va donc interroger le serveur de nom du niveau racine.

-3- Le serveur DNS de la zone de l'utilisateur envoie une requête au serveur DNS du niveau racine.

-4- Ce serveur ne connaît pas non plus l'adresse IP. Il interroge le serveur DNS du domaine dubois.fr

-5- Ce serveur DNS renvoie une réponse qui contient l'adresse IP. Elle est mise en cache dans le serveur DNS du niveau racine.

-6- Ce serveur renvoie la réponse vers le serveur DNS demandeur. Celui-ci met l'adresse dans un cache pour éviter d'autres requêtes ultérieures

-7- L'adresse IP demandée est fournie au résolveur de la station utilisateur qui la met aussi en cache.

-8- La connexion est établie à travers le réseau Internet vers le serveur Web .

### Désignation des serveurs DNS sur les stations IP

Dans les stations PC sous Windows 95/98 ou NT, pour utiliser le service DNS, il faut dans la configuration des propriétés de la pile IP, déclarer le nom de la station, le domaine où elle se trouve et l'adresse IP du ou des serveurs DNS qu'elle doit contacter pour la recherche des adresses IP.

Figure IX-42 : Configuration de DNS sur une station NT ou 95.

## NFS

### Principes

NFS (Network File System) est une application qui permet à une machine d'exporter son système de fichiers (tout ou partie) vers le réseau. La base de NFS a été développée par SUN Microsystems dans les années 80. Il est devenu un standard dans le monde Unix. Pour pouvoir avoir accès aux fichiers exportés à partir d'un autre ordinateur, il faut qu'il soit équiper d'un client NFS.

La machine qui exporte ses fichiers est souvent un ordinateur sous Unix, mais les clients peuvent être des machines Unix ou Macintosh ou des PC sous DOS, Windows 9x ou NT.

Montage distant

Système de fichiers NFS

Ordinateur sous Unix avec client NFS

PC Sous DOS , Windows ou OS2 avec client NFS

C:

Montage du répertoire NFS exporté

E:

alain

pierre

michel

Dos

Win

/

etc

bin

export

alain

pierre

michel

etc

export

alain

pierre

michel

/

bin

usr

Serveur UNIX

Serveur NFS

Système de fichiers exportés

Figure IX-43 : Exportation NFS.

La figure ci-dessus montre un répertoire export exporté par le serveur NFS d'un ordinateur tournant sous UNIX.

L'ordinateur client UNIX voit ce répertoire comme une extension de son propre système de fichiers UNIX.

La station PC monte le répertoire exporté pour le faire apparaître comme une unité de logique DOS-Windows E:.

## TFTP

TFTP est un protocole qui est une version allégée de FTP. Il utilise UDP comme protocole de transport. Celui-ci n'étant pas fiable, TFTP se sert de son propre système d'accusé de réception pour assurer une bonne qualité de transmission.

TFTP est utilisé principalement pour charger à partir d'un serveur TFTP, le système d'exploitation d'ordinateurs sans disque ou de terminaux X-Windows par exemple. Il est aussi utilisé pour assurer le mise à jour des OS des matériels réseaux (hubs, ponts, commutateurs, routeurs) contenus dans des mémoires non volatiles, mais réinscriptibles.

EEPROM

Client

TFTP

Routeur Cisco

Ancienne version de l'IOS Cisco

Fichier contenant  la nouvelle version de l'IOS Cisco

TFTP

UDP

IP

Physique

69

TFTP

UDP

IP

Physique

xxxx

Paquets de 512 octets

Figure IX-44 : TFTP.

Le logiciel TFTP client est souvent implanté en ROM. Sa simplicité permet d'obtenir une taille de programme compatible avec la capacité de stockage des ROMs.

## SNMP

SNMP est un protocole qui permet la gestion cohérence d'un inter-réseau et la surveillance des éléments du réseau. Les éléments du réseau sont les stations, les serveurs, les routeurs, les hubs, etc.

La gestion du réseau repose sur 3 entités :

- le ou les managers  SNMP qui sont installés dans une ou plusieurs NMS (Network Management Station) et les agents SNMP qui sont installés dans les éléments du réseau à gérer.

- une base de données informationnelle de gestion (MIB) qui définit les variables utilisées dans chaque élément du réseau. Chaque variable est repérée par un Objet identifier unique.

- les différents types d'objets (Counter , String, ...)

Serveur

Routeur

Pont

Hub

Agent Snmp

Agent Snmp

Agent Snmp

Agent Snmp

Station de gestion de réseau NMS

SNMP

UDP

IP

Physique

161x

SNMP

UDP

IP

Physique

xxxx

Figure IX-45 : Agents et Manager SNMP.

A partir de la station de gestion, l'administrateur du réseau peut consulter ou modifier la configuration des éléments du réseau. Cette fonction est réalisée grâce à une procédure du type requête-réponse.

Requête GET

Composant réseau managé.

Réponse

Agent Snmp

Station de gestion de réseau SNMP

NMS

Figure IX-46 : Requête – Réponse SNMP.

Les agents sont par ailleurs capables d’envoyer des messages (Traps) pour prévenir l’administrateur des problèmes survenant sur les composants du réseau.

Seuil de Trap:

Niveau 4

Trap

Composant réseau managé

Seuil d’Alarme:

Niveau 2

Alarme

Station de gestion de réseau SNMP

NMS

Message d'alarme

Agent Snmp

Figure IX-47 : Traps SNMP.

Les traps sont envoyés vers la station de management ou dans des trames broadcast à partir d’un certain seuil de gravité déterminé par l’administrateur (noté de 0 à 7).

Une fois arrivés sur la station de gestion, les traps sont enregistrés dans un fichier d’événements. Si leur niveau de gravité dépasse un certain seuil fixé au préalable, ils déclenchent une alarme qui peut être un signal sonore, un affichage sur l’écran, l’envoi d’un message sur le réseau ou sur un système de mobile (pager ou téléphone) ou même l'exécution de n'importe quel programme.

Vos notes personnelles :

# Fichiers associés à TCP/IP

TCP/IP utilise 4 fichiers de base de données pour convertir des données internes, telles que les adresses IP, en noms plus faciles à utiliser. Le contenu de ces fichiers une fois lu, est placé en mémoire cache pour éviter des accès répétitifs aux disques. Ces fichiers, en mode texte, se trouvent en général dans le répertoire \etc des hôtes TCP/IP.

## Fichier Hosts

Ce fichier, que l'on écrira avec un éditeur de texte simple, contient des entrées qui permettent de rendre une adresse IP équivalent à un ou plusieurs noms.

La syntaxe est la suivante :

adresse_IP  nom_d'hôte  [alias [...]]

L'adresse_IP est donnée en notation décimale point ou en valeur hexadécimale commençant par 0x.

Le nom_hôte est le nom du système associé à l'adresse IP. Ce nom ne doit pas contenir d'espace et doit être unique.

L'alias est un autre nom qui désigne le système ou une autre manière de l'écrire (Majuscules-minuscules ou abréviations).

Exemple de fichier \etc\hosts : Les lignes précédées de # sont des commentaires.

#

# Mapping of host names and host aliases to IP Addresses

#

127.0.0.01    loopback  lb  localhost  # loopback address

#

# exemples d'adresses, de noms d'hôtes et d'alias

126.0.0.1	Mugix MUGIX mugix mu

126.0.0.2 	Jarrix JARRIX jarrix ja

126.0.2.1	GEMINI gemini gem

126.0.2.2 	APOLLO apollo	 apo APO Apo

- Figure X-48 : Exemple de fichiers hosts.

## Fichier Networks

Le fichier \etc\networks contient les informations sur les réseaux de l'inter-réseau.

La syntaxe est la suivante :

nom_réseau  numéro_réseau [/masque_réseau]  [alias [...]]

Le nom_réseau est le nom du réseau. Il ne peut contenir d'espace, de tabulation ou le symbole #. Il doit être unique.

Le numéro_réseau est l'adresse IP donnée au réseau.

Le masque_réseau est le masque de sous-réseau du réseau. Ce champ est facultatif

L'alias est un autre nom donné au réseau. Il peut y avoir jusqu'à 10 alias pour le même réseau.

Exemple de fichier \etc\networks :

#

# Networks numbers

#

loopback 127   # réseau fictif interne pour bouclage

#

# réseaux de l'inter-réseaux

angers	126  ang	#réseau local afpa angers

greno	123  gre	#réseau local afpa grenoble

Figure X-49 : Exemple de fichiers networks.

## Fichier Protocol

Le fichier \etc\protocol contient des informations sur les protocoles connus utilisés sur l'inter-réseau. Chaque ligne fournit des informations sur un protocole.

La syntaxe est la suivante :

nom_protocole  numéro_protocole  [alias [...]]

Le nom_protocole est le nom du protocole associé au numéro qui suit.

Le numéro_protocole est le numéro du protocole.

L'alias est un autre nom donné au protocole.

Exemple de fichier \etc\protocol :

# internet (IP) protocols

ip 	0	IP	# protocol internet

icmp	1	ICMP	#protocol de message d'erreurs dans l'inter-réseau

igmp	2	IGMP	# protocol multicast

ggp	3	GGP	# gateway-gateway protocol

tcp	6	TCP	# protocol de transmission

udp	17	UDP	# user datagram protocol

Figure X-50 : Exemple de fichier \etc\protocol.

## Fichier Services

Le fichier \etc\services contient des informations sur les services utilisés sur l'inter-réseau IP. La syntaxe est la suivante :

nom_service numéro_port/nom_protocole  [alias [...]]

Le nom_service est le nom de service associé au port dont le nom ou le numéro suit. Ces services sont des services des couches session, présentation ou application, tels Telnet, FTP, TFTP ou SMTP.

Le numéro_port est le numéro de port utilisé par le service.

Le nom_protocole désigne le protocole auquel le service est lié. Il s'agit, en général, d'un protocole du niveau transport comme TCP ou UDP.

L'alias est un autre nom donné au service

Exemple de fichier \etc\service

TCP Ports

# Service Name Port/Protocol Aliases

echo           7/tcp

discard        9/tcp     sink null

systat         11/tcp    users

daytime        13/tcp

netstat        15/tcp

qotd           17/tcp    quote

chargen        19/tcp   ttytst source

ftp-data       20/tcp

ftp            21/tcp

telnet         23/tcp

smtp           25/tcp     mail

time           37/tcp     timserver

name           42/tcp     nameserver

whois          43/tcp     nicname

nameserver     53/tcp    domain

apts           57/tcp

apfs           59/tcp

rje            77/tcp         netrjs

finger         79/tcp

link          87/tcp         ttylink

hostnames     101/tcp        hostname

iso-tsap      102/tcp        tsap

x400          103/tcp

x400-snd      104/tcp

pop-2         109/tcp  pop postoffice

#UDP ports

# Service Name Port/Protocol  Aliases

echo            7/udp

discard         9/udp     sink null

systat          11/udp    users

daytime         13/udp

netstat         15/udp

qotd            17/udp     quote

chargen         19/udp     ttytst source

time            37/udp     timserver

rlp             39/udp     resource

name            42/udp     nameserver

whois           43/udp      nicname

nameserver      53/udp      domain

bootps          67/udp      bootp

bootpc          68/udp

tftp            69/udp

sunrpc          111/udp

erpc            121/udp

ntp             123/udp

statsrv         133/udp

profile         136/udp

snmp            161/udp

snmp-trap       162/udp

at-echo         204/udp

Figure X-51 : Ports TCP et UDP.

# Résolution de noms d'hôtes IP

Problème : Comment résoudre la correspondance entre les noms des ordinateurs en réseau et leur adresse IP ?

## Les noms NetBIOS

Ce sont des noms utilisés sur le réseau pour identifier à l'aide de NetBIOS les ordinateurs connectés au réseau Microsoft. Ces noms d'ordinateurs sont entrés au moment de l'installation de Windows for Workgroup, Windows 95(98) ou Windows NT. Ces noms doivent être uniques sur le réseau (ce qui pose des problèmes sur les grands réseaux). Ils ne doivent pas dépasser 15 caractères et ne pas comporter certains caractères.

Les noms NetBIOS peuvent être modifiés dans le panneau de configuration.

Ces noms NetBIOS sont particulièrement utilisés dans la recherche des ressources dans les réseaux Microsoft en utilisant la convention UNC (Universal Naming Convention).

Par exemple, la recherche d'un fichier sur un réseau utilise une UNC composée de 3 parties :

Un nom d'ordinateur NetBIOS précédé de \\

Un nom de partage situé sur l'ordinateur (option)

Un nom de répertoire ou de fichier au format MS-DOS situé dans le partage.

Exemple :				\\berlioz\serv_nt4

## II- Noms de domaines

### Domaines Windows NT

Les Domaines Windows NT correspondent à un ensemble d'ordinateurs en réseau pour lesquels une base de données d'authentification a été créée (SAM = Security Account Manager). Ce concept est spécifique à Windows NT. Les noms de domaine sont créés au moment de l'installation du premier serveur NT dans un domaine. Ce serveur est nommé Contrôleur Principal de Domaine (CPD).

### Domaines Internet

Les Domaines DNS sont des zones dans une structure hiérarchisée de l'Internet qui correspondent à des serveurs gérés par le même administrateur. Les serveurs de noms de Domaines DNS de l'Internet dialoguent entre eux et permettent de fournir à un client de l'Internet l'adresse IP de n'importe quel serveur du réseau.

Les noms de domaine se présentent sous la forme :

microsoft.com	       ou           ibm.com

Les noms des serveurs de l'Internet sont associés aux noms de domaines et se présentent sous la forme :

www.microsoft.com		www.ibm.com

___________

## Correspondance entre les noms des ordinateurs et les adresses IP

### Solution de départ, le fichier Hosts

Pour de petits réseaux non connectés sur l'Internet, la correspondance entre les noms des ordinateurs et les adresses IP peut être résolue localement grâce à une table consignée dans un fichier nommé hosts sur chaque ordinateur. Cette méthode ne peut plus être utilisée lorsque le nombre d'ordinateurs sur le réseau devient important, car tout ajout d'un nouvel ordinateur sur le réseau doit entraîner une mise à jour du fichier hosts dans chaque ordinateur. De plus, ce système ne résout pas les problèmes de correspondance entre les noms de serveurs sur Internet et leur adresse IP.

N.B. Le nom d'ordinateur donné dans le fichier hosts est purement local à l'ordinateur où il se trouve et ne correspond pas forcément au vrai nom de l'ordinateur.

### Solution pour Internet, DNS

Domain Name System assure la correspondance entre le nom Internet complet d'un ordinateur

(nom de serveur + nom de domaine) et son adresse IP.

Ravel.afpa.edu   correspond   à  126.0.6.3

Pour utiliser ce service sur une station de travail Win95 ou NT, dans la fenêtre TCP/IP, il faut sélectionner l'onglet DNS et indiquer l'adresse du serveur DNS primaire.

Dans chaque domaine Internet, il existe un ou plusieurs serveurs de Noms de Domaine. Ces serveurs contiennent une table de correspondance entre les noms des ordinateurs de la zone et leur adresse IP. Ces tables sont maintenues manuellement par l'administrateur de la zone.

### Solutions sur un réseau avec NT

LMHOSTS

lmosts à l'instar du fichier hosts est un fichier qui contient une table de correspondance statique entre les noms NetBIOS des ordinateurs du réseau et leur adresse IP. Cette table doit être maintenue manuellement et ne peut donc être utilisée que sur de petits réseaux.

Cependant, sur certains OS, il est possible d'utiliser un fichier lmhosts partagé, se trouvant sur un autre ordinateur. Dans ce cas, il est possible de gérer ce fichier d'une manière centralisée.

WINS

Windows Internet Name Service utilise une couche NetBIOS au-dessus de TCP/IP pour établir des correspondances entre les adresses IP et les noms des ordinateurs NT ou 95.

Ravel correspond à 126.0.6.3

Le service WINS tourne un ou plusieurs serveurs NT du réseau.

Les noms des ordinateurs et les adresses correspondantes sont contenus dans une base de données sur le serveur WINS. Cette base de données dynamique est mise à jour automatiquement sans intervention humaine (contrairement à DNS). Cette base de données est plate et ne possède donc pas de niveaux hiérarchiques à l'opposé de DNS.

Pour qu'une station client puisse utiliser le service de résolution d'adresses WINS, il  faut dans la fenêtre TCP/IP utiliser l'onglet WINS et indiquer au moins l'adresse IP du serveur WINS (serveur primaire). S'il existe plus d'un serveur WINS, on peut entrer une deuxième adresse IP (serveur secondaire).

Si la case "Activer la résolution DNS pour Windows" est cochée, les noms d'ordinateurs NetBIOS sont d'abord recherchés dans le serveur DNS. En effet, il peut exister un lien entre les serveurs DNS et WINS. C'est-à-dire que si un nom d'ordinateur n'est pas trouvé dans le serveur DNS, il est recherché dans le serveur WINS.

Si la case "Activer la recherche de clé LMHOSTS", le système recherche des correspondances entre le nom d'ordinateurs et les adresses IP dans le fichier lmhosts.

# Protocole IP

## IP et les réseaux physiques

Le protocole IP permet d’avoir une vue globale de l’inter-réseau sans tenir compte des différents types de réseaux physiques qui le constituent. Les protocoles TCP et UDP ne dialoguent qu’avec IP sans voir les réseaux physiques. Les datagrammes IP peuvent être encapsulés dans des trames Ethernet, Token-Ring ou des paquets X25 ou même des liaisons séries asynchrones en utilisant un protocole de transports sur ce type de liaison comme PPP.

IP est aussi utilisable sur des liaisons spécialisées ou des réseaux de type Frame Relay ou ATM.

TRANSPAC

RTC

Réseau Token-

Ring

Réseau Ethernet

Carte réseau Ethernet

Carte réseau Token-Ring

Carte série

Asynchrone

PPP

Carte série

Synchrone

X25

IP

Couches supérieures et applications

Couche réseau

Niveau 3

Hôte

Figure XII-52 : IP et les réseaux physiques.

## Fragmentation

IP génère des paquets de taille variable en fonction du nombre d’octets de données à transporter et de la MTU du réseau physique. La MTU d’un réseau Ethernet est de 1500 octets, alors que celle d’un réseau Token-Ring à 16 Mbps est de 17940 octets. Il se peut donc qu’un paquet IP encapsulé dans une trame Token-Ring soit fragmenté en plusieurs paquets IP pour être véhiculé ensuite dans une trame Ethernet ou des paquets X25.

TR1

TR2

ETH1

Routeur 1

Routeur 2

MTU TR1 > MTU Eth1 ==> FragmentationMTU ETH1 < MTU TR2 ==> Réassemblage

Figure XII-53  MTU, Fragmentation et Réassemblage.

## Datagramme

IP travaille en mode datagramme sans connexion, c’est-à-dire que chaque paquet IP est véhiculé dans un internet de manière indépendante. Il se peut donc que plusieurs paquets successifs empruntent des chemins différents.

Datagramme 1

Datagramme 2

Datagramme 3

Figure XII-54 : Datagrammes IP.

L’ordre d’arrivée des datagrammes peut être différent de celui de départ. On dit que le protocole IP n’assure pas le séquencement, ni d’ailleurs la fiabilité de la transmission (pas d’accusé de réception, ni de checksum sur les données transportées). Ces fonctions, si elles sont nécessaires pour les applications qui utilisent IP doivent être assurées par le protocole de la couche supérieure à IP. TCP assure le séquencement des paquets, les accusés de réception et la checksum.

## Format de l’en-tête

Le paquet comporte un en-tête renfermant entre autres, les adresses IP Source et Destination. L’en-tête est suivi d’un champ comprenant les données envoyées par les couches supérieures de la pile. Ce paquet sera ensuite encapsulé dans une trame du réseau physique utilisé.

Version

IHL

Type of Service

Total Length

Identification

Fragment Offset

O

DF

MF

Time to Live

Protocol

Header checksum

Source Address

Destination  Address

Options

Padding

Data

En-tête

Zone optionnelle

Données des couches supérieures

32 bits

Figure XII-55 : Format de l'en-tête IP.

| Octets | Nom du champ | Signification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Version | Ce champ est formé par les 4 bits de poids fort du premier octet. Il indique la version de IP utilisée. La valeur actuelle est 4 (O1OO). Elle passera à 6 lorsque la version IPV6 sera opérationnelle. |
| 1 | IHL | Internet Header Length = Longueur de l'en-tête IP. On y trouve une valeur qui indique la longueur de l'en-tête en multiple de 32 bits. Par exemple si la valeur est 0101 (5), cela veut dire que l'en-tête mesure 5 fois 32 bits, soit 20 octets. Ce champ est indispensable, car la longueur de l'en-tête varie s'il y a des options à la fin de l'en-tête standard. |
| 2 | TOS | TOS= Type of Service. Ce champ informe les routeurs des réseaux de la qualité de service désirée. Il est divisé en 6 parties. 1- 'Precedence' : Les 2 bits de poids fort de l'octet indique la 'préséance', c'est à dire en fait l'importance du paquet IP et la priorité que l'on doit lui accordé. La valeur par défaut de ce champ peu utilisé est 0. 2- Délai : 0= normal, 1= Elevé. 3- Débit : 0= normal, 1= Elevé. 4- Fiabilité : 0 = Normale, 1= Elevée. 5- Coût: 0= Normal, 1= Elevé. 6- Ce bit doit être à 0. Le TOS est peu utilisé, mais il est fonctionnel. Les valeurs du TOS sont gérées par les couches supérieures. |
| 3-4 | Total Length | Ce champ indique la longueur totale du paquet IP. |
| 5-6 | Identification | Ce champ indique le numéro du paquet émis par la couche réseau d'un nœud. Le compteur compte de 0 à 65535, puis repasse à 0. |
| 7-8 | Fragment Offset | Si le bit DF (Don't Fragment) de ce champ est à 1, cela signifie que le datagramme IP ne doit pas être fragmenté. Il peut être utilisé par exemple, par des terminaux sans mémoire de masse qui chargent leur OS à l'aide du protocole TFTP. En effet le logiciel contenu en ROM est incapable d'assurer le réassemblage des datagrammes. Le bit MF (More Frags) est mis à 1 tant que tous les fragments d'un même datagramme ne sont pas arrivés. Le dernier fragment à donc ce bit MF à 0. Dans le cas de datagrammes non fragmentés, ce bit est évidemment à 0. Les autres bits de ce champ indiquent la position des données par rapport à leur position dans le datagramme d'origine. |
| 9 | TTL | Time To Live : Ce champ représente en secondes la durée de vie d'un datagramme IP. La valeur de départ est de 60. A chaque passage dans un routeur la valeur est décrémentée d'une seconde (pour simplifier le travail). Lorsque la valeur atteint 0, le routeur qui reçoit le paquet le détruit et envoie un paquet ICMP sur le réseau. Ce mécanisme a pour but d'éviter que des datagrammes dont l'adresse est erronée tournent sans fin dans l'internet. |
| 10 | Protocol | On trouve dans ce champ le code du protocole utilisé au-dessus de IP. Si la valeur est 6, le protocole qui utilise IP est TCP. Si la valeur est 17, il s'agit d'UDP. Si la valeur est 1, d'ICMP. |
| 11-12 | Header Checksum | Ce champ contient une checksum sur 16 bits des octets de l'en-tête IP. |
| 13-16 | Source Address | Ce champ contient l'adresse du nœud qui a émis le datagramme IP. |
| 17-20 | Dest. Address | Ce champ contient l'adresse du nœud de destination |
| 20 + multiple de 32 bits | Options | Ce champ de longueur variable, mais toujours multiple de 32 bits est utilisé parfois pour définir des informations concernant la sécurité ou le routage |

Figure XII-56 : Signification des champs de l'en-tête IP.

Exemple

Cette zone affiche le nom des  différents champs de l'en-tête IP, ainsi que les valeurs correspondantes.

Cette zone affiche le nom des  différents champs de l'en-tête Ethernet, ainsi que les valeurs correspondantes.

Cette zone affiche les données transportées par le paquet TCP en hexa dans la partie gauche, et en ASCII dans la partie droite.

Cette zone affiche le nom des  différents champs de l'en-tête TCP, ainsi que les valeurs correspondantes.

Figure XII-57 : Trame Ethernet avec Datagramme IP affichée sur un analyseur de protocole.

La case de gauche contient les octets de la trame (préambule et FCS non inclus). La  case à droite contient les mêmes octets, mais affichés en ASCII. Les caractères non imprimables sont remplacés par des points.

Figure XII-58 : La même trame non décodée, affichée en hexadécimal.

EXERCICE :

Dans l'en-tête Ethernet, quelles sont les 2 adresses MAC  en hexa? : ..........................  ,   .......................

Dans l'en-tête Ethernet, quel est le code du protocole et quel est ce protocole : ................  , ....................

La trame capturée et analysée ici, est-elle du type Ethernet II ou du type 802.2 ?  : ......................................

Dans l'en-tête IP, quelles sont les adresses IP source et destination en notation décimale point et en hexa?

Source en décimal ...........................   Source en Hexadécimal ............................

Destination en décimal ............................     Destination en hexadécimal  ............................

Quel est le protocole indiqué dans cet en-tête ? : ............................................................

Quelle est la longueur de l'en-tête en mots de 32 bits et le nombre d'octets correspondants :  ......... ,  .........

Quel est le numéro de ce datagramme IP ? : ...............

L'en-tête IP possède-t-il un champ 'Options' ?  : .........................

Vos notes:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Les protocoles de transport TCP et UDP

Le tableau ci-dessous permet de comparer les 2 protocoles de transport. On utilise l'un ou l'autre de ces protocoles en fonction du niveau de fiabilité réclamée par l'application dont les données sont véhiculées par le protocole de transport.

| Caractéristiques | UDP | TCP |
| --- | --- | --- |
| Longueur de l'en-tête | 8 octets | 20 octets |
| Etablissement d'une connexion | Non | Oui |
| Séquencement / Perte | Non | Oui |
| Accusé de réception | Non | Oui |
| Contrôle de flux | Non | Oui |
| Multiplexage | Non | Oui |
| Contrôle d'erreur | Non (Oui en option) | Oui |

## UDP

### Généralités

UDP (RFC 768 de 1980) permet des échanges de paquets de données individuels. Chaque datagramme UDP est encapsulé dans un datagramme IP. Celui-ci sera positionné dans une trame conforme au réseau physique utilisé.

Contrairement à TCP, UDP, comme IP, est un protocole sans connexion et non fiable. UDP n’assure pas les accusés de réception. Il ne gère pas le séquencement des messages, ni le contrôle de flux. Il peut donc y avoir perte des données ou duplication ou deséquencement. Les fonctions de contrôle doivent donc être assurées par les applications utilisant UDP si nécessaire.

UDP est efficace pour des applications qui utilisent la diffusion (pas de temps de connexion)

Il utilise comme TCP un système d'identification des applications, basé sur des numéros de ports.

Les applications qui utilisent UDP sont :

- TFTP Port 69

- DNS Port 53

- SNMP Ports 161-162

- RIP Port 0208

### En-tête

Port Source

Port Destination

Longueur

Checksum

Octets de données

Octets de données

32 bits

Figure XIII-59 : En-tête UDP.

| Octet | Champ | Rôle |
| --- | --- | --- |
| 1 et 2 | Port Source | Numéro de l'application qui émet les données qui sont transportées par le message UDP. |
| 3et 4 | Port Destination | Numéro de l'application à laquelle les données sont destinées |
| 5 et 6 | Longueur | Longueur du message UDP en octets. |
| 7 et 8 | Checksum | Le champ Checksum est utilisé de façon facultative. Sa valeur est souvent à 0000. Pour qu'il soit réellement fonctionnel, il faut que l'application qui utilise UDP en fasse la demande expresse. |

Figure XIII-60 : Signification des champs de l'en-tête UDP.

Exercice

En-tête

.......................

En-tête

.......................

En-tête

.......................

Données de l'application

.......................

Figure XIII-61 : Analyse de la même trame, mais non décodée.

EXERCICE : Complétez les bulles. En vous aidant de la page précédente, indiquez quelle est la valeur du port correspondant à l'application SNMP destination dans l'en-tête UDP?. : .....................

Décodage de l'en-tête Ethernet

Décodage de l'en-tête IP

Décodage de l'en-tête UDP

Port Source  (2 octets)

Port Destination (2 octets)

Longueur (2 octets)

Checksum (2 octets)

Champs concernants

l'application SNMP

Figure XIII-62 : Analyse et décodage d'une trame contenant un datagramme UDP.

## •TCP

### Généralités

Pour la transmission de suites de données très longues comme des fichiers par exemple, on met en œuvre un protocole plus fiable nommé TCP (RFC 793 de 1981) qui utilise des circuits virtuels. Ce sont des connexions full-duplex entre les 2 applications dialoguant sur les 2 ordinateurs. Avant de commencer une transaction, le protocole à chaque extrémité du circuit virtuel ouvre une connexion. Chaque connexion correspond à un port qui comporte un numéro alloué de manière dynamique côté client et de manière bien définie côté serveur. Les segments TCP comportent un en-tête et un champ de données. L’ensemble est passé à la couche IP qui y ajoute l’en-tête IP, puis le tout est inséré dans une trame.

### Format de l'en-tête

32 bits

Source Port

Destination Port

Sequence Number

Acknowledgement Number

Window

FIN

SYN

RST

PSH

ACK

URG

Data Offset

Reserved

Checksum

Urgent Position

Options

Padding

DATA

DATA

Figure XIII-63 : Format  messages TCP.

| Octets | Champ | Rôle |
| --- | --- | --- |
| 1 et 2 | Source port | Numéro de l'application qui émet le paquet TCP. |
| 3 et 4 | Destination Port | Numéro de l'application à laquelle le paquet est destiné. |
| 5 à 8 | Sequence Number | Numéro du premier octet de données transporté dans le paquet. |
| 9 à 12 | Ack. Number | Numéro du prochain octet attendu en provenance de la couche TCP distante. Ce champ est équivalent à un accusé de réception dans un paquet transportant des données. |
| 13 et 14 | Data Offset et Flags | Ce champ contient la longueur de l'en-tête TCP exprimé en mots de 32 bits. Cette information est nécessaire car il peut exister un champ "options" supplémentaire. Flags ACK : Ce bit à 1 indique que le paquet TCP est un accusé de réception. SYN : Ce bit à 1 est utilisé lors de l'établissement d'une connexion. FIN : Ce bit à 1 est utilisé au moment de la fermeture de la connexion. RST : Ce bit à 1 indique qu'il y a réinitialisation de la connexion suite à erreurs irrécupérables. PSH : Ce bit à 1 impose la remise immédiate des données à la couche supérieure. URG : Ce bit à 1 indique que des données urgentes sont placées dans le paquet. Dans ce cas, le champ "Urgent Position" est valide et contient un pointeur qui permet de déterminer la longueur de ces données. Ce type de flag est utilisé par exemple au cours d'une session Telnet pour envoyer une commande de contrôle au serveur Telnet |
| 15 et 16 | Window | Ce champ contient le nombre d'octets que la session TCP peut encore recevoir sans accusé de réception. Lorsque la valeur atteint 0, l'émetteur ne doit plus émettre. Ce champ permet le contrôle de flux. |
| 17 et 18 | Checksum | Checksum du paquet TCP y compris l'en-tête. |
| 19 et 20 | Urgent position | Ce pointeur de données urgentes est valide si le flag URG=1. |

Figure XIII-64 : Champs de l'en-tête TCP.

### Fonctionnalités TCP

- Accusé de réception

La fiabilité de la transmission est assurée par l'utilisation d'accusé de réception. Le flag ACK est alors positionné à 1. Le champ Achnowledgement Number est aussi utilisé pour les accusés de réception. Il permet de connaître le numéro du prochain octet attendu par une session TCP et par conséquent le numéro du dernier octet reçu.

- Séquencement et Détection de pertes de données

Les champs Sequence Number et  Acknowledgement Number permettent aussi de s'assurer que les octets arrivent dans l'ordre correct. Ils permettent aussi de détecter si des octets ont été perdus.

Noeud A

TCP

IP

Nœud B

TCP

IP

SeqN 1000, AckN 0000

SeqN 0000, AckN 1501

SeqN 1501, AckN 551

SeqN 551, AckN 2001

1

2Noue

3

4

Figure XIII-65  : Utilisation des champs Sequence Number et Ack Number

1- La couche TCP du nœud A émet un paquet avec un Sequence Number à 1000, ce qui veut dire que le premier octet de ce paquet est le numéro 1000. La valeur de Ack Number est de 0000, ce qui veut dire que la couche TCP de A attend le premier octet en provenance de la couche TCP de B.

2- La couche TCP de B émet un paquet avec Seq Number à 0000, ce qui veut dire que le numéro du premier octet de données est 0000. La valeur de Ack Number est 1501, ce qui veut dire que la couche TCP de B a bien reçu les 1500 premiers octets en provenance de A et attend le numéro 1501 et suivants.

3- La couche TCP de A, envoie les octets à partir du numéro 1501. La valeur de Ack Number est 551, ce qui veut dire que A a bien reçu les octets jusqu'à 550 en provenance de B et attend le numéro 551 et suivants.

4- La couche TCP de B envoie les octets à partir de 551. Elle attend l'octet 2001, ce qui veut dire qu'elle a bien reçue les octets jusqu'à 2000 inclus.

Ce mécanisme permet d'accuser réception des octets reçus et de vérifier que l'ordre est respecté. Ainsi B attend l'octet 1501 et qu'il reçoit 2001, cela veut dire qu'il y a deséquencement ou perte d'octets.

- Contrôle de flux

Le champ Windows permet d'indiquer à l'émetteur combien d'octets il peut encore envoyer sans accusé de réception. Lorsque la valeur de la fenêtre atteint 0, l'émetteur doit interrompre l'envoi des données. Il peut recommencer le transfert lorsque la valeur de la fenêtre est différente de 0. Ce champ permet donc le contrôle de flux.

- Multiplexage

TCP

@ IP

126.0.0.1

Physique

TCP

@ IP

126.0.1.23

Physique

TCP

@ IP

126.0.2.66

Physique

Appli 1

Appli 2

Appli 1

Appli 1

Appli 3

Appli 2

80

21

21

1501

1589

1602

1

2

3

Figure XIII-66 : Multiplexage TCP.

TCP peut servir plusieurs applications dans un même nœud. C'est le multiplexage TCP. Chaque extrémité de la liaison se caractérise par une adresse IP et un numéro de port.

Par exemple l'application 1 dans le nœud dont l'adresse IP est 126.0.0.1 est  l'extrémité 126.0.0.1,80 de la connexion avec l'application 2 du nœud 126.0.2.66. Cette autre extrémité est dont notée 126.0.2.66,1602.

- Connexions

TCP établit une connexion avant de transmettre des données. Cette opération est relativement longue, car elle nécessite l'envoi de plusieurs paquets de dialogue entre les 2 couches TCP qui veulent établir la connexion.

Chaque connexion est symbolisée par les valeurs des 2 extrémités. Ainsi la connexion 1 est définie par :

(126.0.01,80,126.0.2.66.1602)

Vos notes personnelles :

### Exemple TCP

Figure XIII-67 : Trame Ethernet avec un paquet TCP.

Figure XIII-68 : Même trame non décodée.

EXERCICE :

Quelle est l'adresse MAC de la station source ? : ...................................................

Dans la figure ci-dessus, entourez les octets correspondants aux en-têtes Ethernet, IP, TCP et ceux de l'application.

Dans l'en-tête IP, quel est le code du protocole TCP? : .....................

Dans la zone TCP, tracez un trait vertical pour séparer les différents champs.

Quelle est la longueur en nombre de mots de 32 bits, puis en octets du segment TCP?  :  ............., ..............

Pour quelle application, TCP est-il employé ? : .....................................................

En vous aidant de la figure précédente, quels sont les codes des applications FTP client et serveur dans l'en-tête TCP? : ............................

# Protocoles de résolution d’adresses IP

## ARP   (Protocole code 0806)

Une adresse IP est liée à une adresse physique en utilisant le protocole ARP (RFC 826 de 1982). Pour trouver l’équivalence entre une adresse physique inconnue et une adresse IP connue, une station diffuse un paquet ARP contenant une adresse IP destination ainsi qu’une adresse physique source et une adresse IP source. La station destination renvoie un paquet contenant son adresse physique et son adresse IP. Une table de correspondance entre les adresses physiques et les adresses IP, est mise à jour dans chaque station.

Quelle est l'@ MAC du nœud dont l'@ IP est 126.0.2.555 ?

Mon @ MAC est

08 25 66 AD FE AB

@IP 126.0.2.55

@IP 126.0.1.12

@IP 126.0.1.23

@IP 126.0.2.43

Requête ARP dans une trame Ethernet Broadcast

Réponse avec l'adresse MAC demandée

Figure XIV-69 : Requête et réponse ARP.

Supposons qu'un utilisateur sur la station dont l'adresse IP est 126.0.1.23 ouvre une première session Telnet sur le serveur UNIX dont l'adresse IP est 126.0.2.25. La station doit envoyer une trame Ethernet pour ouvrir la session Telnet, mais elle ne connaît pas l'adresse MAC du serveur. Elle va dont envoyer une trame Ethernet Broadcast avec une requête ARP. Cette requête est reçue par tous les nœuds du réseau, mais seul celui dont l'adresse IP correspond à celle indiquée dans la requête va répondre. Dans cette réponse ARP on trouve l'adresse MAC du serveur demandée par la station.

Pour éviter que ce processus ne se renouvelle à chaque ouverture de session avec le serveur, son adresse MAC et mise dans un cache qui reste valide jusqu'à expiration d'un délai fixé par le système d'exploitation.

C:\>arp -a

Interface : 125.0.0.1 on Interface 2

Adresse Internet      Adresse physique      Type

125.0.0.2             00-10-7b-3c-3b-70     dynamique

Figure XIV-70 Contenu d'un cache ARP.

### Format d'un paquet ARP

@ Eth

Dest

@ Eth

Source

Type

Type de matériel

Type de protocole

T

M

@ Eth

Emetteur

@ Eth

Cible

@ IP

Cible

662221126464

En-tête Ethernet

Requête / Réponse ARP

OP

@ IP

Emetteur

T

P

Figure XIV-71 : Format d'un paquet ARP.

Le champ type de l'en-tête Ethernet contient la valeur 0806 qui correspond à ARP.

Dans le paquet ARP qui peut être une Requête ou une Réponse :

- Type de matériel  : indique le type de trame physique. La valeur est 1 pour Ethernet.

- Type de protocole : indique le protocole utilisé dans le système d'adressage. La valeur est 0800 pour IP.

- TM= Taille matériel  : longueur des adresses MAC utilisées. 6 octets pour Ethernet.

- TP = Taille protocole : longueur des adresses utilisées dans le protocole. 4 octets pour IP.

- OP = Opération : est à 1, s'il s'agit d'une requête ARP. Est à 2, s'il s'agit d'une réponse ARP.

- @ Eth Emetteur : adresse Ethernet de l'émetteur.

- @ IP de l'émetteur.

- @ Eth Cible : adresse Ethernet de la cible. Ce champ n'est pas rempli dans la requête, puisqu'il s'agit de l'information recherchée. Par contre, ce champ est rempli dans la réponse ARP.

- @ IP cible.

### Exemple ARP

Figure XIV-72 : Requête ARP.

Figure XIV-73 : Réponse ARP.

EXERCICE :   Dans l'en-tête Ethernet, :

- quelle est la particularité de l'adresse de destination MAC ? .................................

- notez le code du type de protocole : ................................................

Dans le paquet ARP requête :

- quel est le code correspondant au type de trame Ethernet ? : .............

- quel est le code correspondant au protocole IP ?: ................................

- quelles sont les longueurs indiquées pour les adresses "physiques" et les adresses "protocole"? : .... , .....

- quelle est l'adresse Ethernet cible figurant dans la requête ARP ? : ..........................................

- comparez-la avec celle figurant dans l'en-tête Ethernet . ............................................................................

- pourquoi la première trame comporte-t-elle des FF après le paquet ARP requête ? .............................

.............................................................................................................................................................

Dans le paquet ARP réponse :

- quelle est l'adresse Ethernet objet de la demande figurant dans la réponse ARP ? : ..................................

## RARP  (Protocole code 8035)

### Rôle de RARP

Le protocole RARP (RFC 903 de 1984), permet au contraire d'ARP, à une station sans disque ou à un Terminal X de connaître son adresse IP à partir d’une table de correspondance des adresses physiques et IP maintenue à jour sur un serveur RARP. Lorsqu’une machine veut connaître son adresse IP, elle envoie un paquet de "requête" RARP contenant son adresse physique et le serveur RARP lui répond en lui envoyant un paquet RARP réponse contenant l’adresse IP. Pour que le protocole puisse être utilisé, il faut que le réseau comporte au moins un serveur RARP. Celui-ci utilise une table normalement contenue dans le fichier /etc/ethers sous UNIX. Le protocole TFTP est ensuite utilisé pour charger le logiciel dans le terminal à partir du serveur.

Ton @IP est 126.0.2.3 !

Serveur RARP

Station sans disque

Table

Quelle est mon @ IP ?

@MAC

@IP

xxxxxxxx

126.0.2.3

xxxxxxxx

126.0.5.9

xxxxxxxx

126.0.1.1

Requête RARP en mode broadcast

Réponse RARP

Figure XIV-74 : Requête et réponse RARP.

Supposons que la station sans disque ne puisse pas stocker son adresse IP. Au démarrage, le logiciel contenu dans la ROM de Boot va envoyer une requête RARP dans une trame broadcast. Le serveur RARP consulte la table de correspondance entre les adresses MAC et les adresses IP, établie manuellement par l’administrateur. Il retourne l’adresse IP de la station dans une réponse RARP.

### Format RARP

@ Eth

Dest

@ Eth

Source

Type

Type de matériel

Type de protocole

@ Eth

Emetteur

@ Eth

Cible

@ IP

Cible

66 2221126464

En-tête Ethernet

Requête / Réponse RARP

OP

@ IP

Emetteur

T

M

T

P

Figure XIV-75 : Format paquet RARP.

Le format d'un paquet RARP est identique à celui d'un paquet ARP. Cependant la valeur du champ type de l'en-tête Ethernet n'est pas O806, mais 8035.

Dans le paquet RARP qui peut être une Requête ou une Réponse :

- Type de matériel indique le type de trame physique. La valeur est 1 pour Ethernet.

- Type de protocole indique le protocole utilisé dans le système d'adressage. La valeur est 0800 pour IP.

- TM= Taille matériel = longueur des adresses MAC utilisées. 6 octets pour Ethernet.

- TP = Taille protocole = longueur des adresses utilisées dans le protocole. 4 octets pour IP.

- OP = Opération ; est à 3, s'il s'agit d'une requête RARP. Est à 4, s'il s'agit d'une réponse RARP.

- @ Eth émetteur : adresse Ethernet de l'émetteur.

- @ IP de l'émetteur : ce champ est vide dans la requête et contient la valeur donnée par le serveur dans le paquet de réponse.

- @ Eth cible : adresse Ethernet de l'émetteur. Ce champ n'est pas rempli dans la requête. Contient l'adresse Ethernet du serveur RARP dans la réponse.

- @ IP cible : ce champ est vide dans la requête et contient l'adresse IP du serveur dans la réponse.

RARP ne franchit pas les routeurs. Ce protocole est donc abandonné actuellement au profit de protocoles de configuration IP comme BootP ou DHCP.

# Protocoles de configuration IP automatique

Lorsque les réseaux deviennent très importants, il devient fastidieux de configurer IP sur chaque ordinateur. D’autre part l’usage de plus en plus répandu d’ordinateurs portables interdit sur ces machines des configurations fixes. Il faut qu’au cours des déplacements les ordinateurs portables puissent acquérir une configuration IP (adresse et masque) de manière automatique. L’IETF a développé plusieurs protocoles pour configurer automatiquement les ordinateurs sur les réseaux TCP/IP dont BOOTP et DHCP

## BOOTP

BOOTP (RFC 951 de 1985 et 1532 de 1993) est un protocole dont le rôle est le même que celui de RARP, mais contrairement à ce dernier, il fonctionne sur les réseaux comportant des routeurs. BOOTP peut être considéré comme une amélioration de RARP et permet d'obtenir des adresses IP pour des stations sans disques ou des terminaux X à partir d'une table, gérée manuellement, existant sur un serveur BOOTP. Le protocole de transport de BOOTP est UDP.

En-tête Ethernet

En-tête

IP

En-tête

UDP

Requête ou Réponse

BOOTP

Figure XV-76 : Positionnement de BOOTP dans une trame Ethernet.

Le client BOORP qui désire connaître son adresse IP, envoie une requête dans un paquet UDP.. Le serveur lorsqu’il reçoit la requête consulte la table des adresses et renvoie une réponse BOOTP dans un paquet UDP.

Si le serveur DHCP est sur un autre réseau, un agent de relais BOOTP doit être installé sur une station d'un des réseaux.

BootP S

UDP

IP

Physique

67

BootP Cl

UDP

IP

Physique

68

BootP Cl

UDP

IP

Physique

68

BootP Cl

UDP

IP

Physique

68

Routeur

Agent de relais BOOTP

Table d’adresses

Serveur DHCP

Requête BOOTP

Réponse BOOTP

Figure XV-77 : Requête et réponse BOOTP.

En utilisant conjointement BOOTP et le protocole de transfert de fichiers simplifié TFTP, on peut obtenir le chargement dans la mémoire de la station ou du terminal du logiciel nécessaire à son fonctionnement. Ce logiciel est stocké dans un répertoire particulier pour chaque station du serveur BOOTP.

Client BOOTP

Client

TFTP

UDP

Physique

IP

Serveur BOOTP

Serveur TFTP

UDP

Physique

IP

Requête BOOTP

1

2

Réponse BOOTP

Requête TFTP

3

Réponse TFTP

4

Figure XV-78 : Association de BOOTP et TFTP.

## DHCP

Le protocole DHCP est une amélioration de BOOTP. Il permet d’allouer des adresses selon plusieurs méthodes et il permet comme BOOTP le chargement de fichiers à partir du serveur. Ce protocole est routable, si on installe un agent de relais DHCP dans les routeurs.

Allocation d’adresses

L’allocation des adresses peut se faire de 3 manières différentes :

- Allocation manuelle : C’est l’administrateur qui établit, à la main, une correspondance entre l’adresse MAC de l’ordinateur client DHCP et son adresse IP

- Allocation automatique : Une adresse est attribuée automatiquement à un ordinateur possédant un client DHCP. L’adresse IP est attribuée au cours de la première requête du client et elle est définitivement attribuée à l’ordinateur.

- Allocation dynamique : Cette méthode permet d’attribuer de manière temporaire une adresse IP à un ordinateur qui possède un client DHCP. C’est cette méthode qui est utilisée par les fournisseurs de services Internet pour les clients se connectant par l’intermédiaire du RTC. Cette méthode est aussi très pratique lorsqu’il existe de nombreux ordinateurs portables qui se connectent sur un réseau, puis sur un autre. Un système de gestion de durée des "Baux" permet de limiter la durée d’utilisation d’une adresse par un ordinateur.

Plage des adresses qui seront allouées de manière dynamique

Masque de sous-réseau

Plages des adresses pouvant être exclues à l’intérieur de la réserve d’adresses

Durée de vie des adresses allouées dynamiquement

Serveur DHCP

Figure XV-79 : Panneau de configuration d'un serveur DHCP sous NT4.

Si au cours de la configuration du protocole TCP/IP sur un ordinateur avec OS Microsoft, on coche cette case, le client DHCP est activé et l’ordinateur demandera son adresse IP à un serveur DHCP.

Figure XV-80 : Déclaration du client DHCP dans un ordinateur avec OS Microsoft.

# Routage

Le terme routage désigne la transmission de datagramme à partir d'un nœud d’un réseau vers un autre nœud situé sur le même réseau ou sur un réseau différent. Ce terme désigne aussi le cheminement qui est établi pour transmettre un datagramme IP de son origine vers son point de destination en utilisant les adresses IP contenues dans le datagramme. Un routeur est une machine qui possède au minimum 2 interfaces différentes connectées sur des réseaux différents.

## Table de routage

Le fonctionnement du routage nécessite la présence de tables de routage dans les routeurs pour déterminer le chemin à emprunter pour envoyer un datagramme IP d'une machine à une autre à travers l'internet.

La table de routage contient les informations suivantes :

- l'adresse IP de destination. Cette adresse peut être une adresse machine ou une adresse réseau suivant la valeur d'un flag H faisant lui-même partie de la table.

- l'adresse IP du routeur suivant  (next hop router) ou l'adresse du réseau qui lui est directement connecté s'il n'y a plus d'autres réseaux.

- des flags. (opion)

- le nom de l'interface réseau à laquelle il faut envoyer le datagramme pour qu'il soit transmis.

La constitution de cette table est réalisée :

 une seule fois par constitution d'un fichier ou par lancement au démarrage d'une commande particulière (route sous Unix) à l'aide de protocole de routage. On parle alors de routage statique.

 avec une remise à jour permanente réalisée par des protocoles spécialisés IGP comme RIP, HELLO, OSPF ou EGP comme BGP. On parle alors de routage dynamique.

Les protocoles de type IGP (Interior Gateway Protocol) sont utilisés entre routeurs d'un même internet, alors que les protocoles de type EGP (Exterior Gateway Protocol) sont utilisés pour des routeurs d'internets différents.

| Destination | Gateway | Flags | RefCnt | Use | Interface |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125.0.25.36 | 125.0.1.220 | UGH | x | xxxxxx | eth0 |
| 125.0.25.75 | 125.0.1.220 | UGH | x | xxxx | eth0 |
| 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | UH | x | xxxx | lo0 |
| 125.0.1.10 | 125.0.1.12 | U | x | xxx | eth0 |
| default | 125.0.1.220 | UG | x | xxxx | eth0 |
| 126.0.0.0 | 125.0.1.220 | UG | x | xxxx | eth0 |

- Figure XVI-81 : Exemple de table de routage de Soleil 125.0.1.12 obtenue avec la commande "netstat".

 la première colonne contient les adresses des machines reconnues par les protocoles de routage. 127.0.0.0 est l'adresse de test de l'ordinateur SOLEIL. L'adresse "default" est l'adresse par défaut du routeur connecté au réseau 125, permettant la connexion aux autres réseaux.

 la seconde colonne comporte les adresses des routeurs à emprunter.

 la troisième colonne comporte des flags. U (Up) indique que la route est en service. G (Gateway) indique que la route passe par un routeur. H indique que l'adresse de la première colonne est une adresse machine complète.

  Refcnt est le compteur de connexions utilisant la route et Use le nombre d'octets transportés

 Interface indique le nom de l'interface machine utilisée sur SOLEIL.

## Routeur IP

Le routeur IP effectue les traitements suivants :

 Recherche dans la table de routage de l'adresse de destination complète de la machine. Si elle est trouvée, le datagramme lui est expédiée directement ou à travers un autre routeur. Dans le cas où cette adresse n'est pas trouvée, il passe à la phase suivante.

 Recherche de l'adresse du réseau correspondant à l'adresse de destination. Si elle est trouvée, le datagramme est expédié. Sinon, le routeur passe à la phase suivante.

 Recherche d'une adresse de routage par défaut qui doit correspondre à l'adresse d'un routeur connecté au réseau. Si aucune adresse n'est trouvée, un message est délivré.

## Direct

Le routage direct est la transmission d’un datagramme d’une station à une autre à l’intérieur d’un même réseau.

00 80 45 56 96 23

Jupiter

Apollon

126.0.25.36

126.0.25.75

00 80 45 3F DA EE

En-tête

IP

En-tête Ethernet

Data

00 80 45 3F DA EE

126.0.25.75

Figure XVI-82 : Routage direct ; Exemple.

Lorsque la couche IP reçoit les données à transmettre, elle cherche dans la table de routage si la station de destination est sur le même réseau ou si le datagramme doit transiter par un routeur. Dans l'exemple, la machine destination étant sur le même réseau, le datagramme est passé à la couche liaison qui trouve dans le cache ARP l'adresse physique de destination et l'incorpore dans l'en-tête Ethernet.

## Indirect

00 50 23 45 AF BD

Apollon

126.0.25.36

126.0.25.75

00 80 45 3F DA EE

Réseau 126

En-tête

IP

En-tête Ethernet

Data

00 80 45 3F DA EE

126.0.25.75

00 80 45 FD 0A AA

Soleil

Uranus

125.0.1.12

125.0.1.10

00 80 45 3F BF DA

Vénus

00 80 45 AB 46 FA

126.0.25.223

00 80 45 56 96 23

125.0.1.220

Réseau 125

En-tête

IP

En-tête Ethernet

Data

00 80 45 65 96 23

126.0.25.75

ROUTEUR

00 50 23 45 AF BD

193.252.36.1.36

Réseau 193.252.36

E1

E0

E1

E0

Table de routage Venus

@IP Rés destInterface125.0.0.0E0126.0.0.0E1193.252.36.0E1

Table de routage du routeur

@IP Rés destInterface125.0.0.0E0126.0.0.0E1193.252.36.0E1

Le routage indirect fait apparaître la notion de routeur. Quand un datagramme est envoyé d’un réseau vers un autre réseau, les parties “réseau” des adresses IP Source (125) et Destination (126) sont différentes. Dans ce cas, la station émettrice envoie le paquet au routeur qui relie les 2 réseaux en utilisant l’adresse physique de ce dernier. Le routeur utilise l’adresse IP pour reconnaître le réseau et la station auxquels il doit envoyer ce paquet. Chaque routeur possède pour chacun des réseaux sur lequel il est connecté, une cache ARP entre les adresses IP et les adresses Physiques.

Figure XVI-83 : Routage sur un internet.

Le routeur est la machine Vénus. Il comporte 2 cartes réseau, donc 2 adresses MAC et 2 adresses IP comportant des numéros de réseaux différents. Supposons que la machine Soleil veuille envoyer un datagramme IP vers la machine Apollon. La couche IP recherche l'adresse IP de destination dans la table de routage et déterminer le routeur auquel il faut transmettre le paquet. Le processus suivant est utilisé (comme page précédente) :

- -1- Recherche de l'adresse IP destination complète, si elle existe dans la table, pour déterminer l'adresse du prochain routeur sur le chemin emprunté pour atteindre la destination.

- -2- Si l'adresse complète n'est pas trouvée, la couche IP essaye d'utiliser l'adresse réseau destination (126) et le routeur correspondant.

- -3- Si l'adresse réseau destination n'est pas non plus trouvée dans la table, IP utilise l'adresse du routeur par défaut (125.0.1.220).

- En utilisant le contenu du cache ARP présent dans Soleil, la couche IP envoie le datagramme dans une trame Ethernet avec comme adresse destination MAC celle du routeur Vénus connectée au réseau 125 (00 80 45 56 96 23). L'adresse de destination IP est celle d’Apollon. Dans le routeur, IP analyse l'adresse de destination IP. Après consultation des tables de routage et du cache ARP, une trame Ethernet avec l'adresse MAC d'Apollon (00 80 45 3F DA EE) est envoyée sur le réseau 126 avec comme adresse de destination IP 126.0.25.75.

# Protocoles de routage

Système autonome utilisant des protocoles de type IGP

Système autonome utilisant des protocoles de type IGP

Protocole de type EGP

Pour assurer le routage dynamique et mettre à jour automatiquement les tables de routage, IP utilise 2 grands types de protocoles : les protocoles de passerelles intérieurs (IGP = Interior Gateway Protocol) et les protocoles de passerelles extérieurs (EGP = Exterior Gateway Protocol). Les IGP sont utilisés à l'intérieur des inter-réseaux ayant une administration commune appelée systèmes autonomes. Les protocoles de types EGP sont utilisés entre les systèmes autonomes. Le mot Gateway peut être traduit par passerelle ou routeur.

- Figure XVII-84 : Protocoles IGP et EGP.

## Protocoles de passerelles intérieurs de type IGP

Les protocoles de type IGP sont au nombre de 2 :

- le protocole RIP = Routing Information Protocol

- et un protocole plus récent le protocole OSPF = Open Shortest Path First Protocol.

### RIP

RIP (RFC 1058 de 1988) utilise des requêtes et des réponses pour échanger avec les routeurs voisins des chemins pour compléter ou mettre à jour les tables de routage. C'est un protocole du type "à vecteurs de distance", c'est-à-dire qu'il établit les chemins en tenant compte du nom minimum de routeurs à traverser. Un champ dans ce message RIP, appelé métrique, indique le nombre de sauts (routeurs) qu'il faut faire pour atteindre la machine de destination. La valeur maximale est de 15. RIP 2 (RFC 1388 de 1993) est une version plus récente et améliorée de RIP.

### OSPF

OSPF (RFC 1247 de 1991) est un autre protocole utilisé dans les systèmes autonomes, mais qui n'utilise pas la notion de compteurs de sauts. C'est un protocole du type "à état de liaison", c'est-à-dire que les chemins sont établis en tenant compte du coût minimum pour les établir. Le coût est calculé en fonction de plusieurs paramètres, dont le débit des lignes utilisées. Ainsi une ligne WAN à un coût supérieur à un réseau LAN. Chaque chemin est entré dans la table de routage avec son coût. Le routeur sélectionne le chemin qui possède le coût le moins élevé.

## Protocoles de passerelles extérieurs de type EGP

IP comporte 2 protocoles de passerelle extérieurs : le protocole EGP (Exterior Gateway Protocol) et le protocole BGP ( Border Gateway Protocol), plus récent qui devrait remplacer le premier.

___________________________

# Protocole de gestion des erreurs ICMP

En-tête Ethernet

Type

8 bits

Code

8 bits

Somme de contrôle

Contenu du message

En-tête IP

Message ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol RFC 792 de 1981) est un protocole qui permet l'envoi des messages d'erreur.

Figure XVIII-85 : Format du message ICMP.

Le champ type indique le type de message contenu dans le paquet. Dans chaque type, il peut exister un sous-type indiqué par le contenu du champ code. Par exemple, le type 3 indique que la destination est inaccessible. Le code 0 précise qu'il s'agit d'un réseau inaccessible. Les combinaisons type + code indiquent s'il s'agit d'une requête ou d'une réponse.

Le champ somme de contrôle est une Checksum.

Les messages ICMP sont utilisés par exemple par l'application Ping pour tester les liaisons. Ils sont générés aussi pour obtenir un masque de sous-réseau, pour obtenir l'heure courante sur une autre machine, pour signaler des ports, des machines ou des réseaux inaccessibles et d'une manière plus générale pour prévenir de toute erreur survenant sur le réseau.

__________________________________

Vos notes :

# Protocoles de lignes séries

Le protocole IP est prévu pour fonctionner sur des réseaux LAN. Dans le cas de liaisons séries, 2 protocoles en capsulant les paquets IP sont utilisés : SLIP et plus récemment PPP.

## SLIP

SLIP (Serial Line Internet Protocol RFC 1055 de 1988) permet l'encapsulation de datagrammes IP sur des liaisons séries. Il n'assure aucun adressage, ni séquencement, ni détection ou correction d'erreur. Il permet le transport d'un point à un autre sur une ligne série de paquet IP encadrés de délimiteurs. Il est très utilisé pour les liaisons entre les particuliers et le réseau Internet par RTC et modems.

Paquet IP

0xC0

0xC0

Figure XIX-86 : Format d'une trame SLIP.

SLIP est un protocole orienté caractères, c'est-à-dire que les contrôleurs de communication recherchent des caractères de contrôle (comme 0xC0) dans les données transmises. Si le code C0 du délimiteur existe à l'intérieur du paquet IP, il pourrait être confondu avec le caractère de fin de trame SLIP. Il est donc remplacé par 2 octets de valeur 0xDB et 0xDC. Ces 2 octets sont remplacés par la valeur 0xC0 à la réception de la trame.

Il existe une variante de SLIP qui est CSLIP. Cette autre version compresse une partie de la trame SLIP et permet d'améliorer le débit apparent sur la liaison série.

## PPP

Protocole PPP (Point To Point Protocol RFC 1331 DE 1992)

Ce protocole plus évolué que SLIP est en passe de le remplacer. Il utilise une variante d'HDLC pour assurer une liaison point à point fiable. Pour assurer la détection et la correction d'erreur, un champ FCS est présent dans la trame et des procédures de retransmission sont prévues.

0x7E

Adresse

0xFF

Contrôle

0x03

0x7E

FCS

Protocole

0x0000

Paquet IP

Figure XIX-87 : Format d'une trame PPP.

Des protocoles peuvent être utilisés pour assurer avant transmission des négociations entre les couches des stations d'extrémité. Un ensemble de protocoles est utilisé à cet usage et porte le nom de NCP (Network Control Protocol). Le code du protocole utilisé à un moment de la négociation figure dans le champ "Protocole" de la trame PPP. Les en-têtes PPP peuvent être compressés ainsi que les en-têtes TCP/IP (Méthode Van Jacobson) en utilisant le protocole de négociation IPCP (Internet Protocol Control Protocol). Les champs "Adresse" et "Contrôle" étant inutiles la liaison établie, le format de la trame après compression devient :

0x7E

0x7E

FCS

Protocole

0x0000

Paquet IP

Figure XIX-88 : Format d'une trame PPP avec compression des en-têtes.

Le protocole PPP est très utilisé par les logiciels permettant la connexion à des serveurs Internet au moyen de liaisons séries composées de modems et de lignes téléphoniques commutées.

_________________________________

# Outils de maintenance

Pour assurer la maintenance des réseaux et matériels fonctionnant sous TCP/IP, il existe un certain nombre d'outils logiciels. Ces outils existent pour tous les systèmes d'exploitation UNIX, NetWare et Microsoft. La syntaxe utilisée ci-après est celui de l'outil Microsoft.

## Ping

C'est l'outil de maintenance IP de base. Il envoie un message ICMP dans un paquet IP. Ce message doit être retourné par le nœud dont l'adresse est indiquée derrière la commande. Des paramètres permettent de modifier  la taille des paquets envoyés, leur nombre, le délai les séparant. Si la trame envoyée n'est pas retournée dans un temps imparti, il y a time out et affichage d'un message d'erreur.

- En tapant Ping 127.0.0.1, la carte réseau n'est pas testée, les différentes couches de la pile IP le sont.

- En tapant Ping, suivi de l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel est exécuté le test, on teste la pile IP et la carte réseau qui est en mode bouclage.

- En tapant Ping, suivi d'une adresse IP d'un nœud du réseau existant et fonctionnel, on doit obtenir des messages qui affichent le temps mis pour exécuter l'aller-retour entre l'ordinateur local et le distant. Un pourcentage d'erreur est affiché éventuellement.

C:\>ping -n 10 -l 500  126.0.0.1

Pinging 126.0.0.1 avec 500 octets de données :

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Réponse de 126.0.0.1 : octets=500 temps<10ms TTL=127

Figure XX-89 : Exemple de commande Ping.

## Tracert

Cet outil est connu sous le nom de Trace route sous Unix. Il permet de suivre le chemin emprunté sur un internet pour atteindre un nœud distant. Le logiciel affiche plusieurs durées qui ont été nécessaires pour que les paquets atteignent un nœud déterminé. La ligne se termine par le nom DNS du nœud.

C:\>tracert www.renault.fr

Trace l'itinéraire vers www.renault.fr [194.51.107.102]

avec un maximum de 30 tronçons :

1   150 ms   141 ms   140 ms  192.168.12.1

2   130 ms   140 ms   140 ms  AUB5.rain.fr [195.101.8.1]

3   140 ms   140 ms   141 ms  AUBG2-p0-2.rain.fr [194.250.89.133]

4   140 ms   141 ms   140 ms  ARC5-POS-6-0-0.rain.fr [194.51.221.78]

5   140 ms   141 ms   140 ms  Sgip2.rain.fr [195.101.10.22]

6   141 ms   150 ms   140 ms  styx.sgip.fr [194.206.15.194]

7   160 ms   150 ms   150 ms  www.renault.fr [194.51.107.102]

Routage terminé.

Figure XX-90 : Tracert sur www.renault.fr.

Des logiciels graphiques reprennent cet outil pour tracer une carte du chemin emprunté pour atteindre le nœud cible.

Figure XX-91 : Utilisation de Tracert dans le logiciel graphique Visualroute.

## Ipconfig

Sos NT cette commande avec l'option /all affiche la configuration réseau et TCP/IP de l'ordinateur.

C:\>ipconfig /all

Configuration IP de Windows NT

Nom d'hôte . . . . . . . . . . . . : al_sta

Serveurs DNS . . . . . . . . . . . :

Type de nœud. . . . . . . . . . . : Hybride

Id d'étendue NetBIOS . . . . . . . :

Routage IP activé. . . . . . . . . : Oui

WINS Proxy activé. . . . . . . . . : Non

Résolution NetBIOS utilisant DNS . : Oui

Ethernet carte El90x1 :

Description. . . . . . . . . . . . : 3Com 3C90x Ethernet Adapter

Adresse physique . . . . . . . . . : 00-A0-24-A6-D1-22

DHCP activé. . . . . . . . . . . . : Non

Adresse IP . . . . . . . . . . . . : 125.0.0.1

Masque de sous-réseau. . . . . . . : 255.0.0.0

Passerelle par défaut. . . . . . . : 125.0.0.2

Serveur WINS primaire. . . . . . . : 126.0.0.1

Figure XX-92 : Résultat de la commande IPconfig sous  Windows NT.

Cette commande est remplacée par utilitaire WINIPCFG sous Windows 95.

## Netstat

Netstat.exe affiche de nombreuses statistiques sur les protocoles et les connexions réseau. Cette commande possède de nombreux paramètres qui donnent des résultats très différents.

C:\>netstat –e

Statistiques interfaces

Reçu          Envoyé

Octets                     13542338          544425

Paquets unicast                9774            6648

Paquets non-unicast              70              70

Rejets                            0               0

Erreurs                           0               0

Protocoles inconnus               0

C:\>netstat -n

Connexions actives

Proto  Adresse locale         Adresse extérieure     Etat

TCP    125.0.0.1:139          126.0.0.1:1042         ETABLIE

TCP    125.0.0.1:1025         126.0.0.1:139          ETABLIE

TCP    125.0.0.1:1031         126.0.0.1:139          ETABLIE

TCP    127.0.0.1:1026         127.0.0.1:1030         ETABLIE

TCP    127.0.0.1:1030         127.0.0.1:1026         ETABLIE

Figure XX-93 : Résultats de la commande Netstat avec 2 options différentes

## Arp

La commande arp -a permet d'obtenir le contenu du cache ARP.

C:\>arp -a

Interface : 125.0.0.1 on Interface 2

Adresse Internet      Adresse physique      Type

125.0.0.2             00-10-7b-3c-3b-70     dynamique

Figure XX-94 : Résultats de la commande arp -a.

____________________________

Bibiographie

| Nom de l'ouvrage | Auteur | Editeur | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| TCP/IP Le Macmillan 199x | Karnjit S. Siyan | S&SM ISBN : 2-7440-0391-3 Web : http://www.ssm.fr | Très bon ouvrage sur la théorie et les concepts de TCP/IP. Rappels sur les réseaux. Une référence. Questions de révisions à chaque chapitre. |
| TCP/IP Règles et protocoles | W. R. Kernighan | Addison- Wesley France ISMN 2-87908-82-7 | Bon ouvrage plus ancien que le précédent. Questions de révision à chaque chapitre. |
| TCP/IP Préparation au MCSE Examen 70-059 | Rob Scrimger & Kelli Adam | Campus Press ISBN : 2-7440-0598-3 Web : http://www.campuspress.fr | Cet ouvrage est destiné aux personnes voulant se présentant au MCSE. Pas de théorie sur TCP/IP, uniquement la mise en œuvre de TCP/IP sur les produits Microsoft et NT en particulier. |
| TCP/IP | Craig Zacker | Collection L'expert de Sybex ISBN : 2-7361-3102-9 Web : http://www.sybex.fr | Pas beaucoup de théorie, mais parle de la mise en oeuvre de TCP/IP sur les produits Microsoft et Novell. |

OSI = Open System Interconnection = Interconnexion des systèmes ouverts.

ISO = International Organization of Standards.

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.

DoD = Department of Defence.

? DARPA = Defence Advanced Research Projects Agency

TCP = Transmission Control Protocol                          IP= Internet Protocol

PPP = Point to Point Protocol

Protocol Stack

RFC = Request For Comments

MAC = Medium Access Control

InterNic = International Network Information Center.

HTML = Hypertext  Markup Language

HTTP = Hypertext Transfer Protocol.

SMTP= Simple Mail Transfert Protocol.

Provider= Fournisseur de services Internet.

MIME= Multipurpose Internet Mail Extensions.

POP3= Post Office Protocol Version 3.

IMAP4= Internet Message Access Protocol Rev4.

DNS = Domain Name System.

NISC = Network Information Systems Center

BIND = Berkeley Internet Domain Name

TFTP= Trivial File Transfert Protocol.

SNMP=Simple Network Management Protocol

MIB : Management Information Base.

PPP= Point To Point Protocol.

ATM = Asynchronous Transfert Mode

MTU= Maximum Transmission Unit. Taille maximum d’une trame sur un réseau physique

ARP = Address Resolution Protocol.

RARP = Reverse Address Resolution Protocol = Protocole de résolution d'adresse inverse.

Terminal X = Terminal X Windows connecté à un serveur Unix graphique.

IETF = Internet Engineering Task Force.

BOOTP= Boot Protocol.

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol.

RIP = Routing Information Protocol

OSPF = Open Shortest Path First Protocol

BGP = Border Gateway Protocol