| Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | 16 | Architecture et fonctionnement d’un Réseau Informatique |  |
| Précision | E | Réaliser un plan d’adressage IP. |  |
| Code Activité | A-E-001 |  |  |
| Activité | Manipulation des classes IP et détermination des plages d’adresse |  |  |
| Phase d’apprentissage | BASE |  |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : - Décrire les cinq classes d’adresses IP - Décrire les caractéristiques et l’utilisation des différentes classes d’adresses IP. - Déterminer la classe d’une adresse IP en fonction du numéro de réseau - Déterminer quelle partie, ou octets, d’une adresse IP constitue l'adresse réseau et quelle partie représente l'adresse hôte. - Identifier des adresses hôte IP valides et non valides selon les règles de l’adressage IP. - Déterminer la plage d’adresses et le masque de sous-réseau par défaut pour chaque classe |  |  |

Description de l’activité

|  |  |  | ## Exercice 1 Utilisez le tableau des adresses IP et votre connaissance des adresses IP afin de répondre aux questions suivantes: 1. Quelles sont les plages décimale et binaire du premier octet de toutes les adresses de classe B possibles? Décimale: De: ________ À: ________ Binaire: De: ________ À: ________ 2. Quel(s) octet(s) représente(nt) la portion réseau d’une adresse IP de classe C? ______________________________________________________ _________________ 3. Quel(s) octet(s) représente(nt) la partie hôte d’une adresse IP de classe A? ______________________________________________________ _________________ 4. Quel est le nombre maximal d'hôtes utilisables avec une adresse réseau de classe C? ______________________________________________________ _________________ 5. Combien y a-t-il de réseaux de classe B? _______________________________________ 6. Combien d’hôtes chaque réseau de classe B peut-il comporter? _____________________________________________________ _________________ |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ## Exercice 2 Déterminez les parties hôte et réseau de l'adresse IP. Pour les adresses hôte IP qui suivent, indiquez les éléments suivants: - La classe de chaque adresse. - L'adresse réseau. - La partie hôte. - L'adresse de broadcast du réseau. - Le masque de sous-réseau par défaut. La partie hôte est composée uniquement de 0 dans le cas de l'adresse réseau. N’indiquez que les octets qui composent l’hôte. La partie hôte est composée uniquement de 1 dans le cas d’un broadcast. La partie réseau de l’adresse est composée uniquement de 1 dans le cas du masque de sous-réseau. Complétez le tableau suivant: Adresse IP hôte; Classe de l'adresse; Adresse réseau; Adresse hôte; Adresse de broadcaste réseau; Masque de sous réseau par défaut. 216.14.55.137. 123.1.1.15. 150.127.221.244. 194.125.35.199. 175.12.239.244. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ## Exercice 3 Considérons le réseau 131.107.0.0, une station de ce réseau ayant l’IP 131.107.24.100 avec le masque de sous-réseau 255.255.240.0. a - Combien de sous-réseaux peuvent être gérés ? _________________________________________ b - Combien de stations peuvent être gérées dan chaque sous-réseau ? _________________________________________ c - A quel sous-réseau appartient la station 131.107.24.110 ? _________________________________________ d - Quel est le numéro de cette station dans les hôtes de ce sous-réseau ? |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ## Exercice 4 Considérons une station d’un réseau ayant l’IP 134.157.130.45 a - Quelle est la classe d’adresses IP de la station _________________________________________ b - Le masque de sous-réseau étant 255.255.255.128, combien de sous réseaux peuvent être définis ? _________________________________________ c - Quel est le réseau contenant la station ? _________________________________________ d - Considérons la station 134.157.130.19, à quel sous-réseau est-elle associée ? |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ## Exercice 5 Soit 5 stations reliées à un dispositif d’interconnexion, considérons les adresses MAC et IP suivantes : POSTE 1; POSTE 2; POSTE 3; POSTE 4; POSTE 5. MAC; 0028AF86CE51; 0028AF86CF51; 0028AFG6CD51; 0028AF86CFF1; 0028AF86CD1. IP; 126.0.0.128; 126.0.0.213; 126.0.0.317; 126.0.0.244; 126.0.0.099. Relevez les 2 adresses MAC et l’adresse IP erronées, indiquez pourquoi elles le sont. |
| --- | --- | --- | --- |