| Description de l’activité Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | 16 | Architecture et fonctionnement d’un Réseau Informatique |  |
| Précision | A | Confectionner des médias de transmission. |  |
| Code Activité | 16-A-B-001 |  |  |
| Activité |  |  |  |
| Phase d’apprentissage | BASE |  |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : - Fabriquer un câble droit de raccordement Ethernet - Fabriquer un câble croisé de raccordement Ethernet - Fabriquer un câble à paires inversées pour relier une station de travail au port console d'un routeur ou d'un commutateur - Utiliser un testeur de câble pour vérifier si un câble droit ou croisé est défectueux ou non |  |  |

|  |  |  | Exercice 1 Fabriquer un Câble droit Outils / Préparation : Vous pouvez travailler seul ou en équipe. Ressources requises : - Un câble de catégorie 5 d'une longueur de 60 à 90 cm par personne ou par équipe - Quatre connecteurs RJ-45 (deux de rechange) - Des outils à sertir RJ-45 pour relier les connecteurs RJ-45 aux extrémités du câble - Un testeur de continuité de câble Ethernet pouvant vérifier les câbles droits ou croisés) - Des coupe-fils Étape 1 - Informations de câblage Explication : Instructions relatives à la fabrication d'un câble T568-A ou T568-B. L'une ou l'autre norme peut être utilisée sous réserve que toutes les connexions (configuration de broches) entre la station de travail et le local technique et tous les équipements électroniques de raccordement (concentrateurs ou commutateurs) restent cohérentes. Si les câbles sont fabriqués pour un réseau existant, il est important de respecter la norme en place (T568-A ou B). Lorsqu'un câble de raccordement est droit, la couleur des fils aux broches 1 à 8 doit être identique aux deux extrémités du câble. Un câble de raccordement droit (T568-A ou B) peut servir à connecter un PC à une prise murale d'une zone de travail ou à relier un tableau de connexions d'un local technique à un concentrateur ou à un commutateur. Ce câble peut aussi servir à connecter directement un PC à un port d'un concentrateur ou d'un commutateur. Pour effectuer une connexion depuis un port " uplink " d'un concentrateur à un port croisé avant d'un autre concentrateur, utilisez un câble droit. Étape 2 - Fabriquez un câble de raccordement droit du type T568-B Travail à effectuer : Reportez-vous aux tableaux, aux schémas et aux étapes ci-après pour fabriquer un câble de raccordement T568-B. Explication : Les deux extrémités du câble doivent être configurées de manière identique lorsque vous les examinez au niveau des conducteurs. Seuls quatre fils sont utilisés pour Ethernet 10Base-T ou 100Base-TX : Câblage T568-B N; Numér ;;o de paire; Fonction; Couleur du fil; Utilisé avec Ethernet 10/100 Base-T; Utilisé avec Ethernet 100 Base-T4 et 1000 Base-T. 1; 2; Transmission; Blanc/orange; Oui; Oui. 2; 2; Transmission; Orange/blanc; Oui; Oui. 3; 3; Réception; Blanc/vert; Oui; Oui. 4; 1; Non utilisé; Bleu/blanc; Non; Oui. 5; 1; Non utilisé; Blanc/bleu; Non; Oui. 6; 3; Réception; Vert/blanc; Oui; Oui. 7; 4; Non utilisé; Blanc/brun; Non; Oui. 8; 4; Non utilisé; Brun/blanc; Non; Oui. - Déterminez la distance entre les équipements ou entre l'équipement et la prise, puis ajoutez au moins 30 cm. La longueur maximale de ce câble est de 3 m ; les longueurs standard sont 1,83 m et 3 m. - Coupez une section de câble à paires torsadées non blindées de catégorie 5 selon la longueur déterminée. Utilisez un câble torsadé comme câble de raccordement, car il résiste mieux au pliage. Un câble monobrin convient pour effectuer un raccordement dans une prise. - Dégainez 5 cm d'une extrémité du câble. - Tenez fermement les quatre paires de câbles torsadées à l'endroit où elles ont été dégainées, puis placez les paires selon l'ordre de la norme de câblage 568-B. Veillez à ce que les torsades restent bien en place, car elles protègent contre le bruit (paires orange, verte, bleue et brune). - Tenez le câble dégainé dans une main, défaites la torsade des paires verte et bleue sur une courte longueur, puis réorganisez les paires selon l'ordre des couleurs de la norme de câblage 568-B. Défaites la torsade des autres paires de fils et ordonnez les fils selon les codes couleur. - Aplatissez, redressez et alignez les fils, puis coupez-les droits à environ 1,25 cm à 1,87 cm du bord de la gaine. Veillez à ne pas relâcher la gaine et les fils qui sont maintenant dans l'ordre. La longueur des fils non torsadés doit être réduite au minimum ; si les sections sont trop longues près des connecteurs, elles constituent une source importante de bruit électrique. - Placez une fiche RJ-45 à l'extrémité du câble, avec la broche en dessous et la paire orange dirigée vers la partie gauche du connecteur. - Poussez délicatement la fiche dans les fils jusqu'à ce que vous aperceviez les extrémités cuivrées des fils de l'autre côté de la fiche. Assurez-vous que l'extrémité de la gaine est insérée dans la fiche et que tous les fils sont dans le bon ordre. Si la gaine n'est pas insérée dans la fiche, elle ne sera pas tendue correctement, ce qui risque de provoquer des problèmes. Si tout est correct, sertissez la fiche assez fermement pour forcer les contacts dans l'isolation des fils afin d'assurer un chemin conducteur. - Répétez les étapes 3 à 8 pour raccorder l'autre extrémité du câble selon le même ordre et pour terminer la fabrication du câble droit. - Testez le câble et faites-le vérifier par le professeur. Comment pouvez-vous déterminer si votre câble fonctionne correctement ? ________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 2 Câble croisé Outils / Préparation : . Vous pouvez travailler seul ou en équipe. Ressources requises : - Un câble de catégorie 5 d'une longueur de 60 à 90 cm par personne ou par équipe - Quatre connecteurs RJ-45 (deux de rechange) - Des outils à sertir RJ-45 pour relier les connecteurs RJ-45 aux extrémités du câble - Un testeur de continuité pour câble Ethernet pouvant vérifier les câbles croisés (T568-A à T568-B) - Des coupe-fils Étape 1 - Fabriquez un câble de raccordement croisé. Reportez-vous aux tableaux, aux schémas et aux étapes ci-après pour fabriquer le câble. Une extrémité doit être câblée selon la norme T568-A, et l'autre selon la norme T568-B. Les paires de transmission et de réception (2 et 3) seront ainsi inversées pour permettre la communication. Seuls quatre fils sont utilisés pour Ethernet 10Base-T ou 100Base-TX : Câblage T568-A Numéro de broche; Numéro de paire; Fonction; Couleur du fil; Utilisé avec Ethernet 10/100 Base-T; Utilisé avec Ethernet 100 Base-T4 et 1000 Base-T. 1; 3; Transmission; Blanc/vert; Oui; Oui. 2; 3; Transmission; Vert/blanc; Oui; Oui. 3; 2; Réception; Blanc/orange; Oui; Oui. 4; 1; Non utilisé; Bleu/blanc; Non; Oui. 5; 1; Non utilisé; Blanc/bleu; Non; Oui. 6; 2; Réception; Orange/blanc; Oui; Oui. 7; 4; Non utilisé; Blanc/brun; Non; Oui. 8; 4; Non utilisé; Brun/blanc; Non; Oui. Câblage T568-B Numéro de broche; Numéro de paire; Fonction; Couleur du fil; Utilisé avec Ethernet 10/100 Base-T; Utilisé avec Ethernet 100 Base-T4 et 1000 Base-T. 1; 2; Transmission; Blanc/orange; Oui; Oui. 2; 2; Transmission; Orange/blanc; Oui; Oui. 3; 3; Réception; Blanc/vert; Oui; Oui. 4; 1; Non utilisé; Bleu/blanc; Non; Oui. 5; 1; Non utilisé; Blanc/bleu; Non; Oui. 6; 3; Réception; Vert/blanc; Oui; Oui. 7; 4; Non utilisé; Blanc/brun; Non; Oui. 8; 4; Non utilisé; Brun/blanc; Non; Oui. - Déterminez la distance entre les équipements ou entre l'équipement et la prise, puis ajoutez au moins 30 cm. La longueur maximale de ce câble est de 3 m ; les longueurs standard sont 1,83 m et 3 m. - Coupez une section de câble à paires torsadées non blindées de catégorie 5 selon la longueur déterminée. Utilisez un câble torsadé comme câble de raccordement, car il résiste mieux au pliage. Un câble monobrin convient pour effectuer un raccordement dans une prise. - Dégainez 5 cm d'une extrémité du câble. - Tenez fermement les quatre paires de câbles torsadées à l'endroit où elles ont été dégainées, puis placez les paires selon l'ordre de la norme de câblage 568-B. Veillez à ce que les torsades restent bien en place, car elles protègent contre le bruit (paires orange, verte, bleue et brune). - Tenez le câble dégainé dans une main, défaites la torsade des paires verte et bleue sur une courte longueur, puis réorganisez les paires selon l'ordre des couleurs de la norme de câblage 568-B. Défaites la torsade des autres paires de fils et ordonnez les fils selon les codes couleur. - Aplatissez, redressez et alignez les fils, puis coupez-les droits à environ 1,25 cm à 1,87 cm du bord de la gaine. Veillez à ne pas relâcher la gaine et les fils qui sont maintenant dans l'ordre. La longueur des fils non torsadés doit être réduite au minimum ; si les sections sont trop longues près des connecteurs, elles constituent une source importante de bruit électrique. - Placez une fiche RJ-45 à l'extrémité du câble, avec la broche en dessous et la paire orange (verte sur l'extrémité 586-A) dirigée vers la partie gauche du connecteur. - Poussez délicatement la fiche dans les fils jusqu'à ce que vous aperceviez les extrémités cuivrées des fils de l'autre côté de la fiche. Vérifiez que l'extrémité de la gaine est insérée dans la fiche et que tous les fils sont dans le bon ordre. Si la gaine n'est pas insérée dans la fiche, elle ne sera pas tendue correctement, ce qui risque de provoquer des problèmes. Si tout est correct, sertissez la fiche assez fermement pour forcer les contacts dans l'isolation des fils afin d'assurer un chemin conducteur. - Répétez les étapes 3 à 8 pour raccorder l'autre extrémité du câble en respectant l'ordre de la norme 568-A et pour terminer le câble croisé. - Testez le câble et faites-le vérifier par le professeur. Comment pouvez-vous déterminer si votre câble fonctionne correctement ? __________________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 3 Câble console (câble à paires inversées) Outils / Préparation : . Vous pouvez travailler seul ou en équipe. Ressources requises : - Un câble de catégorie 5 d'une longueur de 3 à 6 m par personne ou par équipe - Quatre connecteurs RJ-45 (deux de rechange) - Des outils à sertir RJ-45 pour relier les connecteurs RJ-45 aux extrémités du câble - Un adaptateur de terminal femelle RJ-45 à DB9 (disponible auprès de Cisco) - Un testeur de continuité pour câble - Des coupe-fils Étape 1. Revoyez les connexions du câble et l'emplacement des broches Reportez-vous au tableau pour répondre aux questions suivantes et pendant la fabrication du câble console (à paires inversées). Questions : - Quel signal du port de routeur (colonne 1 du tableau) servira à transmettre les données (affichées par l'invite du routeur sur la station de travail) au PC lors de la connexion initiale du PC et du démarrage d'HyperTerminal ? - Par quelle broche passe la connexion à l'extrémité du câble RJ-45 reliée au routeur ? __________________ - Par quelle broche passe la connexion à l'autre extrémité du câble RJ-45 ? ___________________ - Par quelle broche passe la connexion vers le connecteur DB9 ? ______________________________ - À quel signal de la console la connexion correspond-elle ? ________________________________ - Qu'arriverait-il si la broche 3 de l'extrémité gauche du câble était reliée à la broche 3, comme dans le cas d'un câble droit ? Tableau du câble console (à paires inversées) Connexion du port console d'un routeur ou d'un commutateur à un PC exécutant le logiciel d'émulation de terminal HyperTerminal. La signalisation et le câblage du port console utilisent un câble à paires inversées RJ-45 et un adaptateur DB9. Port console de routeur ou de commutateur (ETTD); Câble à paires inversées de R-J45 à RJ-45 (extrémité gauche); Câble à paires inversées de R-J45 à RJ-45 (extrémité droite); Adaptateur RJ-45 à DB9; Console (port série d'une station de travail PC). Signal; À partir de la broche RJ-45 n°; Vers la broche RJ-45 n°; Broche DB9 n°; Signal. RTS; 1; 8; 8; CTS. DTR; 2; 7; 6; DSR. TxD; 3; 6; 2; RxD. GND; 4; 5; 5; GND. GND; 5; 4; 5; GND. RxD; 6; 3; 3; TxD. DSR; 7; 2; 4; DTR. CTS; 8; 1; 7; RTS. Légende des signaux : RTS = Demande pour émettre, DTR = Terminal de données prêt, TxD = Transmission de données, GND = Mise à la terre (une pour TxD et une pour RxD), RxD = Réception de données, DSR = Modem prêt, CTS = Prêt à émettre. Étape 2. Fabriquez un câble console (à paires inversées) en vous reportant aux étapes suivantes. - Déterminez la distance entre les dispositifs puis ajoutez au moins 30 cm. Fabriquez un câble d'une longueur d'environ 3 mètres, à moins que le routeur ou le commutateur soit situé plus loin. La longueur maximale du câble est d'environ 8 mètres. - Dégainez 5 cm d'une extrémité du câble. - Tenez fermement les quatre paires de fils torsadées à l'endroit où elles ont été dégainées, puis placez les paires et les fils selon l'ordre de la norme de câblage 568-B. Vous pouvez utiliser n'importe quel ordre, mais respectez l'ordre de la norme 568-B pour l'apprendre. - Aplatissez, redressez et alignez les fils, puis coupez-les droits à environ 1,25 cm à 1,87 cm du bord de la gaine. Veillez à ne pas relâcher la gaine et les fils qui sont maintenant dans l'ordre. - Placez une fiche RJ-45 à l'extrémité du câble, avec la broche en dessous et la paire orange dirigée vers la partie gauche du connecteur. - Poussez délicatement la fiche dans les fils jusqu'à ce que vous aperceviez les extrémités cuivrées des fils de l'autre côté de la fiche. Vérifiez que l'extrémité de la gaine est insérée dans la fiche et que tous les fils sont dans le bon ordre. Si la gaine n'est pas insérée dans la fiche, elle ne sera pas tendue correctement, ce qui risque de provoquer des problèmes. Si tout est correct, sertissez la fiche assez fermement pour forcer les contacts dans l'isolation des fils afin d'assurer un chemin conducteur. - Répétez les étapes 2 à 6 pour raccorder l'autre extrémité du câble, en inversant chaque paire de fils comme l'indique le tableau ci-dessus (broche 1 à broche 8, broche 2 à broche 7, broche 3 à broche 6, etc.). Autre méthode - Ordonnez les fils en vous basant sur la norme de câblage 568-B. Placez une prise RJ-45 à l'extrémité avec la broche placée sur la partie supérieure du connecteur. Cette méthode permet d'inverser correctement chaque paire de fils. - Testez le câble et faites-le vérifier par le professeur. Comment pouvez-vous déterminer si votre câble fonctionne correctement ? |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 4 Testeur de câble simple Outils / Préparation : Travaillez en binômes. Ressources requises : - Un testeur de câble simple ou Un testeur de câble perfectionné (Fluke 620 ou équivalent), - Deux longueurs de câble de catégorie 5 en bon état (une longueur de câble droit et une longueur de câble croisé avec des couleurs ou des étiquettes différentes) - Deux longueurs de câble de catégorie 5 défectueuses (un câble présentant un fil coupé, l'autre un court-circuit, identifiés par des couleurs différentes ou des étiquettes) Si vous utilisez un testeur de câble simple, consultez les directives du fabricant et reliez les extrémités des câbles à tester aux prises appropriées. Si vous utilisez le câblomètre Fluke 620, testez les quatre câbles de la façon suivante : Enfichez le connecteur RJ-45 d'une des extrémités du câble dans la prise UTP/FTP du testeur et faites tourner le sélecteur jusqu'à la position de test. L'appareil vérifiera tous les conducteurs pour déterminer qu'ils ne sont pas rompus ou qu'ils ne comportent pas de courts-circuits. (Remarque : Ce test ne vérifie pas si les broches sont connectées correctement d'une extrémité à l'autre.) Remarques : Étape 1 - Pour chaque test, branchez le câble dans la ou les prises RJ-45 du testeur de câble et notez les résultats ci-après. Couleur ou numéro du câble; Catégorie (CAT 3, CAT 5, etc.); Câble droit ou câble croisé; Longueur du câble; Résultats du test. Câble n° 1. Câble n° 2. Câble n° 3. Câble n° 4. Câble n° 5. |
| --- | --- | --- | --- |