| Préparation Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | TRI-16 | Architecture et fonctionnement d’un Réseau Informatique |  |
| Précision | G | Analyser les protocoles des couches transport et application de TCP/IP |  |
| Activité | Code activité | Libellé activité apprentissage |  |
| Procédure |  |  |  |
| Le système d'exploitation Windows XP, 200x ou NT, la pile Microsoft TCP/IP et Winsock 2.0 doivent tourner sur chacun des PC. Le logiciel Fluke Protocol Inspector version 3.0 (ou ultérieure) (rendez-vous sur le site Web pour télécharger les mises à jour disponibles) doit être installé sur chaque PC. Au cours de l'installation du logiciel, vous devez spécifier quelle carte (carte réseau, liaison commutée, etc.) vous souhaitez surveiller. Ensuite, précisez la carte réseau qui relie les PC à un réseau Ethernet. Les PC doivent faire partie d'un réseau Ethernet 10BaseT ou 100BaseTX. De préférence, le réseau doit comprendre des serveurs, des commutateurs, des routeurs et des imprimantes, ainsi qu'une connexion à un serveur Web, ou mieux encore à Internet (cela rendra l'analyse de protocoles plus intéressante). Ressources requises : - Un PC doté du système d'exploitation Windows XP, 200x ou NT, de la pile Microsoft TCP/IP et de Winsock 2.0. - Le logiciel Fluke Protocol Inspector (rendez-vous sur le site Web pour télécharger les mises à jour disponibles). - Des applications de navigation et de messagerie électronique installées et opérationnelles. |  |  |  |
| Liste des ressources – Description et Réf. physique |  |  |  |
| Fluk Protocole inspector |  |  | CCNA1_lab_7_1_9b_fr.pdf |