| Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | 16 | Architecture et fonctionnement d’un Réseau Informatique |  |
| Précision | F | Expliquer les Notions de base sur le routage |  |
| Code Activité | A-F-001 |  |  |
| Activité | Permettre la distinction entre les protocoles de routage et les protocoles routés |  |  |
| Phase d’apprentissage | BASE |  |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : - faire la distinction entre les protocoles de routage et les protocoles routés. - la distinction entre les protocoles de routage à état de liens et les protocoles à vecteur de distance. - fournir un schéma de découpage en sous-réseaux à partir d'une adresse réseau . |  |  |

Description de l’activité

|  |  |  | ## Exercice 1 Identifier le protocole dont il s’agit ( routé ou de routage ) en cochant les cases correspondantes : Protocole; Routé; Routage. IPX. XNS. RIP. IP. BGP. DECNET. IGRP. BANYAN VINES. IGRP. OSPF. IGRP. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ## Exercice 2 Déterminer si le protocole de routage est à état de lien ou à vecteur de distance ? Protocole de routage; Eta de lien; Vecteur de distance. RIP. IS-IS. OSPF. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ## Exercice 3 La société MarocNet a fait l'acquisition de l'adresse de classe B 172.16.0.0. Elle doit établir un schéma de découpage en sous-réseaux afin d'obtenir les résultats suivants: • 36 sous-réseaux comportant au moins 100 hôtes. • 24 sous-réseaux comportant au moins 255 hôtes. • 10 sous-réseaux comportant au moins 50 hôtes. Il n'est pas nécessaire de fournir une adresse pour la connexion WAN, celle-ci étant prise en charge par le fournisseur d'accès Internet. Étape 1 À partir de cette adresse réseau de classe B et des exigences mentionnées, répondez aux questions suivantes Combien de sous-réseaux sont nécessaires pour ce réseau ? _____________ Quel est le nombre minimal de bits pouvant être empruntés ? __________ Quel est le masque de sous-réseau de ce réseau ? _________________ 1. En notation entière avec des points de séparation __________________________________________________________ 2. Au format binaire ______________ ______________ ______________ ______________ 3. Format de barre oblique ____________________________________________________________ Combien y a-t-il de sous-réseaux utilisables ? __________________ Combien y a-t-il d'hôtes utilisables par sous-réseau ?_______________ Étape 2 Complétez le tableau suivant en répertoriant les trois premiers et les quatre derniers sous-réseaux |
| --- | --- | --- | --- |