Système d’exploitation Cisco IOS

Sommaire

1.	Séquence d'amorçage d’un routeur et vérification	2

1.1.	Étapes de la séquence d’amorçage à la mise sous tension du routeur	2

1.2.	Comment un équipement Cisco localise et charge l’IOS	3

1.3.	Utilisation de la commande boot system	4

1.4.	Registre de configuration	5

1.5.	Dépannage d’une panne d’amorçage de l’IOS	6

2.	Gestion du système de fichiers Cisco	7

2.1.	Vue d’ensemble du système de fichiers IOS	7

2.2.	Gestion des fichiers de configuration à l’aide de TFTP	8

2.3.	Gestion des fichiers de configuration par copier-coller	9

2.4.	Gestion des images IOS via TFTP	11

2.5.	Vérification du système de fichiers	12

# Séquence d'amorçage d’un routeur et vérification

## Étapes de la séquence d’amorçage à la mise sous tension du routeur

L'objectif des routines de démarrage de la plate-forme logicielle Cisco IOS est de lancer les opérations de routage. Le routeur doit effectuer fiablement son travail de connexion des réseaux configurés. Pour ce faire, les routines de démarrage exécutent les opérations suivantes:

- Tester les composants matériels du routeur

- Trouver et charger l’IOS

- Rechercher et appliquer des instructions de configuration, y compris les fonctions des protocoles et les adresses des interfaces

La figure illustre la séquence et les services utilisés pour initialiser le routeur.

## Comment un équipement Cisco localise et charge l’IOS

L’emplacement par défaut de la plate-forme logicielle Cisco IOS dépend de la plate-forme matérielle. En règle générale, le routeur recherche les commandes boot system enregistrées dans la mémoire NVRAM. La plate-forme logicielle Cisco IOS offre plusieurs alternatives. D’autres sources peuvent être spécifiées pour le logiciel, ou le routeur peut utiliser sa propre séquence de secours pour charger le logiciel.

Les paramètres du registre de configuration (config-register) permettent les solutions alternatives suivantes:

- Vous pouvez définir des commandes boot system du mode de configuration globale pour entrer les sources de secours que le routeur utilisera dans l’ordre indiqué. Lors du redémarrage, le routeur utilisera ces commandes si nécessaire.

- Si la mémoire NVRAM ne contient pas de commandes boot system que le routeur peut utiliser, le système par défaut utilise l’IOS en mémoire flash.

- Si la mémoire flash est vide, le routeur tente d’utiliser TFTP pour charger une image IOS à partir du réseau. Le routeur utilise la valeur du registre de configuration pour créer le nom du fichier à partir duquel il amorcera une image système par défaut stockée sur un serveur du réseau.

- Si un serveur TFTP n'est pas disponible, le routeur chargera une version limitée de l'IOS de la ROM.

## Utilisation de la commande boot system

Les trois exemples suivants illustrent l’utilisation de plusieurs commandes boot system pour préciser la séquence d’amorçage de secours de la plate-forme logicielle Cisco IOS. Ils présentent les entrées boot system spécifiant que l’image IOS sera d’abord chargée à partir de la mémoire flash, puis à partir d’un serveur de réseau, et enfin, à partir de la mémoire ROM.

- Mémoire flash – Une image système de la mémoire flash peut être chargée. Grâce à cette méthode, les informations stockées en mémoire

- flash ne sont pas affectées par les pannes de réseau pouvant survenir lors du chargement d’images système à partir d’un serveur TFTP.

- Serveur réseau – Si la mémoire flash est endommagée, une image système peut être chargée à partir d’un serveur TFTP.

- Mémoire ROM – Si la mémoire flash est endommagée et que le serveur de réseau ne réussit pas à charger l’image, l’amorçage à partir de la mémoire ROM est la dernière option de bootstrap du logiciel. Toutefois, l’image système stockée en mémoire ROM ne représente qu’une partie de la plate-forme logicielle Cisco IOS (elle ne contient pas tous les protocoles, fonctions et configurations de l’IOS complet). De plus, si le logiciel a été mis à jour depuis l’achat du routeur, la mémoire de ce dernier peut contenir une ancienne version.

La commande copy running-config startup-config enregistre les commandes dans la mémoire NVRAM. Le routeur exécutera, si nécessaire, les commandes boot system selon l’ordre dans lequel elles ont été initialement entrées en mode de configuration.

## Registre de configuration

L’ordre suivant lequel le routeur cherche les informations de bootstrap est déterminé par la valeur du champ d’amorçage du registre de configuration. Le paramètre du registre de configuration par défaut peut être modifié à l’aide de la commande de configuration globale config-register. Utilisez un nombre hexadécimal comme argument pour cette commande.

Le registre de configuration est un registre de 16 bits qui se trouve dans la mémoire NVRAM. Les quatre derniers bits du registre de configuration forment le champ d’amorçage. Pour que les 12 bits supérieurs ne soient pas modifiés, extrayez d’abord les valeurs en cours du registre de configuration à l’aide de la commande show version.

Utilisez ensuite la commande config-register, en modifiant uniquement la valeur du dernier chiffre hexadécimal.

Pour modifier le champ d’amorçage dans le registre de configuration, suivez ces directives:

- Pour passer en mode moniteur ROM, attribuez la valeur 0xnnn0 au registre de configuration, où nnn représente la valeur précédente des chiffres non liés au champ d’amorçage. Cette valeur définit les bits du champ d’amorçage à la valeur binaire 0000. À partir de ce mode, amorcez le système d’exploitation manuellement en entrant la commande b à l’invite du mode

- Pour démarrer à partir de la première image de la flash ou démarrer à partir de l’IOS dans la ROM (dépendant de la plateforme), réglez le registre de configuration à 0xnnn1, ou nnn est la valeur précédente des bits qui ne faisait pas partie du champ d’amorçage. Cette valeur règle les bits du champ d’amorçage à la valeur binaire 0001. Les plateformes plus anciennes, telles que Cisco 1600 et 2500, s’amorceront sur une version limitée de l’IOS Cisco située dans la ROM. Les versions plus récentes, telles que Cisco 1700, 2600 et les routeurs de haut de gamme s’amorceront à partir de la première image de la flash

- Pour configurer le système pour qu’il utilise les commandes boot system de la NVRAM, attribuez la valeur 0xnnn1 au registre de configuration, où nnn représente la valeur précédente des chiffres non liés au champ d’amorçage. Ces valeurs définissent les bits du champ d’amorçage à une valeur binaire comprise entre 0010 et 1111. L’utilisation des commandes boot system en mémoire NVRAM est l’option par défaut.

## Dépannage d’une panne d’amorçage de l’IOS

Plusieurs éléments peuvent être à l’origine du mauvais amorçage d’un routeur:

- le fichier de configuration comporte une instruction boot system manquante ou incorrecte,

- une valeur du registre de configuration est incorrecte,

- l’image flash est corrompue,

- une panne matérielle.

Lors de son amorçage, le routeur recherche une instruction boot system dans le fichier de configuration. Cette instruction peut forcer le routeur à s’amorcer à partir d’une image autre que celle de l’IOS en mémoire flash. Pour identifier la source de l’image d’amorçage, tapez la commande show version et cherchez la ligne qui identifie la source de l’image d’amorçage.

Utilisez la commande show running-config et recherchez une instruction boot system au début de la configuration. Si l’instruction boot system désigne une image IOS incorrecte, supprimez cette instruction à l’aide de la forme no de la commande.

Un paramètre de registre de configuration incorrect empêchera l’IOS de se charger à partir de la mémoire flash. La valeur du registre de configuration indique au routeur où obtenir l’IOS. Cela peut être confirmé à l’aide de la commande show version et en examinant la dernière ligne du registre de configuration. La valeur correcte varie selon chaque plate-forme matérielle. À des fins de référence, vous pouvez imprimer les informations affichées par la commande show version. Si la documentation de l’interréseau n’est pas disponible, vous trouverez des ressources sur le CD de la documentation Cisco ou sur le site Web de Cisco pour identifier la valeur de registre de configuration correcte. Corrigez la valeur en modifiant le registre de configuration et en l’enregistrant en tant que configuration de démarrage.

Si le problème persiste, il se peut que le fichier d’image flash du routeur soit corrompu. Dans ce cas, un message d’erreur doit s’afficher lors de l’amorçage. Ce message peut avoir plusieurs formes. Exemples :

- open: read error...requested 0x4 bytes, got 0x0

- trouble reading device magic number

- boot: cannot open "flash:"

- boot: cannot determine first file name on device "flash:"

Si l’image flash est corrompue, une nouvel IOS doit être chargé dans le routeur.

Si aucun des éléments précédents ne semble être à l’origine du problème, le routeur présente peut-être une panne matérielle. Dans ce cas, contactez le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) On n’est jamais totalement à l’abri d’une défaillance matérielle.

REMARQUE: Les commandes show running-config ou show startup-config n’affichent pas la valeur du registre de configuration.

# Gestion du système de fichiers Cisco

## Vue d’ensemble du système de fichiers IOS

Les routeurs et commutateurs ne peuvent fonctionner sans logiciel. Les deux types de logiciels nécessaires sont les systèmes d’exploitation et de configuration.

Le système d’exploitation qui est utilisé dans pratiquement tous les équipements Cisco est la plate-forme logicielle Cisco IOS (Internetwork Operating System). Ce logiciel permet au matériel d’assurer sa fonction de routeur ou de commutateur. Le fichier de l’IOS occupe plusieurs méga-octets.

Le logiciel qu’utilise un routeur ou un commutateur est appelé fichier de configuration ou config. La configuration contient les instructions qui définissent comment l’équipement doit effectuer le routage ou la commutation. Un administrateur réseau crée une configuration qui définit la fonctionnalité souhaitée de l’équipement Cisco. La configuration peut spécifier des fonctions telles que l’adresse IP des interfaces, les protocoles de routage et les réseaux à annoncer. Le fichier de configuration occupe en général quelques centaines à quelques milliers d’octets.

Chaque composant logiciel est stocké en mémoire dans un fichier séparé. Ces fichiers sont également stockés dans différents types de mémoire.

L’IOS est stocké dans une zone de la mémoire appelée flash. La mémoire flash assure le stockage rémanent d’un IOS qui peut être utilisé comme système d’exploitation au démarrage. La mémoire permet la mise à niveau de l’IOS ou stocke plusieurs fichiers IOS. Dans de nombreuses architectures de routeur, l’IOS est copié et exécuté à partir de la mémoire vive (RAM).

Une copie du fichier de configuration est stockée en mémoire vive rémanente (NVRAM) pour être utilisée comme configuration au cours du démarrage. C’est ce que l’on appelle la « configuration de démarrage. La configuration de démarrage est copiée en RAM à l’amorçage. Cette configuration en RAM est celle utilisée pour faire fonctionner le routeur. C’est ce que l’on appelle la « configuration courante.

À compter de la version 12 de l’IOS, une interface unique vers tous les systèmes de fichiers qu’utilise un routeur est fournie. C’est ce que l’on appelle le système de fichiers IOS (IFS). L’IFS fournit une méthode unique pour la gestion de l’ensemble des systèmes de fichiers utilisés par un routeur. Il s’agit notamment des systèmes de fichiers de la mémoire flash, des systèmes de fichiers réseau (TFTP, RCP et FTP) et de lecture ou d’écriture de données (NVRAM, configuration courante, ROM). L’IFS utilise un jeu commun de préfixes pour spécifier les unités du système de fichiers.

Il utilise la convention URL pour spécifier les fichiers sur les unités du réseau et sur le réseau. La convention URL identifie l’emplacement des fichiers de configuration à la suite du point-virgule sous la forme [[[//emplacement]/répertoire]/nomdefichier]. L’IFS prend également en charge le transfert de fichiers FTP.

## Gestion des fichiers de configuration à l’aide de TFTP

Dans un routeur ou un commutateur Cisco, la configuration courante est en mémoire RAM et la configuration de démarrage est stockée par défaut dans la mémoire NVRAM. Pour prévenir une perte éventuelle de la configuration, cette configuration de démarrage doit être sauvegardée. L’une des copies de sauvegarde de la configuration peut être stockée sur un serveur TFTP. La commande copy running-config tftp peut être utilisée pour cela.

les étapes de ce processus sont énumérées ci-après:

- Entrez la commande copy running-config tftp.

- À l’invite, entrez l’adresse IP du serveur TFTP pour stocker le fichier de configuration.

- Entrez le nom que vous voulez attribuer au fichier de configuration ou acceptez le nom par défaut.

- Confirmez les choix en tapant yes chaque fois.

La configuration du routeur peut être restaurée en chargeant le fichier de sauvegarde de la configuration à partir d’un serveur TFTP. Les étapes suivantes décrivent ce processus:

- Entrez la commande copy tftp running-config.

- À l’invite, sélectionnez un fichier de configuration d’hôte ou de réseau.

- À l'invite du système, tapez l'adresse IP du serveur TFTP où se trouve le fichier de configuration.

- À l'invite du système, entrez le nom du fichier de configuration ou acceptez le nom par défaut.

- Confirmez le nom du fichier de configuration et l'adresse du serveur fournis par le système

## Gestion des fichiers de configuration par copier-coller

Une autre façon de créer une copie de sauvegarde consiste à capturer les informations affichées par la commande show running-config. Cela est possible à partir d’une session de terminal. Il suffit de copier le résultat, de le copier dans un fichier texte, puis d’enregistrer le fichier texte. Quelques modifications devront ensuite être apportées au fichier avant de l’utiliser pour restaurer la configuration sur le routeur.

Pour capturer la configuration en utilisant le texte affiché sur l’écran HyperTerminal:

- Sélectionnez Transfert

- Sélectionnez Capturer le texte

- Indiquez le nom du fichier texte pour la capture de la configuration

- Sélectionnez Démarrer pour commencer la capture du texte

- Affichez la configuration à l’écran en entrant show running-config

- Appuyez sur la barre d'espacement chaque fois que l’invite “- More –” apparaît.

Lorsque la configuration complète est affichée, arrêtez la capture en procédant comme suit:

- Sélectionnez Transfert

- Sélectionnez Capturer le texte

- Sélectionnez Arrêter

Une fois la capture terminée, vous devez modifier le fichier de configuration pour supprimer le texte superflu. Pour adapter ces informations afin de pouvoir les recoller dans le routeur, supprimez tout texte inutile de la configuration capturée. Vous pouvez ajouter des commentaires à la configuration afin d’en expliquer certaines parties. Il suffit pour cela de placer un point d’exclamation “!” en début de ligne.

Le fichier de configuration peut être modifié à l’aide d’un éditeur de texte tel que le Bloc-notes. Pour utiliser le Bloc-notes, cliquez sur Fichier > Ouvrir. Trouvez le fichier capturé et sélectionnez-le. Cliquez sur Ouvrir.

Vous devez supprimer les lignes qui contiennent:

- show running-config

- Building configuration...

- Current configuration:

- - More -

- Ainsi que les lignes qui suivent le mot “End”.

À la fin de chaque section d’interface, ajoutez la commande no shutdown. Cliquez ensuite sur Fichier > Enregistrer pour enregistrer la version propre de la configuration.

La configuration de sauvegarde peut être restaurée à partir d’une session HyperTerminal. Avant de procéder à la restauration, vous devez supprimer du routeur toute trace de configuration. Pour ce faire, entrez la commande erase startup-config à l’invite privilégiée puis redémarrez le routeur en entrant la commande reload.

HyperTerminal peut également être utilisé pour restaurer une configuration. La sauvegarde propre de la configuration peut être copiée dans le routeur.

- Passez en mode de configuration globale du routeur.

- À partir d’HyperTerminal, cliquez sur Transfert > Envoyer un fichier texte.

- Sélectionnez le nom du fichier pour la configuration de sauvegarde enregistrée.

- Les lignes du fichier seront introduites dans le routeur comme si vous les tapiez.

- Recherchez toute erreur éventuelle.

- Une fois la configuration entrée, appuyez sur la touche Ctrl-Z pour quitter le mode de configuration globale.

- Restaurez la configuration de démarrage à l’aide de copy running-config startup-config.

## Gestion des images IOS via TFTP

De temps à autre, vous devez mettre à jour au restaurer l’IOS. Dès que vous recevez un routeur, il est conseillé de sauvegarder son système d’exploitation. Cette image IOS peut être stockée dans un serveur central avec d’autres images IOS. Ces images peuvent être utilisées pour restaurer ou mettre à niveau l’IOS sur les routeurs et commutateurs de l’interréseau.

Un service TFTP doit s’exécuter sur ce serveur. La sauvegarde de l’IOS peut être démarrée à partir du mode privilégié l’aide de la commande copy flash tftp. Le routeur demandera à l’utilisateur d’entrer l’adresse IP du serveur TFTP ainsi que spécifier un nom pour le fichier de destination.

L’IOS peut être restauré ou mis à jour avec l’aide de la commande copy tftp flash. Le routeur demandera de nouveau à l’utilisateur d’entrer l’adresse IP du serveur TFTP. Lorsque l’utilisateur indique le nom de fichier de l’image IOS sur le serveur, le routeur lui demande ensuite s’il souhaite effacer la mémoire flash. C’est souvent le cas lorsqu’il n’y a pas suffisamment de mémoire flash disponible pour la nouvelle image. Lors de l’effacement de l’image de la mémoire flash, une série de « e » apparaît pour montrer la progression du processus.

Un (!) s’affiche chaque fois qu’un datagramme est téléchargé. Ce processus peut être long, étant donné que l’image IOS occupe plusieurs méga-octets.

La nouvelle image flash est vérifiée dès la fin de son téléchargement. Le routeur peut être alors rechargé pour utiliser la nouvelle image IOS.

## Vérification du système de fichiers

Plusieurs commandes vous permettent de vérifier le système de fichiers du routeur. La commande show version est l’une d’elles. La commande show version peut être utilisée pour vérifier l’image actuelle et la quantité totale de mémoire flash. Elle vérifie également deux autres éléments concernant le chargement de l’IOS. Elle identifie l’origine de l’image IOS que le routeur a utilisée pour l’amorçage et affiche le registre de configuration. Le paramètre du champ d’amorçage du registre de configuration peut être examiné pour déterminer à partir d’où le routeur va charger l’IOS. Si ces valeurs ne correspondent pas, cela peut provenir d’une image IOS corrompue ou manquante en mémoire flash ou de la présence de commandes boot system dans la configuration de démarrage.

La commande show flash peut également être utilisée pour vérifier le système de fichiers.

Cette commande sert à identifier la ou les image(s) IOS en mémoire flash ainsi que la quantité de mémoire flash disponible. Elle est souvent utilisée pour confirmer qu’il y a amplement assez d’espace pour stocker une nouvelle image IOS.

Comme nous l’avons déjà indiqué, le fichier de configuration peut contenir des commandes boot system. Ces dernières peuvent être utilisées pour identifier l’origine de l’image d’amorçage IOS souhaitée. Plusieurs commandes boot system peuvent être utilisées pour créer une séquence de secours pour découvrir et charger un IOS. Ces commandes boot system seront traitées dans l’ordre de leur apparition dans le fichier de configuration