| DescIGRPtion de l’activité Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | 18 | Configuration d’un routeur |  |
| Précision | C | Implanter les protocoles de routage à vecteur de distance |  |
| Code Activité | A-C-004 |  |  |
| Activité | Configurer le protocole de routage IGRP sur un routeur |  |  |
| Phase d’apprentissage | Entraînement |  |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : - Configurer certains paramètres de base du routeur. - Configurer le protocole de routage IGRP sur le routeur - . |  |  |

|  |  |  | Exercice 1 Désignation Du routeur; Nom du routeur; Adresse Ethernet 0; Adresse serial 0; Type d’interface; Masque de sous réseau. R1; Maroc; 17.16.0.1; 17.17.0.1; DCE; 255.255.0.0. R2; France; 17.18.0.1; 17.17.0.1; DTE; 255.255.0.0. Dans cet exercice vous aller : - Configurer les deux routeurs Roteur1 et Routeur2 en se basant sur le tableau1 - Activer le protocole de routage IGRP avec un systeme autonome AS=100 sur les deux routeurs - Vérifier et tester le connectivité entre les routeurs Maroc et France |
| --- | --- | --- | --- |