| Activité d’apprentissage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Module | TRI-18 | Configuration d’un routeur |
| Code Activité | Toutes | Activité de synthèse |
| Activité | Mise en place d’une interconnexion de sites |  |
| Phase d’apprentissage | Transfert |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : - Mettre en place une interconnexion de sites |  |

Description de l’activité

|  |  |  | Exercice1 Une jeune multinationale Marocaine spécialisée dans la confection et le textile vient d’ouvrir une antenne en Tunisie pour développer ses ventes de vêtements de sport dans ce pays, son Directeur Général Mr Talib Mohamed vient de donner ses instructions afin de mettre en place toute l’infrastructure nécessaire pour la mise en place de l’ERP « Entreprise Ressources Planning » de l’entreprise (ERP : Solution de gestion des ressources et du patrimoine de l’entreprise) Vous êtes en charge du projet de mise en place de toute l’architecture et l’infrastructure d’interconnexion réseau du siège à Casablanca avec son Annexe et avec la nouvelle antenne en Tunisie Apres une séance de travail de conceptualisation avec votre directeur des Systèmes d’Information le schéma de l’architecture vient d’être réalisé avec un plan d’adressage ; schéma et tableau ci-dessous Tableau 1 Désignation Routeur; Nom Routeur; Adresse Ip Interface Ethernet; Adresse Ip Interface Serial0; Masque de sous réseau. Routeur1; Siège; 214.17.2.1; 214.17.2.17; 255.255.255.240. Routeur2; Annexe; 214.17.2.2; 255.255.255.240. Routeur3; Tunisie; 214.17.2.18; 255.255.255.240. Dans cet exercice et en vous basant sur le schéma et le tableau 1 vous allez : - configurer les routeurs de Siège, Annexe et Tunisie en utilisant les paramètres du tableau 1 - Compléter le tableau suivant : Nom Du routeur; version de l'IOS; mémoire flash disponible; type de processeur; Nombre interface serial; Nombre interface Ethernet; MTU. Siège. Annexe. Tunisie. - Tester la connexion - Assurez-vous que l'inter réseau fonctionne en envoyant une requête ping :. - À partir de Annexe , envoyez une commande ping à l’interface Ethernet du routeur Siège. - La requête ping a-t-elle réussi ? ________________________ - A partir de Siège, envoyez une commande ping à l’interface serial 0 du routeur Tunisie. - La requête ping a-t-elle réussi ? ________________________ - A partir de Siège, envoyez une commande ping à l’interface Ethernet 1 du routeur Annexe - La requête ping a-t-elle réussi ? ________________________ Remarque : Si la réponse aux trois questions est non, vérifiez les configurations des routeurs pour trouver les erreurs. Puis, relancez des requêtes ping jusqu’à ce que la réponse aux deux questions soit oui. - À partir de Annexe , envoyez une commande ping à l’interface Serial 0 du routeur Tunisie - La requête ping a-t-elle réussi ? ________________________ Quelle est la solution que vous proposez pour que la réponse au question H soit oui ? __________________________________________________ - Activer les protocoles du routage RIP sur les trois routeurs selon les paramètres du tableau ci dessous : Nom Routeur; Protocole RIP. Siège; Activé sur les deux interfaces. Annexe; Activé sur l’interface Ethernet 1. Tunisie; Activé sur l’interface Serial 0. - Sur chaque routeur indiquer les routes qui sont ajoutées au table de routage par le protocole RIP : - Routeur Siège : ___________________________________________ - Routeur Annexe : __________________________________________ - Routeur Tunisie : __________________________________________ - À partir de Annexe , envoyez une commande ping à l’interface Serial 0 du routeur Tunisie - La requête ping a-t-elle réussi ? ________________________ Remarque : Si la réponse aux questions est non, vérifiez les configurations des routeurs pour trouver les erreurs. Puis, relancez des requêtes ping jusqu’à ce que la réponse aux deux questions soit oui. - créer une liste de contrôle d’accès pour autoriser uniquement l’accès via telnet au routeur de Siège a partir du sous réseau 214.17.2.16 - créer une deuxième liste de contrôle d’accès pour autoriser tout le trafic sortant a partir du sous réseau 214.17.2.0 de l’interface Ethernet du routeur Siège - Vérification de la liste de contrôle d’accès - Notre première étape est de voir si l’on peut lancer une requête ping depuis le routeur Tunisie vers l’interface Serial 0 (214.17.2.17).du routeur Siège. La requête ping doit échouer, sinon revérifier la configuration - Maintenant, connectez-vous au routeur Paris et voyez si vous pouvez lancer une requête ping vers l’interface serial 0 du routeur Tunisie : - Vérifier si vous pouvez lancer une requête ping vers l’interface Ethernet 0 du routeur Siège : - voir aussi si vous pouvez établir une session telnet avec le routeur Siège . - Maintenant sélectionner le routeur du Paris et vérifier l’access-list sur les interfaces - Vérifier si la liste a été configurée correctement dans le routeur. Utilisez la commande show access-lists pour vérifier la logique de la liste de contrôle d'accès |
| --- | --- | --- | --- |