Messages de contrôles et d’erreurs TCP/IP

Sommaire

1.	Introduction	2

2.	Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol)	2

2.1.1.	Signalement et correction des erreurs	2

2.1.2.	Acheminement de message ICMP	3

2.1.3.	Utilisation de requêtes ping pour tester l’accessibilité de la destination	3

2.1.4.	Messages d’écho	4

2.1.5.	Message Destination inaccessible	5

2.1.6.	Signalement d’erreurs diverses	6

3.	Messages de contrôle TCP/IP	6

3.1.1.	Introduction aux messages de contrôle	6

3.1.2.	Demandes de redirection/modification ICMP	7

3.1.3.	Format de messages de demande et de réponse	8

3.1.4.	Message de détection de routeur	9

3.1.5.	Messages de congestion et de contrôle de flux	9

# Introduction

Présenter Le protocole IP est limité car c’est un système dit d’acheminement au mieux. Il est dépourvu de mécanisme garantissant que les données sont acheminées, quels que soit les problèmes qu’il peut rencontrer sur le réseau. Les données peuvent ne pas atteindre leur destination pour une foule de raisons, telles que la panne matérielle, la configuration inappropriée ou l’inexactitude des informations de routage. Pour identifier ces défaillances, IP utilise le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) pour avertir l’émetteur des données d’une erreur dans le processus d’acheminement. Ce module décrit les divers types de messages d’erreur ICMP et certaines de leurs utilisations.

Parce qu’il n’intègre pas de mécanisme à cet effet, l’IP utilise ICMP pour envoyer et recevoir des messages d’erreur et de contrôle aux hôtes sur le réseau. Ce module est consacré aux messages de contrôle, qui sont des messages qui fournissent aux hôtes des informations ou des paramètres de configuration. La connaissance des messages de contrôle ICMP est une partie essentielle du dépannage des réseaux et une clé pour une compréhension approfondie des réseaux IP.

# Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol)

### Signalement et correction des erreurs

L’ICMP est un protocole de signalement d’erreurs pour IP. Lorsque des erreurs de transmission de datagrammes se produisent, l’ICMP permet de les signaler à leur origine. Par exemple, si la station de travail 1 de la figure  suivant :

envoie un datagramme à la station de travail, mais que l’interface Fa0/0 sur le routeur C s’arrête, le routeur C utilise ICMP pour envoyer un message à la station de travail 1 lui indiquant que le datagramme n’a pas pu être acheminé. L’ICMP ne corrige pas le problème réseau rencontré ; il ne fait que signaler le problème.

Lorsque le routeur C reçoit le datagramme de la station de travail 1, il connaît seulement les adresses IP d’origine et de destination du datagramme. Il ne connaît pas le chemin exact que le datagramme a emprunté pour aller jusqu’au routeur C. Par conséquent, le routeur C ne peut que signaler la panne à la station de travail 1, et aucun message ICMP n’est envoyé au routeur A et au routeur B. L’ICMP ne signale l’état du paquet transmis qu’à l’équipement d’origine. Il ne transmet pas aux routeurs des informations sur les changements survenus sur le réseau.

### Acheminement de message ICMP

Les messages ICMP sont encapsulés dans des datagrammes de la même façon que toute autre donnée à l’aide d’IP. Puisque les messages ICMP sont transmis de la même manière que les autres données, ils sont sujets aux mêmes problèmes d’acheminement. Cela engendre un scénario où les relevés d’erreur peuvent générer d’autres relevés, aggravant ainsi la congestion d’un réseau déjà mal en point. Pour cette raison, les erreurs créées par les messages ICMP ne génèrent pas leurs propres messages ICMP. Il est ainsi possible qu’une erreur de transmission de datagramme ne soit jamais signalée à l’émetteur des données.

### Utilisation de requêtes ping pour tester l’accessibilité de la destination

Le protocole ICMP peut être utilisé pour tester la disponibilité d’une destination particulière. La figure suivant illustre l’utilisation d’ICMP pour émettre un message de demande d’écho à l’équipement de destination.

Si ce dernier reçoit la demande d’écho ICMP, il formule un message de réponse d’écho à retourner à l’origine de la demande d’écho. Si l’émetteur reçoit la réponse d’écho, cela confirme que l’équipement de destination est accessible via le protocole IP.

### Messages d’écho

Comme n’importe quel type de paquet, les messages ICMP ont des formats spéciaux. Chaque type de message ICMP illustré tableau  ci-dessous a ses propres caractéristiques uniques, mais tous les formats de messages ICMP commencent par ces trois champs:

- Type

- Code

- Checksum (somme de contrôle)

Le champ Type indique le type de message ICMP qui est envoyé. Le champ Code inclut des informations supplémentaires spécifiques au type de message. Le champ Checksum, comme dans d’autres types de paquets, permet de vérifier l’intégrité des données.

### Message Destination inaccessible

n’est pas toujours possible d’acheminer des datagrammes à leur destination. Les pannes matérielles, la configuration de protocole inappropriée, les arrêts d’interface et les informations de routage incorrectes sont autant de raison qui peuvent entraîner l’échec de l’acheminement. En pareil cas, ICMP retourne à l’émetteur un message «destination inaccessible» indiquant que le datagramme n’a pas pu être correctement acheminé.

Le tableau   illustre la signification de chaque valeur de code possible dans le message destination inaccessible.

Un message destination inaccessible peut également être envoyé lorsqu’il est nécessaire de fragmenter un paquet. C’est le cas en principe lorsqu’un datagramme est transmis d’un réseau Token-Ring à un réseau Ethernet. Si le datagramme ne permet pas la fragmentation, le paquet ne peut pas être transmis et le message destination inaccessible est envoyé. Des messages destination inaccessible peuvent également être générés si les services liés à l’IP tels que les services FTP ou les services Web ne sont pas disponibles. Pour dépanner de façon efficace un réseau IP, il est nécessaire de comprendre les diverses causes de l’apparition des messages destination inaccessible ICMP.

### Signalement d’erreurs diverses

Certains types d’erreurs au niveau de l’en-tête peuvent empêcher les équipements qui traitent les datagrammes de les transmettre. Cette erreur n’est pas liée à l’état de l’hôte ou du réseau de destination, mais empêche quand même le traitement et l’acheminement du datagramme. En pareil cas, le datagramme est détruit et un message de problème de paramètre de type 12 ICMP est envoyé à l’origine du datagramme. La figure illustre l’en-tête du message de problème de paramètre.

Cet en-tête inclut le champ pointeur. Lorsque la valeur de code est 0, le champ pointeur indique l’octet du datagramme qui a produit l’erreur.

# Messages de contrôle TCP/IP

### Introduction aux messages de contrôle

L’ICMP (Internet Control Message Protocol) fait partie intégrante de la suite de protocoles TCP/IP. En fait, toutes les implémentations IP doivent inclure la prise en charge de ce problème. Cela pour de simples raisons. D’abord, puisque le protocole IP ne garantit pas l’acheminement, il n’intègre aucune méthode pour informer les hôtes de la survenue d’erreurs. Ensuite, l’IP n’intègre aucune méthode pour fournir aux hôtes des messages informatifs ou de contrôle. L’ICMP se charge de ces fonctions pour l’IP.

Contrairement aux messages d’erreur, les messages de contrôle ne résultent pas de paquets perdus ou de conditions d’erreurs qui se produisent lors de la transmission de paquets. À la place, ils sont utilisés pour informer les hôtes de conditions telles que la congestion du réseau ou de l’existence d’une meilleure passerelle jusqu’à un réseau distant. Les paquets ICMP utilisent les en têtes IP habituelles afin de pouvoir traverser plusieurs réseaux.

### Demandes de redirection/modification ICMP

L’un des messages de contrôle les plus courants d’ICMP est la demande de redirection/modification. Ce type de message ne peut être émis que par une passerelle, qui est un terme couramment utilisé pour décrire un routeur. Tous les hôtes qui communiquent avec plusieurs réseaux IP doivent être configurés avec une passerelle par défaut. Cette passerelle est l’adresse d’un port de routeur connecté au même réseau que l’hôte.

La figure illustre un hôte connecté à un routeur qui a accès à Internet. Une fois configuré avec l’adresse IP Fa 0/0 comme passerelle par défaut, l’hôte B utilise cette adresse IP pour atteindre n’importe quel réseau non directement connecté à lui. Normalement, l’hôte B est connecté à une passerelle unique. Cependant, dans certaines cisconstances, un hôte se connecte à un segment qui comporte deux routeurs directement connectés, ou plus. Dans ce cas, la passerelle par défaut de l’hôte peut avoir besoin d’utiliser une demande de redirection/modification pour informer l’hôte du meilleur chemin vers un réseau donné.

La figure illustre un réseau où des redirections ICMP pourraient être utilisées. L’hôte B envoie un paquet à l’hôte C sur le réseau 10.0.0.0/8. Puisque l’hôte B n’est pas directement connecté au même réseau, il transmet le paquet à sa passerelle par défaut, le routeur A. Le routeur A trouve la route appropriée vers le réseau 10.0.0.0/8 en consultant sa table de routage. Il détermine que le chemin vers le réseau emprunte la même interface d’où provient la demande de transmission du paquet. Il transmet le paquet et envoie une demande de redirection/modification à l’hôte B, lui indiquant d’utiliser le routeur B comme passerelle pour acheminer toutes les futures demandes au réseau 10.0.0.0/8.

Les situations suivantes forceront les passerelles par défaut à envoyer des messages ICMP « redirect/change »

- L’interface via laquelle le paquet entre dans le routeur est la même que celle par laquelle il ressort.

- Le sous-réseau/réseau de l’adresse IP origine est identique à celui de l’adresse IP du saut suivant du paquet routé.

- Le datagramme n’est pas acheminé à l’origine.

- Le datagramme n’est pas acheminé à l’origine.

- La route de redirection n’est pas une autre redirection ICMP ou une route par défaut

La demande de redirection/modification ICMP utilise le format illustré à la figure

. Elle a un code type ICMP de 5 et une valeur de code 0, 1, 2 ou 3.

### Format de messages de demande et de réponse

Les messages de demandes et de réponse d’informations ICMP étaient initialement conçus pour permettre à l’hôte de déterminer son numéro de réseau.

La figure illustre le format d’un message de demande et réponse d’information ICMP.

Deux codes de types sont disponibles dans ce message. Le type 15 correspond à un message de demande d’information et le type 16 à un message de réponse d’information. Ce type de message ICMP particulier est aujourd’hui considéré comme obsolète. D’autres protocoles tels que BOOTP, RARP (Reverse Address Resolution Protocol) et DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sont à présent utilisés pour permettre aux hôtes d’obtenir leurs numéros de réseau

### Message de détection de routeur

Lorsqu’un hôte démarre sur le réseau et qu’il n’a pas été configuré manuellement avec une passerelle par défaut, il peut prendre connaissance des routeurs disponibles au travers du processus de détection de routeur. Ce processus débute avec l’envoi par l’hôte d’un message de sollicitation de routeur à tous les routeurs, en utilisant l’adresse multicast 224.0.0.2 comme adresse de destination.

La figure présente le message de détection de routeur ICMP. Ce message peut également être diffusé pour inclure des routeurs pouvant ne pas être configurés pour la diffusion multicast. Si un message de détection de routeur est envoyé à un routeur qui ne prend pas en charge le processus de détection, la sollicitation restera sans réponse.

Lorsqu’un routeur qui prend en charge le processus de détection reçoit le message de détection de routeur, il retourne une annonce de routeur

### Messages de congestion et de contrôle de flux

Si plusieurs ordinateurs tentent d’accéder simultanément à la même destination, l’ordinateur de destination risque d’être submergé. La congestion peut également se produire lorsque le trafic d’un réseau LAN rapide accède à une connexion WAN plus lente. Une trop forte congestion entraîne un abandon de paquets. Les messages d’épuisement de la source ICMP sont utilisés pour limiter la perte de données. Ce message demande à l’émetteur de réduire le débit de transmission des paquets. Dans la plupart des cas, la congestion s’atténue en peu de temps, et l’origine peut augmenter le débit progressivement tant qu’elle ne reçoit pas d’autres messages d’épuisement de la source. La plupart des routeurs Cisco n’envoient pas ce type de message par défaut, car il peut lui-même contribuer à la congestion du réseau.

C’est dans le contexte des très petits bureaux/bureaux à domicile que les messages d’épuisement de la source ICMP peuvent s’avérer efficaces. Un tel réseau pourrait consister de quatre ordinateurs interconnectés à l’aide d’un câble CAT-5 et se partageant une connexion Internet (ICS) sur un modem 56K. Il est évident que la bande passante à 10 Mbps du réseau LAN des très petits bureaux/bureaux à domicile peut rapidement submerger la bande passante de 56 K de la liaison WAN, entraînant ainsi la perte de données et les retransmissions. L’hôte d’interconnexion peut utiliser un message ICMP « source quench » pour demander que les autres hôtes réduisent leur vitesse de transmission. Ceci permet de réduire la perte de données.