Les Listes de contrôle d’accès

Sommaire

1.	Définition des ACLs.	2

1.1.	Fonctionnement des listes de contrôle d’accès	4

1.2.	Création de listes de contrôle d’accès	5

1.3.	Rôle du masque générique	7

1.4.	Vérification des listes de contrôle d’accès	9

2.	Les type de contrôle d’accès	10

2.1.	Listes de contrôle d’accès standard	10

2.2.	Listes de contrôle d’accès étendues	11

2.3.	Listes de contrôle d’accès nommées	12

# Définition des ACLs.

Les listes de contrôle d’accès sont des listes de conditions qui sont appliquées au trafic circulant via une interface de routeur.

Ces listes indiquent au routeur les types de paquets à accepter ou à rejeter. L’acceptation et le refus peuvent être basés sur des conditions précises. Les ACL permettent de gérer le trafic et de sécuriser l’accès d’un réseau en entrée comme en sortie.

Des listes de contrôle d’accès peuvent être créées pour tous les protocoles routés, tels que les protocoles IP (Internet Protocol) et IPX (Internetwork Packet Exchange). Des listes de contrôle d’accès peuvent également être configurées au niveau du routeur en vue de contrôler l’accès à un réseau ou à un sous-réseau.

Les listes d’accès filtrent le trafic réseau en commandant aux interfaces d’un routeur d’acheminer ou de bloquer des paquets routés.

Le routeur examine chaque paquet afin de déterminer s’il doit l’acheminer ou le rejeter en fonction des conditions précisées dans la liste de contrôle d’accès. Certaines conditions dans une ACL sont des adresses source et de destination, des protocoles et des numéros de port de couche supérieure.

Les listes de contrôle d’accès doivent être définies en fonction d’un protocole, d’une direction ou d’une interface.

Pour contrôler le flux du trafic sur une interface, une ACL doit être définie pour chaque protocole activé sur l’interface.

Les ACL contrôlent le trafic dans une seule direction à la fois sur une interface. Une ACL séparée doit être créée pour chaque direction : une pour le trafic entrant et une pour le trafic sortant. Enfin, chaque interface peut avoir plusieurs protocoles et directions définis.

Si le routeur a deux interfaces configurées pour IP, AppleTalk et IPX, 12 listes d’accès distinctes sont nécessaires : une liste pour chaque protocole, fois deux pour la direction (entrée et sortie), fois deux pour le nombre d'interfaces.

Voici les principales raisons pour lesquelles il est nécessaire de créer des listes de contrôle d’accès :

- Limiter le trafic réseau et accroître les performances. En limitant le trafic vidéo, par exemple, les listes de contrôle d’accès permettent de réduire considérablement la charge réseau et donc d’augmenter les performances.

- Contrôler le flux de trafic. Les ACL peuvent limiter l’arrivée des mises à jour de routage. Si aucune mise à jour n’est requise en raison des conditions du réseau, la bande passante est préservée.

- Fournir un niveau de sécurité d’accès réseau de base. Les listes de contrôle d’accès permettent à un hôte d’accéder à une section du réseau tout en empêchant un autre hôte d’avoir accès à la même section. Par exemple, l’hôte A peut accéder au réseau réservé aux ressources humaines, tandis que l’hôte B ne peut pas y accéder.

- Déterminer le type de trafic qui sera acheminé ou bloqué au niveau des interfaces de routeur. Il est possible d’autoriser l’acheminement des messages électroniques et de bloquer tout le trafic via Telnet.

- Autoriser un administrateur à contrôler les zones auxquelles un client peut accéder sur un réseau.

- Filtrer certains hôtes afin de leur accorder ou de leur refuser l’accès à une section de réseau. Accorder ou refuser aux utilisateurs la permission d’accéder à certains types de fichiers, tels que FTP ou HTTP.

Lorsqu’aucune liste de contrôle d’accès n’est configurée sur le routeur, tous les paquets acheminés par le routeur peuvent accéder à toutes les sections du réseau.

## Fonctionnement des listes de contrôle d’accès

Une liste de contrôle d’accès est un groupe d’instructions qui définissent si les paquets sont acceptés ou rejetés au niveau des interfaces d’entrée et de sortie.

Pour prendre ces décisions, les paquets sont comparés avec une instruction de condition d’une liste d’accès, puis acceptés ou rejetés selon l’action définie dans l’instruction.

L’ordre des instructions ACL est important. La plate-forme logicielle Cisco IOS teste le paquet par rapport à chaque instruction de condition en partant du début de la liste jusqu’à la fin. Lorsqu’une condition est satisfaite dans la liste, le paquet est accepté ou rejeté et les autres instructions ne sont pas vérifiées. Si une instruction de condition autorisant l’accès à tout le trafic est située en haut de la liste, aucune instruction ajoutée en dessous ne sera vérifiée.

Pour ajouter des instructions de conditions supplémentaires dans une liste d’accès, vous devez supprimer toute la liste et en recréer une avec les nouvelles instructions. Pour faciliter le processus de révision d’une liste de contrôle d’accès, il est préférable d’utiliser un éditeur de texte comme le Bloc-notes et de coller la liste dans la configuration du routeur.

Le processus du routeur débute de la même façon, et ce, que des listes de contrôle d’accès soient utilisées ou non.

Au moment où une trame entre dans l’interface, le routeur vérifie si l’adresse de couche 2 correspond ou s’il s’agit d’une trame de broadcast.

Si l’adresse de la trame est acceptée, les informations de trame sont éliminées et le routeur recherche une liste de contrôle d’accès sur l’interface d’entrée. Le cas échéant, le paquet est vérifié pour déceler des correspondances avec les instructions de la liste.

Si le paquet correspond à une instruction, il est soit accepté soit refusé. Si le paquet est accepté dans l’interface, il est ensuite comparé aux enregistrements de la table de routage afin de déterminer l’interface de destination, et transmis à cette interface.

Ensuite, le routeur vérifie si l’interface de destination possède une liste de contrôle d’accès. Le cas échéant, le paquet est à présent comparé aux instructions de cette liste et si une correspondance est trouvée, il est soit accepté soit rejeté.

En l’absence de liste de contrôle d’accès ou si le paquet est accepté, il est encapsulé dans le nouveau protocole de couche 2 et acheminé par l’interface jusqu’à l’unité suivante.

En résumé, les instructions d’une liste de contrôle d’accès fonctionnent dans l’ordre séquentiel logique. Si une condition est satisfaite, le paquet est autorisé ou refusé et les autres instructions ne sont pas vérifiées.

Si aucune des instructions ne correspond au paquet, une instruction implicite deny any est placée à la fin de la liste par défaut. L’instruction invisible deny any sur la dernière ligne d’une ACL interdit l’accès de tout paquet qui ne correspond pas aux instructions de la liste de contrôle d’accès.

Lorsque vous créez une ACL pour la première fois, il est recommandé d’ajouter l’instruction deny à la fin de la liste pour renforcer la présence dynamique de l’interdiction implicite.

## Création de listes de contrôle d’accès

Les ACL sont créées en mode de configuration globale. Il existe différents types de listes de contrôle d’accès : standard, étendues, IPX et AppleTalk. Au moment de configurer les listes de contrôle d’accès d’un routeur, vous devez identifier chaque liste en lui attribuant un numéro unique. Ce numéro identifie le type de liste d’accès créé et doit être compris dans la plage de numéros valide pour ce type.

Après avoir accédé au mode de commande approprié et décidé d’un numéro de type de liste, l’utilisateur saisit les instructions de la liste d’accès à l’aide de la commande access-list, suivi des paramètres appropriés. La seconde partie du processus consiste à les assigner à l’interface qui convient. Cette première étape est la première d’un processus qui en compte deux. La seconde partie du processus consiste à assigner l’ACL à l’interface qui convient.

Sous TCP/IP, les listes de contrôle d’accès sont affectées à une ou à plusieurs interfaces et peuvent filtrer le trafic entrant ou sortant à l’aide de la commande ip access-group disponible à partir du mode de configuration d’interface. Lorsque vous affectez une ACL à une interface, vous devez spécifier la direction du filtre (entrée ou sortie).

La direction du filtre peut être définie de manière à vérifier les paquets qui sont reçus ou envoyés par une interface. Pour déterminer si une liste de contrôle d’accès concerne le trafic entrant ou sortant, l’administrateur réseau doit regarder les interfaces comme s’il était positionné à l’intérieur du routeur. Il s’agit d’un point très important.

Les paquets reçus par une interface sont filtrés par une liste de contrôle d’accès pour trafic entrant tandis que les paquets envoyés par une interface sont filtrés par une liste de contrôle d’accès pour trafic sortant. Après avoir créé une liste d’accès numérotée, vous devez l’affecter à une interface. Une liste de contrôle d’accès contenant des instructions numérotées ne peut pas être modifiée.

Elle doit être supprimée à l’aide des instructions de l’ACL en utilisant la commande no access-listnuméro-de-liste pour être ensuite recréée.

Les règles de base suivantes doivent être respectées lors de la création et de l’application des listes d’accès :

- Une liste d’accès par direction et par protocole.

- Les listes d’accès standard doivent être appliquées le plus près possible de la destination.

- Les listes d’accès étendues doivent être appliquées le plus près possible de la source.

- Pour faire référence à une interface d’entrée ou de sortie, placez-vous à l’intérieur du routeur en regardant l'interface en question.

- Les instructions sont traitées dans l’ordre depuis le début de la liste jusqu’à la fin jusqu’à ce qu’une correspondance soit trouvée. Si aucune correspondance n’est détectée, le paquet est refusé.

- Il existe un refus implicite deny any à la fin de toutes les listes de contrôle d’accès. Cela n’apparaît pas dans la liste de configuration.

- Les entrées de la liste d’accès doivent filtrer les paquets dans l’ordre, du plus spécifique au plus général. Les hôtes spécifiques doivent être rejetés en premier, tandis que les groupes ou les filtres généraux viennent en dernier.

- La condition de correspondance est examinée en premier. L’acceptation ou le refus est examiné UNIQUEMENT si la condition est vraie.

- Ne travaillez jamais avec une liste d’accès qui est appliquée de manière active.

- Utilisez un éditeur de texte pour créer des commentaires indiquant la logique, puis ajoutez les instructions correspondantes.

- Les nouvelles lignes sont toujours ajoutées à la fin de la liste de contrôle d’accès. La commande no access-listx supprime toute la liste. Il n’est pas possible d’ajouter et de supprimer des lignes spécifiques dans des listes d’accès numérotées.

- Une liste d’accès IP envoie un message ICMP d’hôte inaccessible à l’émetteur du paquet rejeté et élimine le paquet dans la corbeille prévue à cet effet.

- Soyez particulièrement attentif lorsque vous supprimez une liste d’accès. Si la liste d’accès est appliquée à une interface de production et que vous la supprimez, selon la version de l’IOS, une instruction deny any peut être appliquée par défaut à l’interface et tout le trafic peut être arrêté.

- Les filtres de sortie ne concernent pas le trafic généré par le routeur local.

## Rôle du masque générique

Un masque générique est une quantité de 32 bits divisés en quatre octets. Un masque générique est jumelé à une adresse IP. Les chiffres 1 et 0 du masque sont utilisés pour indiquer la façon dont les bits de l’adresse IP correspondante doivent être traités.

L’expression masque générique est un surnom du procédé de correspondance masque-bit des listes de contrôle d’accès. Les masques génériques n’ont aucune relation fonctionnelle avec les masques de sous-réseau. Ils sont utilisés dans des cas différents et suivent des règles différentes.

Le masque de sous-réseaux et le masque générique représentent deux choses différentes même s'ils sont tous les deux appliqués à des adresses IP.

Les masques de sous-réseaux utilisent les uns et les zéros binaires pour identifier les parties réseau, sous-réseaux et hôte d'une adresse IP. Les masques génériques utilisent les uns et les zéros binaires pour filtrer des adresses IP individuelles ou de groupes pour autoriser ou refuser un accès à des ressources à l'aide d'une adresse IP précise.

Le masque générique agit typiquement "à l'inverse" du masque sous-réseaux. Les seules ressemblances entre un masque générique et un masque de sous-réseaux sont leur taille de trente deux bits et leur usage de uns et de zéros binaires.

Cependant, dans un masque générique, la signification des uns et des zéros n’est pas la même que dans le masque de sous-réseau.

Afin d’éliminer toute confusion dans les schémas, nous avons remplacé les chiffres 1 par des X dans les masques génériques. Le masque serait écrit sous la forme 0.0.255.255.

Le zéro implique que la valeur soit comparée (correspondance parfaite exigée), tandis que le X (1) implique de bloquer la comparaison (correspondance exacte non exigée).

Dans le processus présenté, le masque générique est appliqué à l’adresse IP figurant dans l’instruction access-list.

Cela crée la valeur de correspondance qui est utilisée pour voir si un paquet doit être traité par cette instruction ACL ou envoyé à l’instruction suivante pour être vérifié. Dans la deuxième partie du processus ACL, toute adresse IP vérifiée par une instruction ACL particulière se voit appliquer le masque générique correspondant à l’instruction.

Le résultat de l’adresse IP et celui du masque générique doivent correspondre à la valeur de correspondance de l’ACL.

Deux mots-clés spéciaux sont utilisés dans les listes de contrôle d’accès, les options any et host. L’option any remplace 0.0.0.0 dans l’adresse IP et 255.255.255.255 dans le masque générique.

Cette option établit une correspondance avec toute adresse avec laquelle elle est comparée. L’option host remplace le masque 0.0.0.0. Ce masque nécessite une correspondance parfaite entre tous les bits de l’adresse ACL et ceux de l’adresse du paquet. Avec cette option, une seule adresse concorde.

## Vérification des listes de contrôle d’accès

De nombreuses commandes show permettent de vérifier le contenu et l’emplacement des listes de contrôle d’accès sur le routeur.

La commande show ip interface affiche les informations relatives à l’interface IP et indique si des listes de contrôle d’accès sont configurées.

La commande show access-lists affiche le contenu de toutes les listes de contrôle d’accès sur le routeur.

Pour afficher une liste spécifique, ajoutez le nom ou le numéro de la liste de contrôle d’accès en tant qu’option de cette commande. La commande show running-config permet également d’afficher les listes d’accès d’un routeur, ainsi que les informations d’affectation aux interfaces.

Ces commandes show vérifient le contenu et l’emplacement des listes. Il est également conseillé de tester les listes d’accès avec des exemples de trafic afin de vérifier leur logique.

# Les type de contrôle d’accès

## Listes de contrôle d’accès standard

Les listes d’accès standard vérifient l’adresse d’origine des paquets IP qui sont routés. Selon le résultat de la comparaison, l’acheminement est autorisé ou refusé pour un ensemble de protocoles complet en fonction des adresses réseau, de sous-réseau et d’hôte.

À titre d’exemple, l’adresse d’origine et le protocole des paquets qui entrent par l’interface Fa0/0 sont vérifiés. Si l’accès leur est accordé, les paquets sont acheminés à travers le routeur vers une interface de sortie. Dans le cas contraire, ils sont abandonnés au niveau de l’interface d’entrée.

La version standard de la commande de configuration globale access-list est utilisée pour définir une ACL standard avec un numéro compris entre 1 et 99 À partir de la version Cisco IOS Software Release 12.0.1, les ACL standards ont débuté à utiliser la plage additionnelle (1300 à 1999) afin de procurer un maximum de 798 nouvelles ACL standards.

Ces numéros additionnels sont habituellement appelés ACL IP expansées. Notez que la première instruction ACL ne contient aucun masque générique. Dans le cas où aucune liste n’apparaît, le masque par défaut (0.0.0.0) est utilisé.

Cela signifie que la totalité de l’adresse doit correspondre, ou que cette ligne de l’ACL ne s’applique pas et que le routeur doit rechercher une correspondance dans la ligne suivante de la liste d’accès.

La syntaxe complète de la commande ACL standard est la suivante:

Router(config)#access-listaccess-list-number {deny | permit | remark} source [source-wildcard] [log]

Les commentaires remark permettent de comprendre plus facilement les listes d'accès. Chaque commentaire est limité à 100 caractères. Par exemple, il n'est pas évident de connaître le but de la saisie :

Router(config)#access-list 1 permit 171.69.2.88

Il est beaucoup plus facile de lire le commentaire qui suit pour comprendre son effet :

Router(config)#Liste d'accès 1 remark Permet seulement au poste de travail de Jones de passer access-list 1 permit 171.69.2.88

Utilisez la forme no de cette commande pour supprimer une liste de contrôle d’accès standard. En voici la syntaxe:

Router(config)#no access-list numéro-liste-d’accès

La commande ip access-group applique une ACL standard existante à une interface:

Router(config)#ip access-group {access-list-number | access-list-name} {in | out}

Le tableau décrit les paramètres utilisés dans cette syntaxe.

## Listes de contrôle d’accès étendues

Les listes d’accès étendues sont utilisées plus souvent que les listes d’accès standard car elles fournissent une plus grande gamme de contrôle.

Les listes d’accès étendues vérifient les adresses d’origine et de destination du paquet, mais peuvent aussi vérifier les protocoles et les numéros de port. Cela donne une plus grande souplesse pour décrire ce que vérifie la liste de contrôle d’accès.

L’accès d’un paquet peut être autorisé ou refusé selon son emplacement d’origine et sa destination, mais aussi selon son type de protocole et les adresses de ses ports. Une liste de contrôle d’accès étendue peut autoriser le trafic de messagerie issu de l’interface Fa0/0 vers des destinations S0/0 données tout en refusant des transferts de fichiers et des navigations sur le Web.

Lorsque des paquets sont éliminés, certains protocoles envoient un paquet d’écho à l’émetteur, pour lui indiquer que la destination était inaccessible.

Pour une même liste de contrôle d’accès, plusieurs instructions peuvent être configurées. Chacune de ces instructions doit contenir le même numéro de liste d’accès pour que toutes les instructions soient associées à la même liste de contrôle d’accès. Vous pouvez définir autant d’instructions que vous le souhaitez, la seule limite étant la mémoire disponible sur le routeur. Il va sans dire que plus il y a d’instructions, plus la liste de contrôle d’accès est difficile à comprendre et à gérer.

La syntaxe d’une instruction de liste d’accès étendue peut être très longue et fait souvent l’objet de retours à la ligne automatiques dans la fenêtre du terminal. Les masques génériques permettent également d’utiliser les mots-clés host ou any dans la commande.

## Listes de contrôle d’accès nommées

Les listes de contrôle d’accès nommées IP ont été introduites dans la plate-forme logicielle Cisco IOS version 11.2, afin d’attribuer des noms aux listes d’accès standard et étendues à la place des numéros. Les avantages procurés par une liste d’accès nommée sont les suivants:

- Identifier de manière intuitive une liste d’accès à l’aide d’un nom alphanumérique.

- L’IOS ne limite pas le nombre d’ACL nommées qui peuvent être configurées.

- Les ACL nommées permettent de modifier des listes de contrôle d’accès sans avoir à les supprimer, puis à les reconfigurer. Il est important de noter qu’une liste d’accès nommée permet de supprimer des instructions, et d’insérer des instructions uniquement à la fin de la liste. Même avec des listes d’accès nommées, il est préférable d’utiliser un éditeur de texte pour les créer.

Prenez en considération les éléments suivants avant de mettre en œuvre des listes de contrôle d’accès nommées.

Les listes de contrôle d’accès nommées ne sont pas compatibles avec les versions de la plate-forme logicielle Cisco IOS antérieures à la version 11.2.

Un même nom ne peut pas être utilisé pour plusieurs listes de contrôle d’accès. Par exemple, il n’est pas possible de spécifier à la fois une ACL standard et une ACL étendue nommée George.

Il est important de connaître les listes d’accès nommées en raison des avantages présentés ci-avant. Le fonctionnement des listes d’accès avancées, telles que les listes d’accès nommées, est présenté dans le cursus CCNP.

Une liste de contrôle d’accès nommée est créée avec la commande ip access-list. L’utilisateur passe en mode de configuration d’ACL. En mode de configuration de liste de contrôle d’accès, précisez une ou plusieurs conditions d’autorisation ou de refus. Cela détermine si le paquet est acheminé ou abandonné lorsque l’instruction ACL est satisfaite.