Dépannage de base d’un routeur

Sommaire

1.	Examen de la table de routage	2

1.1.	Commande show ip route	2

1.2.	Détermination de la route entre la source et la destination	3

1.3.	Détermination des adresses de couche 2 et 3	3

1.4.	Détermination de la distance administrative de la route	4

1.5.	Détermination de la métrique de la route	5

1.6.	Détermination du saut suivant de la route	6

2.	Dépannage des couches OSI du routeur	7

2.1.	Test sur la base des couches OSI	7

2.2.	Dépannage de la couche 1 à l’aide des témoins lumineux	8

2.3.	Dépannage de la couche 3 à l’aide de la commande ping	9

2.4.	Dépannage de la couche 7 à l’aide de la commande Telnet	11

2.5.	Dépannage de la couche 1 à l’aide de la commande show interfaces	12

2.6.	Dépannage de la couche 2 à l’aide de la commande show interfaces	14

2.7.	Dépannage à l’aide de la commande traceroute	14

2.8.	Dépannage des problèmes de routage	16

2.9.	Dépannage à l’aide de la commande show controllers	17

# Examen de la table de routage

## Commande show ip route

L’une des principales fonctions d’un routeur est de déterminer le meilleur chemin vers une destination donnée. Un routeur apprend les chemins, également appelés routes, à partir de la configuration d’un administrateur ou à partir d’autres routeurs par le biais de protocoles de routage. Les routeurs stockent cette information de routage dans des tables de routage à l’aide de la mémoire DRAM (Dynamic Random Access Memory) intégrée. Une table de routage contient la liste des meilleures routes disponibles. Les routeurs utilisent la table de routage pour prendre des décisions concernant la transmission des paquets.

La commande show ip route affiche le contenu de la table de routage IP. Cette table contient des entrées pour tous les réseaux et les sous-réseaux connus, ainsi qu’un code indiquant comment ces informations ont été apprises. Voici des exemples de commandes supplémentaires à utiliser avec la commande show ip route:

- show ip route connected

- show ip route address

- show ip route rip

- show ip route igrp

- show ip route static

Ces nouvelles routes peuvent être ajoutées de l’une des manières suivantes:

- Routage statique – Un administrateur définit manuellement les routes vers un ou plusieurs réseaux de destination.

- Routage dynamique – Les routeurs suivent les règles définies par un protocole de routage pour échanger des informations de routage et sélectionner indépendamment le meilleur chemin.

Les routes définies par un administrateur sont dites «statiques», car elles ne changent pas tant que l’administrateur réseau ne programme pas manuellement des modifications. Les routes apprises des autres routeurs sont dites «dynamiques», car elles peuvent changer automatiquement lorsque les routeurs voisins se transmettent mutuellement des informations mises à jour. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients.

## Détermination de la route entre la source et la destination

La détermination du chemin s’effectue au niveau de la couche réseau pour le trafic passant par un nuage. La fonction de détermination de chemin permet à un routeur d’évaluer les chemins disponibles vers une destination donnée et de définir le meilleur chemin pour traiter un paquet. Les services de routage utilisent les informations de topologie du réseau dans l’évaluation des chemins. Ces informations peuvent être configurées par l’administrateur réseau ou collectées par des processus dynamiques s'exécutant sur le réseau.

La couche réseau fournit un acheminement de bout en bout et au mieux des paquets à travers des réseaux interconnectés. Elle fait appel à une table de routage IP pour transmettre les paquets du réseau d’origine vers le réseau de destination. Une fois que le routeur a déterminé le chemin à utiliser, il prend le paquet sur une interface et le transmet à une autre interface ou à un port représentant le meilleur chemin vers la destination du paquet

## Détermination des adresses de couche 2 et 3

Alors que les adresses de couche réseau sont utilisées pour transmettre des paquets d’une source vers une destination, il est important de comprendre qu’un autre type d’adresse est utilisé pour transmettre les paquets d’un routeur vers le suivant. Pour acheminer un paquet de la source à la destination, des adresses de couche 2 et 3 sont utilisées.

Comme l’illustre la figure, au niveau de chaque interface, tout au long du déplacement du paquet sur le réseau, la table de routage est examinée et le routeur détermine le saut suivant. Le paquet est ensuite transmis à l’aide de l’adresse MAC de ce saut suivant. Les adresses IP des unités source et destination ne changent à aucun moment.

L’adresse de couche 3 est utilisée pour acheminer le paquet du réseau source au réseau de destination. Les adresses IP d’origine et de destination restent identiques. L’adresse MAC change à chaque saut ou routeur. Une adresse de couche liaison de données est nécessaire, car l’acheminement au sein du réseau est déterminé par l’adresse figurant dans l’en-tête de trame de couche 2, et non dans l’en-tête de paquet de couche 3

## Détermination de la distance administrative de la route

Un routeur peut découvrir des routes à l’aide de protocoles de routage dynamiques ou un administrateur peut configurer manuellement des routes sur le routeur. Une fois que les routes ont été découvertes ou configurées, le routeur doit sélectionner les meilleures routes vers les réseaux.

La distance administrative de la route est l’information clé que le routeur utilise pour décider du meilleur chemin vers une destination en particulier. La distance administrative est un nombre qui mesure la fiabilité de la source des informations de route. Plus la distance administrative est petite, plus la source est fiable.

Des protocoles de routage différents ont des distances administratives par défaut différentes.

Si un chemin a la distance administrative la plus petite, il est installé dans la table de routage. Une route n’est pas installée dans la table de routage si la distance administrative à partir d’une autre source est plus petite.

## Détermination de la métrique de la route

Les protocoles de routage utilisent des métriques pour déterminer la meilleure route vers une destination. La métrique est une valeur qui mesure les avantages d’une route. Certains protocoles de routage utilisent un seul facteur pour calculer une métrique. Par exemple, le protocole RIP version 1 (RIP v1) utilise le nombre de sauts comme unique facteur de détermination de la métrique d’une route. D’autres protocoles basent leur métrique sur le nombre de sauts, la bande passante, le délai, la charge, la fiabilité, le délai de tops d’horloge et le coût.

Chaque algorithme de routage interprète à sa façon les meilleures informations. L’algorithme génère un nombre, appelé valeur métrique, pour chaque chemin du réseau. Normalement, plus ce nombre est petit, meilleur est le chemin.

Des facteurs, tels que la bande passante et le délai, sont statiques, car ils restent identiques pour chaque interface jusqu’à ce que le routeur soit reconfiguré ou que le réseau soit restructuré. Des facteurs, tels que la charge et la fiabilité, sont dynamiques, car ils sont calculés en temps réel par le routeur pour chaque interface.

Plus le nombre de facteurs utilisés pour créer une métrique est élevé, plus la souplesse de personnalisation du réseau en fonction de besoins spécifiques est grande. Par défaut, le protocole IGRP utilise deux facteurs statiques (bande passante et délai) pour calculer une valeur métrique. Ces deux facteurs peuvent être configurés manuellement, ce qui permet un contrôle précis sur les routes qu’un routeur choisit. IGRP peut également être configuré pour inclure des facteurs dynamiques (charge et fiabilité) dans le calcul de la métrique. En utilisant des facteurs dynamiques, les routeurs IGRP peuvent prendre des décisions sur la base des conditions actuelles. Si une liaison devient particulièrement chargée ou non fiable, IGRP augmente la métrique des routes qui utilisent cette liaison. D’autres routes peuvent présenter une valeur métrique plus petite que la route dont la métrique a été abaissée et donc être utilisées à sa place.

IGRP calcule la métrique en ajoutant les valeurs pondérées des différentes caractéristiques de la liaison au réseau en question. Dans l’exemple suivant, les valeurs de bande passante, de bande passante divisée par la charge et de délai sont pondérées avec les constantes K1, K2 et K3.

Métrique = [K1 * bande passante + (K2 * bande passante)/(256-charge) + K3*délai] * [K5/(fiabilité + K4)]

Les valeurs par défaut des constantes sont K1 = K3 = 1 et K2 = K4 = K5 = 0.

Si K5 = 0, le terme [K5/(fiabilité + K4)] n'est pas utilisé. Selon les valeurs par défaut des constantes K1 à K5, le calcul de la métrique composite utilisé par IGRP se réduit alors à l'expression suivante:

Métrique = bande passante + délai.

## Détermination du saut suivant de la route

Les algorithmes de routage insèrent diverses informations dans les tables de routage. Les associations destination/saut suivant indiquent à un routeur qu’une destination donnée peut être atteinte de manière optimale par l’envoi du paquet à un routeur en particulier. Ce routeur représente le saut suivant sur le chemin vers la destination finale.

Lorsqu’un routeur reçoit un paquet entrant, il vérifie l'adresse de destination et tente de faire correspondre cette adresse avec le saut suivant.

Utilisez les commandes suivantes pour rechercher la dernière mise à jour de routage:

- show ip route

- show ip route address

- show ip protocols

- show ip rip database

# Dépannage des couches OSI du routeur

## Test sur la base des couches OSI

La phase de test doit commencer au niveau de la couche 1 du modèle OSI, jusqu’à la couche 7 si nécessaire.

Les erreurs identifiées au niveau de la couche 1 peuvent être les suivantes:

- Câbles rompus

- Câbles déconnectés

- Câbles raccordés à des ports inappropriés

- Connexions instables

- Câbles inappropriés pour la tâche à accomplir (les câbles console, les câbles croisés et les câbles droits doivent être employés à bon escient)

- Problèmes d’émetteur-récepteur

- Problèmes de câblage ETCD

- Problèmes de câblage ETTD

- Unités hors tension

Les erreurs identifiées au niveau de la couche 2 peuvent être les suivantes:

- Interfaces série configurées de façon incorrecte

- Interfaces Ethernet configurées de façon incorrecte

- Ensemble d’encapsulation inapproprié (HDLC est utilisé par défaut pour les interfaces série)

- Fréquence d’horloge inappropriée pour les interfaces série

- Problèmes de carte réseau (NIC)

Les erreurs identifiées au niveau de la couche 3 peuvent être les suivantes:

- Protocole de routage non activé

- Protocole de routage incorrect activé

- Adresses IP incorrectes

- Masques de sous-réseau incorrects

Si des erreurs apparaissent sur le réseau, le processus de test basé sur les couches OSI doit être déclenché. La commande ping est utilisée pour tester la connectivité au niveau de la couche 3. La commande telnet peut être utilisée au niveau de la couche 7 pour vérifier le logiciel de la couche application entre des stations source et de destination. Ces deux commandes sont décrites plus loin dans une autre section de ce document

## Dépannage de la couche 1 à l’aide des témoins lumineux

Les témoins lumineux sont utiles au dépannage. La plupart des interfaces ou des cartes réseau comportent des témoins lumineux qui indiquent si la connexion est valide. Ces témoins lumineux sont souvent appelés voyants de liaison. L’interface peut également disposer de témoins lumineux pour indiquer si le trafic est en cours de transmission (TX) ou reçu (RX). Si l’interface comporte des témoins lumineux indiquant que la connexion n’est pas valide, mettez l’unité hors tension et replacez la carte d’interface. Un voyant de liaison peut également indiquer une mauvaise connexion ou l’absence de liaison à cause d’un câble inapproprié ou défectueux.

Vérifiez que tous les câbles sont connectés aux ports appropriés. Vérifiez que toutes les interconnexions sont raccordées au bon emplacement à l’aide du câble et de la méthode appropriés. Vérifiez que tous les ports de concentrateur et de commutateur sont associés au réseau VLAN ou au domaine de collision approprié, et que les options de Spanning Tree correspondantes, entre autres, sont définies correctement.

Vérifiez que le câble approprié est utilisé. Un câble croisé peut être requis pour des connexions directes entre deux commutateurs ou concentrateurs, ou entre deux hôtes, tels que des PC ou des routeurs. Vérifiez que le câble de l’interface source est correctement connecté et en bon état. En cas de doute sur la connexion, replacez le câble et vérifiez la sécurité de la connexion. Essayez de remplacer le câble par un câble de travail connu. Si ce câble est connecté à une prise murale, utilisez un testeur de câble pour vérifier que la prise est correctement raccordée.

Vérifiez également le type, la connexion et la configuration de tout émetteur-récepteur utilisé. Si le remplacement du câble ne résout pas le problème, essayez de remplacer l’émetteur-récepteur si vous en utilisez un.

Assurez-vous également que l’unité est bien sous tension. Contrôlez toujours les composants de base avant d’exécuter des diagnostics ou de tenter un dépannage plus complexe.

## Dépannage de la couche 3 à l’aide de la commande ping

L’utilitaire ping permet de tester la connectivité du réseau.

Un grand nombre de protocoles réseau prennent en charge un protocole d’écho qui contribue à faciliter le diagnostic de la connectivité de base d’un réseau. Les protocoles d’écho permettent de vérifier si les paquets de protocole sont acheminés.

La commande ping envoie un paquet à l'hôte de destination et attend un paquet de réponse de celui-ci. Les résultats du protocole d'écho peuvent aider à évaluer la fiabilité chemin-hôte et les délais sur le chemin. Ils permettent aussi de déterminer si l’accès à l'hôte est possible et si ce dernier fonctionne. Les informations affichées par la requête ping indiquent les temps minimum, moyen et maximum que prend un paquet de requêtes ping pour trouver un système donné et revenir. La commande ping utilise le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) pour vérifier la connexion matérielle et l’adresse logique au niveau de la couche réseau.

Le tableau de la figure indique les différents types de message ICMP. Il s’agit d’un mécanisme de test des plus élémentaires pour la connectivité du réseau.

Dans la figure, la cible 172.16.1.5 de la commande ping a répondu correctement aux cinq datagrammes envoyés. Les points d'exclamation (!) indiquent chaque écho réussi. Si votre écran affiche un ou plusieurs points (.) au lieu de points d’exclamation, cela signifie que le délai d'attente de l'application du routeur a expiré (ou encore, a été dépassé) pendant qu'elle attendait un écho de paquet de la cible précisée dans la commande ping.

La commande suivante active un outil de diagnostic qui est utilisé pour vérifier la connectivité:

Router#ping [protocole] {hôte | adresse}

La commande ping teste les connexions du réseau en envoyant des requêtes d’écho ICMP à un hôte cible et en écoutant les réponses. La commande ping vérifie le nombre de paquets envoyés, le nombre de réponses reçues et le pourcentage de paquets perdus. Elle vérifie également le temps nécessaire pour que les paquets atteignent leur destination et pour que les réponses soient reçues. Ces informations permettent de contrôler la communication entre une station de travail et d’autres hôtes, et si des données ont été perdues.

La commande ping peut être appelée à la fois en mode privilégié et en mode utilisateur. La commande ping peut être utilisée pour confirmer la connectivité de base sur les réseaux AppleTalk, ISO CLNS (service réseau non orienté connexion), IP, Novell, Apollo, VINES, DECnet ou XNS.

L’utilisation d’une commande ping étendue indique au routeur d’exécuter une gamme plus étendue d’options de test. Pour utiliser la commande ping étendue, entrez ping sur la ligne de commande, puis appuyez sur la touche Entrée sans saisir d’adresse IP. Des invites de commande vont apparaître chaque fois que vous appuyerez sur la touche Entrée. Ces nombreux invites permettent de spécifier davantage d’options que le ping standard.

Il est intéressant d’utiliser la commande ping lorsque le réseau fonctionne correctement pour voir comment s’exécute cette commande dans des conditions normales et disposer d’un modèle de comparaison lors du dépannage.

## Dépannage de la couche 7 à l’aide de la commande Telnet

L’utilitaire Telnet est un protocole de terminal virtuel qui fait partie de la pile de protocoles TCP/IP. Il permet de vérifier le logiciel de la couche application entre les stations d’origine et de destination. Il s’agit du mécanisme de test le plus complet qui soit. L’utilitaire Telnet est normalement utilisé pour connecter des unités distantes, collecter des informations et exécuter des programmes.

L’application Telnet fournit un terminal virtuel pour la connexion aux routeurs exécutant TCP/IP. Dans le cadre du dépannage, il est utile de vérifier qu’une connexion peut être établie à l’aide de Telnet. Cela prouve qu’au moins une application TCP/IP est capable d’établir une connexion de bout en bout. Une connexion Telnet réussie indique que l'application de couche supérieure, ainsi que les services des couches inférieures, fonctionnent correctement.

Si un administrateur peut envoyer une commande Telnet à un routeur mais pas à un autre, vérifiez la connectivité au niveau des couches inférieures. Si la connectivité a été vérifiée, l'échec de Telnet est vraisemblablement dû à des problèmes spécifiques d'adressage, d’attribution de noms ou d'autorisation d'accès. Ces problèmes peuvent exister sur le routeur de l’administrateur ou sur celui que vous avez tenté d’atteindre via Telnet.

Si une commande Telnet vers un serveur donné échoue à partir d’un hôte, essayez de vous connecter à partir d’un routeur et de plusieurs autres unités. Lors des tentatives de connexion via Telnet, si aucune invite de connexion n’apparaît, vérifiez ce qui suit:

- Une recherche DNS inverse sur l’adresse du client peut-elle être trouvée ? De nombreux serveurs Telnet n’autorisent pas les connexions à partir d’adresses IP qui ne disposent pas d’entrées DNS. Il s’agit d’un problème fréquent pour les adresses DHCP dans lesquelles l’administrateur n’a pas ajouté d’entrées DNS pour les groupes DHCP.

- Il est possible qu’une application Telnet ne puisse pas négocier les options appropriées et ne se connecte donc pas. Sur un routeur Cisco, ce processus de négociation peut être visualisé à l’aide de la commande debugtelnet.

- Il est possible que l’utilitaire Telnet soit désactivé ou ait été déplacé vers un port autre que 23 sur le serveur de destination.

## Dépannage de la couche 1 à l’aide de la commande show interfaces

La plate-forme logicielle Cisco IOS contient un jeu complet de commandes de dépannage. Les commandes show font partie des commandes plus utilisées. Chaque aspect du routeur peut être observé à l’aide d’une ou de plusieurs commandes show. La commande show utilisée pour vérifier l’état et les statistiques des interfaces est la commande show interfaces. La commande show interfaces sans paramètre affiche l’état et les statistiques de toutes les interfaces du routeur. La commande show interfaces <interface name> affiche uniquement l’état et les statistiques de l’interface spécifiée. Pour afficher l’état de l’interface Serial 0/0, utilisez la commande show interfaces serial0/0.

L’état de deux parties importantes des interfaces est indiqué à l’aide de la commande show interfaces. Il s’agit de la partie physique (matérielle) et de la partie logique (logicielle). Celles-ci peuvent être comparées aux fonctions des couches 1 et 2.

L’état du matériel, comprenant les câbles, les connecteurs et les interfaces, indique l’état de la connexion physique entre les unités. L’état du logiciel indique l’état des messages, tels que les messages de test d’activité, les informations de contrôle et les informations utilisateur, échangés entre des unités voisines. Cela correspond à la condition de protocoles de couche 2 transmis entre deux interfaces de routeurs connectés.

Ces éléments importants sont représentés par l’état du protocole de ligne et de liaison dans les informations affichées par la commande show interfaces serial.

Le premier paramètre fait référence à la couche matérielle et indique essentiellement si l’interface reçoit le signal « Détection de la porteuse » depuis l’autre extrémité de la connexion. Si la ligne est en panne, il peut exister un problème de câblage, un équipement du circuit peut être hors tension ou présenter un dysfonctionnement, ou une extrémité peut avoir été désactivée par l’administrateur. Si l’interface est en panne sur un plan administratif, elle a été désactivée manuellement dans la configuration.

La commande show interfaces serial fournit également des informations permettant de diagnostiquer des problèmes de couche 1 qui ne sont pas faciles à détecter. Un nombre croissant de transitions de porteuse sur une liaison série peut indiquer au moins l’un des problèmes suivants:

- Des interruptions de ligne dues à des problèmes au niveau du réseau de l’opérateur télécom

- Un commutateur, une unité DSU ou un équipement de routeur défectueux

Si un nombre croissant d’erreurs d’entrée apparaît dans les informations affichées par la commande show interfaces serial, plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ces erreurs. Certains problèmes sont liés à la couche 1:

- Équipement téléphonique défectueux

- Ligne série parasitée

- Câble inapproprié ou longueur de câble incorrecte

- Câble ou connexion endommagé(e)

- Unité CSU/DSU défectueuse

- Matériel de routeur défectueux

Un autre facteur à examiner est le nombre de réinitialisations d’interface. Celles-ci résultent d’un trop grand nombre de messages de test d’activité. Les problèmes de couche 1 suivants peuvent être à l’origine des réinitialisations d’interface:

- Une ligne incorrecte entraînant des transitions de porteuse

- Un problème matériel au niveau d’une unité CSU/DSU ou d’un commutateur

Si le nombre de transitions de porteuse et de réinitialisations d’interface augmente ou si le nombre d’erreurs d’entrée est élevé alors que les réinitialisations d’interface augmentent, le problème est probablement lié à une liaison incorrecte ou à une unité CSU/DSU défectueuse.

Le nombre d’erreurs doit être interprété par rapport au volume de trafic que le routeur a traité et à la durée de capture des statistiques. Le routeur assure le suivi de statistiques qui fournissent des informations sur l’interface. Les statistiques reflètent le fonctionnement du routeur depuis son démarrage ou depuis la dernière remise à zéro des compteurs.

Si les informations affichées par la commande show interfaces indiquent que les compteurs ne sont jamais remis à zéro, utilisez la commande show version pour rechercher depuis quand le routeur est en service.

Utilisez la commande clear counters pour remettre les compteurs à zéro. Ces compteurs devraient toujours être effacés après résolution d’un problème d’interface. La remise à zéro donne une meilleure image de l’état actuel du réseau et permet de vérifier que le problème a bien été corrigé.

## Dépannage de la couche 2 à l’aide de la commande show interfaces

La commande show interfaces est peut-être l’outil le plus important pour découvrir les problèmes de couche 1 et 2 avec le routeur. Le premier paramètre (ligne) fait référence à la couche physique. Le deuxième paramètre (protocole) indique si les processus de l’IOS qui contrôlent le protocole de ligne considèrent l’interface comme utilisable. Cela dépend de la réception ou non des messages de test d’activité. Les messages de test d’activité sont des messages envoyés par une unité du réseau à une autre pour lui indiquer que le circuit virtuel existant entre les deux est toujours actif. Si l’interface manque trois messages de test d’activité consécutifs, le protocole de ligne est considéré comme inactif.

Lorsque la ligne est inactive, le protocole est toujours inactif, car il n’existe aucun média utilisable pour le protocole de couche 2. Cela est particulièrement vrai lorsque l’interface est en panne à cause d’un problème matériel et lorsqu’elle a été désactivée par un administrateur.

Si l’interface est active et que le protocole de ligne est désactivé, un problème de couche 2 existe. Les causes possibles sont les suivantes:

- Aucun message de test d’activité (keepalives)

- Aucune fréquence d’horloge (clock rate)

- Aucune correspondance au niveau du type d’encapsulation

La commande show interfaces serial doit être utilisée après configuration d’une interface série pour vérifier les modifications et s’assurer que l’interface est opérationnelle.

## Dépannage à l’aide de la commande traceroute

La commande traceroute est utilisée pour découvrir les routes que les paquets empruntent lors du déplacement vers leur destination. L’utilitaire Traceroute peut également être utilisé pour aider à tester la couche réseau (couche 3) saut par saut et pour fournir des références pour les performances.

La commande traceroute est souvent référée comme étant la commande trace dans le matériel de référence. Cependant, la syntaxe exacte de la commande est traceroute.

Les informations affichées par la commande traceroute indiquent également le saut au niveau duquel le problème est survenu. Pour chaque routeur du chemin, une ligne de sortie, générée sur le terminal, indique l’adresse IP de l’interface ayant reçu les données. Si un astérisque (*) apparaît, le paquet a échoué. En recherchant le dernier saut correct dans les informations affichées par la commande traceroute et en le comparant à un schéma de l’interréseau, il est possible d’identifier la zone problématique.

Traceroute fournit également des informations indiquant les performances relatives des liaisons. Le temps de parcours aller-retour (RTT) est le temps nécessaire pour envoyer un paquet et obtenir une réponse. Cette information est utile pour avoir une idée approximative du délai sur la liaison. Ces chiffres ne sont pas suffisamment précis pour être utilisés pour une évaluation de performance exacte. Toutefois, ces informations peuvent être capturées et utilisées dans le cadre du dépannage futur de l’interréseau.

Notez que l’unité qui reçoit la commande traceroute doit savoir comment envoyer la réponse à l’unité ayant généré la commande traceroute. Pour que les données traceroute ou ping circulent correctement entre les routeurs, il doit exister des routes connues dans les deux directions. L’échec d’une réponse n’est pas toujours synonyme de problème, car les messages ICMP ont pu être limités en débit ou filtrés au niveau du site hôte. Ceci est particulièrement vrai sur Internet.

Traceroute envoie une séquence de datagrammes UDP (User Datagram Protocol) à partir du routeur vers une adresse de port non valide sur l’hôte distant. Pour la première séquence de trois datagrammes envoyée, la valeur du champ Durée de vie est définie sur un. Avec cette valeur, le datagramme est temporisé au niveau du premier routeur sur le chemin. Ce routeur répond ensuite en envoyant un message ICMP de dépassement du délai indiquant que le datagramme a expiré.

Trois autres messages UDP sont à présent envoyés, avec cette fois une valeur de durée de vie réglée sur 2. En conséquence, le deuxième routeur renvoie des messages ICMP de dépassement du délai. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que les paquets atteignent réellement leur destination ou que le TTL maximum ait été atteint. La valeur maximale par défaut de TTL pour traceroute est 30.

Étant donné que ces datagrammes tentent d’accéder à un port non valide sur l’hôte de destination, des messages ICMP de port inaccessible sont renvoyés à la place du message ICMP de dépassement du délai. Le fait que le port soit inaccessible est signalé au programme traceroute et le processus prend fin.

## Dépannage des problèmes de routage

Les commandes show ip protocols et show ip route affichent des informations sur les protocoles de routage et sur la table de routage. Les informations affichées par ces commandes peuvent être utilisées pour vérifier la configuration du protocole de routage.

La commande show ip route est peut-être la commande la plus importante pour le dépannage des problèmes de routage. Cette commande affiche le contenu de la table de routage IP. Les informations affichées par la commande show ip route indiquent les entrées pour tous les réseaux et sous-réseaux connus, et la manière dont ces informations ont été apprises.

En cas de problème pour atteindre un hôte dans un réseau donné, vous pouvez utiliser les informations affichées par la commande show ip route pour vérifier que le routeur dispose d’une route pour ce réseau.

Si les informations affichées par la commande show ip route ne contiennent pas les routes apprises attendues ou n’indiquent aucune route apprise, il est possible que le problème soit lié à l’absence d’échange d’informations de routage. Dans ce cas, utilisez la commande show ip protocols sur le routeur pour rechercher une erreur de configuration du protocole de routage.

La commande show ip protocols affiche des données de protocole de routage IP pour la totalité du routeur. Cette commande peut être utilisée pour identifier les protocoles configurés, les réseaux annoncés, les interfaces envoyant des mises à jour et les sources des mises à jour de routage. Les informations affichées par la commande show ip protocols indiquent également les compteurs, les filtres, le récapitulatif et la redistribution des routes, ainsi que des paramètres propres à chaque protocole de routage activé sur le routeur. Lorsque plusieurs protocoles de routage sont configurés, les informations relatives à chaque protocole sont répertoriées dans une section séparée.

Les informations affichées par la commande show ip protocols peuvent être utilisées pour diagnostiquer une multitude de problèmes de routage, notamment l’identification d’un routeur soupçonné de fournir des informations de routage erronées. Il peut être utilisé pour confirmer la présence des protocoles attendus, des réseaux annoncés et des unités de routage voisines. Comme avec tout processus de dépannage, l’identification du problème est difficile voire impossible si aucune documentation n’indique ce qui est normalement attendu.

## Dépannage à l’aide de la commande show controllers

Très souvent, la configuration et le dépannage sur les routeurs sont effectués à distance lorsqu’il n’est pas possible de contrôler physiquement les connexions des routeurs. La commande show controllers sert à déterminer le type de câble connecté sans avoir à inspecter les câbles.

En examinant les informations affichées par la commande show controllers, vous pouvez déterminer le type de câble détecté par le contrôleur. Ces informations sont utiles pour repérer une interface série sans câble, un type de câble incorrect ou un câble défectueux.

La commande show controllers serial 0/0 interroge le circuit intégré, ou puce de contrôleur, qui contrôle les interfaces série et affiche des informations sur l’interface physique série 0/0. Le résultat varie d’une puce de contrôleur à une autre. Le résultat varie d’une puce de contrôleur à une autre. Même au sein d’un même type de routeur, différentes puces de contrôleur peuvent être utilisées.

Quel que soit le type de contrôleur, la commande show controllers génère une quantité importante d’informations. Mis à part le type de câble, la plus grande partie de ces informations sont des détails techniques internes concernant l’état de la puce du contrôleur. Sans connaissance spécifique sur les circuits intégrés, ces informations sont peu utiles.