Les commandes debug

Sommaire

1.	les  commandes debug	2

# Les  commandes debug

Les commandes debug permettent d’identifier précisément les problèmes de protocole et de configuration. La commande debug est utilisée pour afficher des événements et des données dynamiques. Étant donné que les commandes show n’affichent que des informations statiques, elles fournissent une représentation historique du fonctionnement du routeur. L’utilisation des informations affichées par la commande debug procure des informations sur les événements en cours sur le routeur. Ces événements peuvent concerner le trafic sur une interface, les messages d’erreur générés par des nœuds sur le réseau, les paquets de diagnostic propres à un protocole et d’autres données utiles pour le dépannage.

Le résultat dynamique de la commande debug peut nuire aux performances, car il crée des surcharges sur le processeur susceptibles d’interrompre le fonctionnement normal du routeur. C’est pourquoi la commande debug doit être utilisée avec parcimonie. Utilisez les commandes debug pour examiner certains types de trafic ou des problèmes spécifiques après avoir envisagé plusieurs causes possibles. Les commandes debug doivent être utilisées pour localiser des problèmes et non pour surveiller le fonctionnement normal du réseau.

Par défaut, le routeur envoie les informations affichées par la commande debug et les messages système à la console. Si une session telnet est utilisée pour examiner le routeur, les informations affichées par la commande debug et les messages système peuvent être redirigés vers le terminal distant. Cela est réalisé au sein de la session telnet par la saisie de la commande terminal monitor. La sélection de commandes debug à partir d’une session telnet nécessite une attention toute particulière. Vous ne devez sélectionner aucune commande debug susceptible d’engendrer un trafic supplémentaire générant l’affichage d’informations supplémentaires. Dans ce cas, le trafic au sein de la session telnet risque de saturer rapidement la liaison ou le routeur risque d’épuiser une ou plusieurs ressources. Pour empêcher cette récursion du trafic, respectez la règle suivante : ne déboguez jamais une activité sur le port sur lequel la session est établie.

Le résultat des différentes commandes debug varie. Certaines commandes génèrent fréquemment de nombreuses lignes tandis que d’autres produisent une ligne ou deux à intervalles de quelques minutes.

La commande timestamps est un autre service de la plate-forme logicielle Cisco IOS qui amplifie l’utilité des informations affichées par la commande debug. Cette commande place un horodatage sur un message de déboguage. Cette information indique l’heure de l’événement de déboguage et le temps écoulé entre plusieurs événements.

Cela est très utile quand il faut dépanner des problèmes intermittents. En horodatant l’affichage, une forme récurrente est souvent reconnue. Cela aide à isoler la source du problème. Cela évite aussi aux techniciens de regarder attentivement pendant des heures l’affichage de déboguage.

La commande suivante configure un horodatage qui indique l’heure de l’affichage (sous la forme heure:minute:seconde), le temps écoulé depuis la dernière mise en marche du routeur ou depuis l’exécution d’une commande de rechargement:

GAD(config)#service timestamps debug uptime

Ainsi, l’affichage est ainsi très utile pour déterminer le délai écoulé entre deux événements. Le délai écoulé depuis le dernier rechargement sert de référence pour déterminer l’intervalle de temps écoulé depuis la dernière occurrence de l’événement de déboguage. Ce délai peut être trouvé avec la commande show version.

Une utilisation plus pratique de l’horodatage est d’afficher l’heure et la date d’arrivée d’un événement. Cela simplifie la détermination de la dernière occurrence d’un événement de déboguage. Cette possibilité est fournie par l’option datetime:

GAD(config)#service timestamps debug datetime localtime

Il faut bien noter que cette commande n’est utile que si l’horloge du routeur a été réglée. Sinon, les informations d’horodatage inclues dans l’affichage de déboguage ne correspondront pas à l’heure exacte. Pour s’assurer que les informations d’horodatages sont correctes, l’horloge du routeur doit être réglée sur l’heure exacte en utilisant la commande suivante, entrée en mode privilégié:

GAD#clock set 15:46:00 3 May 2004

Sur certaines plates-formes Cisco, l’horloge du routeur n’est pas maintenue sur batterie. Il faudra donc régler l’horloge du routeur après chaque rechargement ou panne d’alimentation électrique.

GAD(config)#service timestamps debug uptime

La commande no debug all ou undebug all désactive tous les messages de diagnostic. Pour désactiver une commande debug en particulier, utilisez la forme no de la commande. Par exemple, si la surveillance du protocole RIP a été activée avec la commande debug ip rip, vous pouvez la désactiver avec la commande no debug ip rip. Pour afficher ce qui est analysé par une commande debug, utilisez la commande show debugging.