| Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | 20 | Introduction aux reseaux informatiques |  |
| Précision | C | Décrire les topologies des réseaux locaux, les méthodes d’accès et les protocoles. |  |
| Code Activité | A-C-001 |  |  |
| Activité | Mise en place d’un réseau LAN |  |  |
| Phase d’apprentissage | BASE |  |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : - Construire un petit groupe de travail LAN Ethernet d'égal à égal à l'aide de deux stations de travail.. |  |  |

Description de l’activité

|  |  |  | Exercice 1 1- Configuration de base en utilisant câble croisé Objectifs : Créer un LAN simple en reliant deux PC à l'aide d'un câble croisé Schéma Les deux PC (ou stations de travail) seront directement interconnectés par un câble croisé entre leur carte réseau (NIC).. Comme les cartes NIC des stations de travail sont connectées directement, vous ne pourrez pas connecter de stations de travail supplémentaires. 2 -Vérifiez les connexions de réseau local (LAN) Assurez-vous que les broches sont permutées en tenant les deux connecteurs RJ-45 côte à côte, pince vers le bas, et en les inspectant. Les paires 2 et 3 doivent être inversées Le câblage est-il correct ? Branchez et connectez l'équipement 3 -Vérifiez les stations de travail Assurez-vous que la carte NIC de chaque station de travail est installée correctement. Branchez les stations de travail et mettez-les sous tension. Les voyants de liaison des cartes NIC et du concentrateur sont-ils allumés ? 4 - Vérifiez la carte réseau (NIC) : - Sélectionnez Panneau de configuration - Système, Gestionnaire de périphériques pour vous assurer que la carte réseau (NIC) de chaque station de travail fonctionne correctement. - Cliquez deux fois sur l'icône Cartes réseau, - cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte NIC en utilisation. - Cliquez sur Propriétés pour voir si l'unité fonctionne correctement. Qu'indique la fenêtre Propriétés de la carte NIC au sujet de la carte ? 5 -Vérifiez les paramètres TCP/IP - Utilisez l'utilitaire Réseau du Panneau de configuration, - sélectionnez le protocole TCP/IP sous l'onglet Configuration, puis cliquez sur Propriétés. - Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau des deux stations de travail sous l'onglet Adresse IP. Les adresses IP et le masque de sous-réseau ont-ils été définis ? 6-Vérifiez les paramètres TCP/IP à l'aide de l'utilitaire IPCONFIG - Utilisez la commande IPCONFIG pour afficher les paramètres TCP/IP à l'écran. Dans le menu Démarrer, pointez successivement sur Tous les programmes et Accessoires, puis cliquez sur Invite de commandes. - Tapez la commande IPCONFIG /ALL pour afficher tous les paramètres TCP/IP de votre station de travail. Complétez les zones vides ci-dessous à l'aide des résultats de la commande IPCONFIG exécutée pour chaque station de travail : Nom de la station de travail 1 :; Nom de la station de travail 2 :. Adresse IP :; Adresse IP :. Masque de sous-réseau :; Masque de sous-réseau :. Adresse MAC (matérielle) :; Adresse MAC (matérielle) :. 7 - Vérifiez la connexion réseau à l'aide de l'utilitaire Ping Utilisez la commande Ping pour vérifier la connectivité TCP/IP de base. Dans le menu Démarrer, pointez successivement sur Tous les programmes et Accessoires, puis cliquez sur Invite de commandes. Tapez la commande Ping suivie de l'adresse IP de l'autre station de travail (par exemple : ping 192.168.1.2). . Quel est le résultat de la commande Ping ? |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 2 1 -Configuration de base d'un LAN EN UTISANT UN CONCENTRATEUR Objectifs : - Créer un LAN simple en reliant deux PC à un concentrateur Ethernet à l'aide de deux câbles droits Schéma : . 1 - Vérifiez les connexions de réseau local (LAN) Vous devez vérifier les câbles afin de vous assurer de disposer de bonnes connexions physiques de couche 1. - Vérifiez le câble de catégorie 5 reliant chaque station de travail au concentrateur. - Assurez-vous que les broches sont alignées en tenant les deux connecteurs RJ-45 de chaque câble côte à côte, pince vers le bas, et en les inspectant. - Le fil des broches correspondantes doit être de la même couleur aux deux extrémités du câble - la broche 1 doit correspondre à la broche 1 et la broche 8 doit correspondre à la broche 8, etc Le câblage est-il correct ? 2- Branchez et connectez l'équipement - Vérifiez les stations de travail et le concentrateur - Branchez le cordon d'alimentation ou l'adaptateur du concentrateur dans une prise de courant. - Connectez le câble droit de la station de travail 1 dans le port 1 du concentrateur et le câble de la station de travail 2 dans le port 2. - Après avoir démarré les stations de travail, vérifiez si le voyant de liaison vert situé à l'arrière de chaque carte NIC et les voyants verts situés sur les ports 1 et 2 du concentrateur sont allumés. - Si le voyant de liaison n'est pas allumé, cela indique habituellement qu'un câble est mal branché ou mal câblé, ou encore que la carte NIC ou le concentrateur ne fonctionne pas correctement. Les voyants de liaison des cartes NIC et du concentrateur sont-ils allumés ? 3 - Cartes réseau et protocoles : Vérifiez la carte réseau (NIC) - Sélectionnez Panneau de configuration, Système, Gestionnaire de périphériques pour vous assurer que la carte réseau (NIC) de chaque station de travail fonctionne correctement. - Cliquez deux fois sur l'icône Cartes réseau, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte NIC en utilisation. - Cliquez sur Propriétés pour voir si l'unité fonctionne correctement. Qu'indique la fenêtre Propriétés de la carte NIC au sujet de la carte ? 4 - Vérifiez les paramètres TCP/IP - Utilisez l'utilitaire Réseau du Panneau de configuration, - sélectionnez le protocole TCP/IP sous l'onglet Configuration, puis cliquez sur Propriétés. - Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau des deux stations de travail sous l'onglet Adresse IP. Les adresses IP et le masque de sous-réseau ont-ils été définis ? 5 - Vérifiez les paramètres TCP/IP à l'aide de l'utilitaire IPCONFIG - Utilisez la commande IPCONFIG pour afficher les paramètres TCP/IP à l'écran. - Dans le menu Démarrer, pointez successivement sur Tous les programmes et Accessoires, puis cliquez sur Invite de commandes. - Tapez la commande IPCONFIG /ALL pour afficher tous les paramètres TCP/IP de votre station de travail. Complétez les zones vides ci-dessous à l'aide des résultats de la commande IPCONFIG exécutée pour chaque station de travail : Nom de la station de travail 1 :; Nom de la station de travail 2 :. Adresse IP :; Adresse IP :. Masque de sous-réseau :; Masque de sous-réseau :. Adresse MAC (matérielle) :; Adresse MAC (matérielle) :. 6 - Vérifiez la connexion réseau à l'aide de l'utilitaire Ping - Utilisez la commande Ping pour vérifier la connectivité TCP/IP de base. - Dans le menu Démarrer, pointez successivement sur Tous les programmes et Accessoires, puis cliquez sur Invite de commandes. - Tapez la commande Ping suivie de l'adresse IP de l'autre station de travail (par exemple : ping 192.168.1.2). Quel est le résultat de la commande Ping ? |
| --- | --- | --- | --- |