Equipements d’interconnexion

SOMMAIRE

1.	Introduction	3

2.	Le répéteur (repeater)	3

3.	Le pont (bridge)	3

4.	Le commutateur (switch)	4

5.	Le Routeur	5

6.	La passerelle	6

# Introduction

On ne peut plus concevoir aujourd’hui un réseau sans un passage vers l’extérieur. Il faut interconnecter les réseaux, pour qu’ils puissent s’échanger des informations. Le nœud qui va jouer le rôle d’intermédiaire s’appelle passerelle ou « gateway » (terme générique). La complexité de ce nœud dépend du degré de ressemblance des deux réseaux à interconnecter. Ainsi, si les deux réseaux sont identiques, la passerelle est simple (la passerelle dans ce cas est un Pont). Si les deux architectures ne sont pas identiques, les moyens à mettre en œuvre sont compliqués (la passerelle dans ce cas est un Routeur).

# Le répéteur (repeater)

Un répéteur est un dispositif permettant d’étendre la distance de câblage. Le but du répéteur est de pouvoir envoyer une trame plus loin que le permet un simple câble dont la longueur est limitée par l’atténuation du signal. Autrement dit, son rôle consiste à amplifier et répéter les signaux qui lui parviennent. Il existe également des répéteurs qui régénèrent les signaux. Par exemple, dans le réseau Ethernet 10base 5, un câble coaxial jaune ne peut permettre de dépasser une longueur de 500 m. Comme la longueur maximale de ce type de réseau peu atteindre 2500 m, il est possible donc d’ajouter des répéteurs pour atteindre cette limite.

# Le pont (bridge)

Le pont est l’équipement le plus ancien et le plus facile à mettre en œuvre pour interconnecter des réseaux locaux de même type (exemple : Ethernet à Ethernet, Token Ring à Token Ring, …etc). Ou à l’inverse, il permet de subdiviser un réseau unique en sous réseaux (segments) pour en accroître les performances, car il prend en charge les transmissions entre segments, réduisant ainsi le trafic en interne.

Le pont construit par apprentissage des tables internes contenant les adresses de toutes les stations du réseau local. Ces tables seront actualisées automatiquement par le pont si des stations s’ajoutent ou sont enlevées du réseau. Dès que le nombre de stations devient trop important, l’utilisation d’algorithmes (et non de simples tables) s’impose, d’où l’emploi de routeurs.

# Le commutateur (switch)

Le switch établit une connexion entre un port d’entrée et un port de sortie en fonction des adresses physiques.

On peut mettre en place des passerelles correspondant à n’importe quel niveau de l’architecture OSI, la règle générale étant que l’utilisation d’une passerelle de niveau N est nécessaire lorsque les couches inférieures à N sont différentes, mais que toutes les couches, à partir de la couche N+1, sont identiques.

# Le Routeur

Le routeur est plus évolué qu’un pont. Il permet d’interconnecter des réseaux de types différents (par exemple : Ethernet à Token Ring). Il utilise des algorithmes qui déterminent le chemin le plus efficace pour l’acheminement de l’information (paquet). Il est fréquemment utilisé pour interconnecter un LAN à un WAN, sachant que ce dernier possèdent généralement des chemins multiples.

La grande difficulté des routeurs réside dans leur dépendance vis-à-vis des réseaux (topologie, protocole). Notons enfin qu’il existe le B-Routeur (Bridges-Router) ou Pont-Routeur qui a pour but d’allier le meilleur des deux technologies

# La passerelle

Une passerelle (en anglais, gateway) est un dispositif permettant de relier deux réseaux informatiques d'autorités différentes, comme par exemple un réseau local et Internet. Ainsi, plusieurs ordinateurs ou l'ensemble du réseau local peuvent accéder à Internet par l'intermédiaire de la passerelle. Elle effectue donc le routage des paquets à l'instar du routeur, mais peut également effectuer des traitements plus évolués sur ceux-ci.

La particularité de la passerelle par rapport au routeur est de pouvoir travailler entre les couches 4 (couche transport) et 7 (couche applicative) du modèle OSI. Cette différence est très importante en cas d'interconnexion de réseaux de natures différentes. Une passerelle permet de faire communiquer des réseaux hétérogènes. Cette notion est très importante en réseaux de terrain.