| Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | 20 | Introduction aux reseaux informatiques |  |
| Précision | G | Relier une station de travail au réseau |  |
| Code Activité | A-G-003 | Microsoft | Windows XP |
| Activité | Utiliser les commandes ping et tracert |  |  |
| Phase d’apprentissage | Entrainement |  |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : - Apprendre à utiliser la commande TCP/IP ping (Packet Internet Groper) à partir d’une station - de travail - Apprendre à utiliser la commande tracert (Trace route) à partir d’une station de travail - Etudier des exemples de résolution de noms par des serveurs WINS et/ou DNS |  |  |

Description de l’activité

|  |  |  | Étape 1 Établissez et contrôlez la connexion à Internet Ceci permet de vérifier que l’ordinateur possède une adresse IP. Étape 2 Affichez l'invite de commandes Utilisez le menu Démarrer pour ouvrir la fenêtre Invite de commandes. Sélectionnez Démarrer > Programmes > Accessoires > Invite de commandes ou Démarrer > Programmes > Invite de commandes. Étape 3 Envoyez une requête ping à l’adresse IP d’un autre ordinateur Dans la fenêtre, saisissez ping, un espace, puis l’adresse IP d’un ordinateur qui figure dans le tableau en annexe. La figure ci-dessous présente les résultats d’une requête ping réussie pour une adresse IP. La fonction ping permet de tester une connexion physique d’après la réponse obtenue à une requête d’écho ICMP. Elle inclut quatre tentatives dont elle affiche le résultat, ce qui permet de connaître la fiabilité de la connexion. Étudiez les résultats: la requête ping a-t-elle abouti? ________________________ Si ce n’est pas le cas, prenez les mesures de dépannage nécessaires. ________________________ Si un deuxième ordinateur est disponible dans le réseau, envoyez une requête ping à l’adresse IP de cet ordinateur. Notez le résultat: ______________________________________________ Étape 4 Envoyez une requête ping à l’adresse IP de la passerelle par défaut Utilisez la commande ping avec l’adresse IP de la passerelle par défaut, voir tableau en annexe. Si la requête ping aboutit, vous pouvez en déduire que la connexion physique au routeur du réseau local fonctionne et que vous pouvez probablement communiquer avec tout ordinateur dans le monde. ________________________ Étape 5 Envoyez une requête ping à l’adresse IP d’un serveur DHCP ou DNS Essayez d’envoyer une requête ping à l’adresse IP d’un serveur DHCP et/ou DNS répertoriée durant le précédent TP. Si la requête aboutit pour chacun des serveurs et que ceux-ci ne font pas partie du réseau, qu’en déduisez-vous? __________________________________________________________________________ Les serveurs ont-ils répondu à la requête ping? _____________________________________ Si ce n’est pas le cas, prenez les mesures de dépannage nécessaires. Étape 6 Envoyez une requête ping à l’adresse de bouclage de l’ordinateur actuel Saisissez la commande suivante: ping 127.0.0.1 Le réseau 127.0.0.0 est réservé pour les tests de boucle locale. Si la requête ping obtient une réponse, TCP/IP est configuré et fonctionne correctement sur l’ordinateur. La requête ping a-t-elle abouti? _________________________________________________ Si ce n’est pas le cas, prenez les mesures de dépannage nécessaires. Étape 7 Envoyez une requête ping vers le nom d’hôte d’un autre ordinateur Saisissez la commande ping, puis le nom d’hôte d’un ordinateur du tableau joint en annexe. La figure ci-après présente la réponse positive obtenue à la requête ping vers le nom d’hôte. L’ordinateur a donc effectué la résolution du nom d’hôte en adresse IP. Dans le cas contraire, la requête ping n’aurait pas abouti car le protocole TCP/IP peut traiter des adresses IP mais pas des noms. Si la requête ping a reçu une réponse, la connectivité et la détection d’adresses IP sont donc possibles d’après les noms d’hôtes. En réalité, parmi les premiers réseaux créés, nombreux sont ceux qui utilisaient ce mode de communication. L’obtention d’une réponse positive à une requête ping vers un nom d’hôte signifie en outre qu’un serveur WINS est probablement disponible sur le réseau. De tels serveurs, ou un fichier « Lmhosts » local, permettent de résoudre les noms d’hôtes en adresses IP. Si la requête ping n’aboutit pas, il n’existe sans doute aucune méthode active de résolution de noms NetBIOS en adresses IP. Remarque: Ne soyez pas étonné si un réseau Windows 2000 ou XP ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Il s’agit d’une technologie ancienne et souvent inutile. Si la dernière requête ping a reçu une réponse, essayez d’utiliser la commande ping avec le nom d’hôte de n’importe quel autre ordinateur du réseau local Remarque: Le nom d’hôte a été saisi entre guillemets car les espaces dans les noms ne sont pas gérés. Étape 8 Envoyez une requête ping au site Web Cisco Saisissez la commande suivante: ping www.cisco.com La première ligne renvoyée comprend le nom de domaine complet (FQDN – Fully Qualified Domain Name), suivi de l’adresse IP. Quelque part sur le réseau, un serveur DNS ou serveur de noms de domaine (Domain Name System) a permis de transformer ce nom en adresse IP. Les serveurs DNS prennent en charge la résolution des noms de domaine (et non celle des noms d’hôtes) en adresses IP. Sans cette résolution, la requête ping n’aurait pas abouti car le protocole TCP/IP traite uniquement des adresses IP. La résolution des noms de domaine est en outre indispensable au fonctionnement des navigateurs Web. Le système DNS permet de tester la connectivité des ordinateurs sur Internet au moyen d’une adresse Web « humainement » plus simple à retenir que l’adresse IP elle-même. Si le serveur DNS le plus proche ne connaît pas l’adresse IP, il transmet la requête à un serveur DNS plus élevé dans la structure du réseau Internet. Étape 9 Envoyez une requête ping au site Web de Microsoft a. Saisissez la commande suivante: ping www.microsoft.com Notez que le serveur DNS a résolu le nom de domaine en adresse IP mais que la requête est restée sans réponse. Certains routeurs de Microsoft sont configurés pour ignorer les requêtes ping. Il s’agit d’une mesure de sécurité fréquemment appliquée. Envoyez une requête ping vers d’autres noms de domaine et notez les résultats. Essayez par exemple ping iam.net.ma. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Étape 10 Analysez la route jusqu’au site Web de google Saisissez tracert www.google.co.ma et appuyez sur Entrée. tracert est l’abréviation TCP/IP de trace route. La figure ci-dessus présente le résultat positif obtenu avec cette commande. La première ligne renvoyée contient le nom de domaine complet, suivi de l’adresse IP correspondante. Un serveur DNS a donc effectué la résolution du nom en adresse IP. Les lignes suivantes indiquent tous les routeurs par lesquels la commande tracert est passée avant d’atteindre sa destination. tracert utilise le même système de requête et de réponse d’écho que la commande ping, d’une façon légèrement différente. Notez que la commande tracert a en réalité contacté trois fois chaque routeur. Comparez les résultats pour déterminer la cohérence de chaque route suivie. Dans l’exemple ci-dessus, les délais de réponse après les routeurs 8 et 10 étaient relativement longs, probablement pour des raisons de congestion. L’essentiel est que la connectivité semble relativement stable. Chaque routeur représente un point de connexion entre deux réseaux, au travers duquel le paquet de données a été transmis. Étape 11 Analysez la route vers d’autres adresses IP ou noms de domaine Testez la commande tracert vers d’autres noms de domaine ou d’autres adresses IP et notez les résultats. Saisissez par exemple tracert www.msn.fr. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Étape 12 Analysez la route vers une adresse IP ou un nom d’hôte local Utilisez la commande tracert avec une adresse IP ou un nom d’hôte local. Le délai de réponse devrait être très court puisque la requête ne traverse aucun routeur. Réflexion Si les étapes ci-dessus engendrent des résultats positifs et si les commandes ping ou tracert vérifient la connectivité avec un site Web du réseau Internet, quelles sont par ailleurs les conclusions à tirer au sujet de la configuration d’un ordinateur et des routeurs situés entre l’ordinateur et le site Web? Quel est le rôle éventuel de la passerelle par défaut? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |