Carte réseau

SOMMAIRE

1.	Présentation de la Carte réseau	3

2.	Critère de choix d’une carte réseau	4

3.	Installation d’une carte réseau et d’un modem	4

# Présentation de la Carte réseau

Une carte réseau, également nommée adaptateur réseau, est nécessaire à l’ordinateur pour envoyer des informations au réseau et en recevoir de celui-ci. Dans les ordinateurs de bureau, il s’agit d’une carte de circuits imprimés insérée dans un emplacement de la carte mère pour établir la connexion avec le média réseau Dans les ordinateurs portables, ce composant est généralement intégré à l’ordinateur ou disponible sous la forme d’une carte PCMCIA aussi petite qu’une carte de crédit Les cartes PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) sont également désignées sous le nom de cartes PC. Le type de carte doit être choisi en fonction du média et du protocole utilisés par le réseau local.

Carte réseau interne

Carte réseau PCMCIA

La carte communique avec le réseau via une connexion série et avec l’ordinateur par le bus interne de celui-ci. Elle utilise une demande d’interruption ou IRQ, une adresse d’entrée/sortie (E/S) et de l’espace en mémoire haute pour communiquer avec le système d’exploitation. Une valeur d’IRQ (Interrupt Request) désigne une adresse donnée, utilisée par un périphérique particulier pour interrompre le processeur et lui envoyer des signaux sur son fonctionnement. Ainsi, lorsqu’une imprimante termine un travail d’impression, elle envoie un signal d’interruption à l’ordinateur. Durant cette interruption momentanée, l’ordinateur peut décider du processus suivant à exécuter. Pour éviter toute confusion liée à l’envoi de plusieurs signaux à l’ordinateur via une même ligne d’interruption, il est nécessaire de spécifier, pour chaque périphérique, une valeur d’IRQ unique et la ligne reliant ce composant à l’ordinateur. Avant l’apparition des périphériques «plug-and-play», les utilisateurs devaient souvent définir manuellement les valeurs d’IRQ ou connaître ces valeurs pour pouvoir installer un nouveau périphérique sur un ordinateur.

# Critère de choix d’une carte réseau

Les critères ci-après sont à prendre en compte pour choisir une carte réseau

Type de bus système – PCI ou ISA

Types de média – câble à paires torsadées, câble coaxial ou fibre optique.

Protocoles – Ethernet, Token Ring ou FDDI

# Installation d’une carte réseau et d’un modem

Cette page explique de quelle façon un adaptateur, qui peut être un modem ou une carte réseau, assure la connectivité à Internet. Elle apprend également aux étudiants à installer ce type de composant.

Le modem, ou modulateur-démodulateur, est un équipement nécessaire pour relier l’ordinateur à une ligne téléphonique. Il convertit les signaux numériques formés par les données issues de l’ordinateur en signaux analogiques compatibles avec une ligne téléphonique standard. Dans l’ordinateur qui reçoit les données, le modem démodule les signaux, autrement dit les retransforme en données numériques. Les modems peuvent être installés comme des composants internes ou reliés de manière externe à l’ordinateur et connectés à une ligne téléphonique.

Modem externe 56K

Adaptateur USB pour réseau 10/100

Tout équipement inclus dans un réseau doit être pourvu d’une carte réseau, qui réalise l’interface entre chaque hôte et le réseau. Plusieurs types de cartes sont disponibles selon les configurations des équipements du réseau. La figure présente des cartes PCMCIA avec et sans fil, ainsi qu’un adaptateur Ethernet USB (Universal Serial Bus). Les ordinateurs de bureau utilisent un adaptateur interne, appelé carte réseau, ou un adaptateur externe qui assure la connexion au réseau via un port USB.

Les situations suivantes requièrent l’installation d’une carte réseau :

- Installation sur un PC qui n’en est pas encore pourvu.

- Remplacement d’une carte endommagée ou qui présente un dysfonctionnement.

- Mise à niveau d’une carte réseau de 10 Mbits/s vers une carte de 10/100/1000 Mbits/s.

- Installation d’une carte de type différent, par exemple sans fil.

- Ajout d’une carte secondaire ou de secours pour garantir la sécurité du réseau.

Les conditions ci-après peuvent être nécessaires à l’installation d’une carte réseau ou d’un modem :

- Connaissance de la configuration de l’adaptateur, des cavaliers et des logiciels plug-and-play.

- Disponibilité d’outils de diagnostic.

- Capacité à résoudre des conflits entre ressources matérielles