| Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | 20 | Introduction aux reseaux informatiques |  |
| Précision | D | Analyser les médias de transmission dans un réseau. |  |
| Code Activité | 20-A-D-001 | Réseaux |  |
| Activité | Confection des câbles |  |  |
| Phase d’apprentissage | BASE |  |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : - Fabriquer un câble droit de raccordement Ethernet - Fabriquer un câble croisé de raccordement Ethernet - Fabriquer un câble à paires inversées pour relier une station de travail au port console d'un routeur ou d'un commutateur - Utiliser un testeur de câble pour vérifier si un câble droit ou croisé est défectueux ou non |  |  |

Description de l’activité

|  |  |  | Exercice 1 Fabriquer un Câble droit Travail à effectuer : Reportez-vous aux tableaux, aux schémas et aux étapes ci-après pour fabriquer un câble de raccordement T568-B. Explication : Les deux extrémités du câble doivent être configurées de manière identique lorsque vous les examinez au niveau des conducteurs. Seuls quatre fils sont utilisés pour Ethernet 10Base-T ou 100Base-TX : Câblage T568-B N; Numér ;;o de paire; Fonction; Couleur du fil; Utilisé avec Ethernet 10/100 Base-T; Utilisé avec Ethernet 100 Base-T4 et 1000 Base-T. 1; 2; Transmission; Blanc/orange; Oui; Oui. 2; 2; Transmission; Orange/blanc; Oui; Oui. 3; 3; Réception; Blanc/vert; Oui; Oui. 4; 1; Non utilisé; Bleu/blanc; Non; Oui. 5; 1; Non utilisé; Blanc/bleu; Non; Oui. 6; 3; Réception; Vert/blanc; Oui; Oui. 7; 4; Non utilisé; Blanc/brun; Non; Oui. 8; 4; Non utilisé; Brun/blanc; Non; Oui. - Déterminez la distance entre les équipements ou entre l'équipement et la prise, puis ajoutez au moins 30 cm. La longueur maximale de ce câble est de 3 m ; les longueurs standard sont 1,83 m et 3 m. - Coupez une section de câble à paires torsadées non blindées de catégorie 5 selon la longueur déterminée. Utilisez un câble torsadé comme câble de raccordement, car il résiste mieux au pliage. Un câble monobrin convient pour effectuer un raccordement dans une prise. - Dégainez 5 cm d'une extrémité du câble. - Tenez fermement les quatre paires de câbles torsadées à l'endroit où elles ont été dégainées, puis placez les paires selon l'ordre de la norme de câblage 568-B. Veillez à ce que les torsades restent bien en place, car elles protègent contre le bruit (paires orange, verte, bleue et brune). - Tenez le câble dégainé dans une main, défaites la torsade des paires verte et bleue sur une courte longueur, puis réorganisez les paires selon l'ordre des couleurs de la norme de câblage 568-B. Défaites la torsade des autres paires de fils et ordonnez les fils selon les codes couleur. - Aplatissez, redressez et alignez les fils, puis coupez-les droits à environ 1,25 cm à 1,87 cm du bord de la gaine. Veillez à ne pas relâcher la gaine et les fils qui sont maintenant dans l'ordre. La longueur des fils non torsadés doit être réduite au minimum ; si les sections sont trop longues près des connecteurs, elles constituent une source importante de bruit électrique. - Placez une fiche RJ-45 à l'extrémité du câble, avec la broche en dessous et la paire orange dirigée vers la partie gauche du connecteur. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | - Poussez délicatement la fiche dans les fils jusqu'à ce que vous aperceviez les extrémités cuivrées des fils de l'autre côté de la fiche. Assurez-vous que l'extrémité de la gaine est insérée dans la fiche et que tous les fils sont dans le bon ordre. Si la gaine n'est pas insérée dans la fiche, elle ne sera pas tendue correctement, ce qui risque de provoquer des problèmes. Si tout est correct, sertissez la fiche assez fermement pour forcer les contacts dans l'isolation des fils afin d'assurer un chemin conducteur. - Répétez les étapes 3 à 8 pour raccorder l'autre extrémité du câble selon le même ordre et pour terminer la fabrication du câble droit. - Testez le câble et faites-le vérifier par le professeur. Comment pouvez-vous déterminer si votre câble fonctionne correctement ? ________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 2 Fabriquez un câble de raccordement croisé. Reportez-vous aux tableaux, aux schémas et aux étapes ci-après pour fabriquer le câble. Une extrémité doit être câblée selon la norme T568-A, et l'autre selon la norme T568-B. Les paires de transmission et de réception (2 et 3) seront ainsi inversées pour permettre la communication. Seuls quatre fils sont utilisés pour Ethernet 10Base-T ou 100Base-TX : Câblage T568-A Numéro de broche; Numéro de paire; Fonction; Couleur du fil; Utilisé avec Ethernet 10/100 Base-T; Utilisé avec Ethernet 100 Base-T4 et 1000 Base-T. 1; 3; Transmission; Blanc/vert; Oui; Oui. 2; 3; Transmission; Vert/blanc; Oui; Oui. 3; 2; Réception; Blanc/orange; Oui; Oui. 4; 1; Non utilisé; Bleu/blanc; Non; Oui. 5; 1; Non utilisé; Blanc/bleu; Non; Oui. 6; 2; Réception; Orange/blanc; Oui; Oui. 7; 4; Non utilisé; Blanc/brun; Non; Oui. 8; 4; Non utilisé; Brun/blanc; Non; Oui. Câblage T568-B Numéro de broche; Numéro de paire; Fonction; Couleur du fil; Utilisé avec Ethernet 10/100 Base-T; Utilisé avec Ethernet 100 Base-T4 et 1000 Base-T. 1; 2; Transmission; Blanc/orange; Oui; Oui. 2; 2; Transmission; Orange/blanc; Oui; Oui. 3; 3; Réception; Blanc/vert; Oui; Oui. 4; 1; Non utilisé; Bleu/blanc; Non; Oui. 5; 1; Non utilisé; Blanc/bleu; Non; Oui. 6; 3; Réception; Vert/blanc; Oui; Oui. 7; 4; Non utilisé; Blanc/brun; Non; Oui. 8; 4; Non utilisé; Brun/blanc; Non; Oui. - Déterminez la distance entre les équipements ou entre l'équipement et la prise, puis ajoutez au moins 30 cm. La longueur maximale de ce câble est de 3 m ; les longueurs standard sont 1,83 m et 3 m. - Coupez une section de câble à paires torsadées non blindées de catégorie 5 selon la longueur déterminée. Utilisez un câble torsadé comme câble de raccordement, car il résiste mieux au pliage. Un câble monobrin convient pour effectuer un raccordement dans une prise. - Dégainez 5 cm d'une extrémité du câble. - Tenez fermement les quatre paires de câbles torsadées à l'endroit où elles ont été dégainées, puis placez les paires selon l'ordre de la norme de câblage 568-B. Veillez à ce que les torsades restent bien en place, car elles protègent contre le bruit (paires orange, verte, bleue et brune). - Tenez le câble dégainé dans une main, défaites la torsade des paires verte et bleue sur une courte longueur, puis réorganisez les paires selon l'ordre des couleurs de la norme de câblage 568-B. Défaites la torsade des autres paires de fils et ordonnez les fils selon les codes couleur. - Aplatissez, redressez et alignez les fils, puis coupez-les droits à environ 1,25 cm à 1,87 cm du bord de la gaine. Veillez à ne pas relâcher la gaine et les fils qui sont maintenant dans l'ordre. La longueur des fils non torsadés doit être réduite au minimum ; si les sections sont trop longues près des connecteurs, elles constituent une source importante de bruit électrique. - Placez une fiche RJ-45 à l'extrémité du câble, avec la broche en dessous et la paire orange (verte sur l'extrémité 586-A) dirigée vers la partie gauche du connecteur. - Poussez délicatement la fiche dans les fils jusqu'à ce que vous aperceviez les extrémités cuivrées des fils de l'autre côté de la fiche. Vérifiez que l'extrémité de la gaine est insérée dans la fiche et que tous les fils sont dans le bon ordre. Si la gaine n'est pas insérée dans la fiche, elle ne sera pas tendue correctement, ce qui risque de provoquer des problèmes. Si tout est correct, sertissez la fiche assez fermement pour forcer les contacts dans l'isolation des fils afin d'assurer un chemin conducteur. - Répétez les étapes 3 à 8 pour raccorder l'autre extrémité du câble en respectant l'ordre de la norme 568-A et pour terminer le câble croisé. Testez le câble et faites-le vérifier par le professeur. Comment pouvez-vous déterminer si votre câble fonctionne correctement ? |
| --- | --- | --- | --- |