| Description de l’activité Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | 22 |  |  |
| Précision | B | Utiliser les outils d’analyse et de surveillance |  |
| Code Activité | A-B-001 |  |  |
| Activité | Produire et analyser les relavés des informations pertinentes du réseau |  |  |
| Phase d’apprentissage | BASE |  |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : Produire et analyser les relavés des informations pertinentes du réseau à savoir - le pourcentage d’utilisation réseau par votre serveur - la vitesse de chaque interface réseaux - Les taches en cour d’exécution - Les utilisateurs connectés Création du rapport d’analyse sous format Web |  |  |

|  |  |  | Exercice 1 Dans cet exercice vous allez produire des relevés concernant le trafic réseau envoyé par votre serveur Pour réaliser cette tache procéder par : 1. Cliquez sur Démarrer et Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Outils d’administration et Performances. 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le volet de droite du Moniteur système, puis cliquez sur Ajouter des compteurs. a. Sous Objet de performance, choisissez Interface réseau. Sélectionnez ensuite les compteurs suivants et cliquez sur Ajouter. • Interface réseau\Octets envoyés/s • Interface réseau\Total des octets/s b. Sous Objet de performance, choisissez Serveur. Sélectionnez ensuite les compteurs suivants, cliquez sur Ajouter, puis sur Fermer. • Serveur\Octets reçus/s 3. Dans le volet de droite du Moniteur système, examinez les compteurs |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 2 Dans cet exercice vous aller produire des relevés concernant le trafic réseau envoyé par la carte réseau du serveur fichier srv.formation.intra Pour réaliser cette tache procéder par : 1. Cliquez sur Démarrer et Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Outils d’administration et Performances. 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le volet de droite du Moniteur système, puis cliquez sur Ajouter des compteurs. Cocher le bouton radio Choisir les compteurs sur : puis taper le nom du serveur de fichier \\srv.formation.intra a. Sous Objet de performance, choisissez Interface réseau. Sélectionnez ensuite les compteurs suivants et cliquez sur Ajouter. • Paquets envoyés /s • paquets reçues /s 3. Dans le volet de droite du Moniteur système, examinez les compteurs |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 3 Dans cet exercice vous aller produire des relevés concernant : - le pourcentage d’utilisation réseau par votre serveur - la vitesse de chaque interface réseaux - Les taches en cour d’exécution - Les utilisateurs connectés Avant de récolter ces informations vous : - Vous demander a votre collègue d’accéder à un dossier partagé sur votre machine - Fermez tout les programmes, puis démarrer les deux programmes « calculatrice et Word pad » Pour réaliser cette tache procéder par : - Cliquez sur Démarrer et exécuter, puis taper taskmgr.exe , pour lancez le Gestionnaire des tâches - cliquez sur l’onglet concerné. Puis noter les informations suivantes - % d’utilisation du réseau : ______________________________ - Les utilisateurs connectés : _____________________________________________________________ ______________________________________________________________ - Les taches en cours d’exécution : ___________________________________________________________ - la vitesse de chaque interface réseaux : ____________________________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 4 Dans cet exercice vous aller produire des relevés concernant le trafic réseau envoyé par la carte réseau du serveur de fichier srv.formation.intra Pour réaliser cette tache procéder par : - Cliquez sur Démarrer et Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Outils d’administration et Performances. - Cliquez droit sur le menu journaux de compteur puis choisir nouveau paramètres de journal en lui donnant le nom Journal1 - Ajouter les objets suivant : - Mémoire - Interface réseau - Processeur - Cliquer sur Ok et laisser le journal démarré pendant 20 mn puis cliquer droit sur le journal « journal1 » puis sur arrêter - enregistrer le journal journal1 sous format Web, en cliquant droite sur journal1 puis choisissez Enregistrer sous : Journal1Web.htm - Ouvrir le journal Journal1web.htm pour visualiser le résultat puis fermé le journal web |
| --- | --- | --- | --- |