| Description de l’activité Activité d’apprentissage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | Supervision des Réseaux Informatiques |  |  |
| Précision | B - Interpréter les valeurs des indicateurs. |  |  |
| Code Activité | A-B-003 |  |  |
| Activité | Supervision des indicateurs de performance et des valeurs seuils |  |  |
| Phase d’apprentissage | Base |  |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : Supervision des indicateurs de performance et des valeurs seuils concernant : - La bande passante utilisée - CPU utilisé Création des alertes pour remonter l’information en cas de dépassement de seuil |  |  |

|  |  |  | Exercice 1 Dans cet exercice, vous allez configurer le Moniteur système pour suivre toute utilisation intensive du processeur. Votre tâche consiste à : - Surveillez le compteur % Temps processeur de la machine de votre partenaire - Configurer une alerte pour être averti si le compteur % Temps processeur a dépassé le seuil de 60 % Pour réaliser cette tâche vous procédez par les étapes ci-dessous: Etape 1 création d’alerte - Développez Journaux et alertes de performance, puis cliquez sur Alertes. - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Alertes, cliquez sur - Nouveaux paramètres d’alerte, puis tapez AlarmeCpu1 - Dans la fenêtre AlarmeCpu1, - sur la console ajoutez des compteurs puis tapez le nom de la machine de votre partenaire - Ouvrez la boîte de dialogue Ajouter des compteurs. - Ajoutez le compteur Processeur\% Temps processeur. - Configurez l’alerte de façon à ce qu’elle se déclenche lorsque la valeur est supérieure à 60 % - Sous l’onglet Action, tapez le nom de votre ordinateur dans la zone Envoyer un message réseau à, puis appuyez sur ENTRÉE. - Lancer la Gestion de l’ordinateur avec des informations d’identification d’administration - Développez Services et applications, puis cliquez sur Services. - Dans le volet d’informations, ouvrez les propriétés de Affichage des messages. - Paramétrez le type de démarrage sur Manuel, puis appuyez sur ENTRÉE. - Cliquez avec le bouton droit sur Affichage des messages, puis cliquez sur Démarre - Fermez la Gestion de l’ordinateur Etape 1 Vérification d’utilisation intensive du processeur - Lancez le programme suivant : \\srv.formation.intra\cpustres.exe - Sur la console Performances, affichez le Moniteur système. - Dans la boîte de dialogue CPU Stress, paramétrez le niveau d’activité (activity) du thread 1 sur Busy. - Lorsque le niveau d’utilisation du processeur est supérieur à 60 %, l’alerte déclenche un message toutes les 5 secondes. - Fermez CPU Stress pour arrêter les messages |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 2 Dans cet exercice, vous allez configurer le Moniteur système pour suivre toute utilisation intensive de la bande passante de la carte réseau du serveur de votre partenaire réseau. Votre tâche consiste à : - Surveillez le compteur Bande Passante actuel de l’objet Interface réseau de la machine de votre partenaire - Configurer une alerte pour être averti si le compteur dépasse le seuil 30 % Pour réaliser cette taches vous procédez par : Etape 1 création d’alerte - Développez Journaux et alertes de performance, puis cliquez sur Alertes. - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Alertes, cliquez sur - Nouveaux paramètres d’alerte, puis tapez AlarmeNet1 - Dans la fenêtre AlarmeNet1, - sur la console ajouter des compteurs, tapez le nom de la machine de votre partenaire - Ouvrez la boîte de dialogue Ajouter des compteurs. - Ajoutez le compteur interface réseau\bande passante actuel. - Configurez l’alerte de façon à ce qu’elle se déclenche lorsque la valeur est supérieure à 30 % - Sous l’onglet Action, tapez le nom de votre ordinateur dans la zone Envoyer un message réseau à, puis appuyez sur ENTRÉE. - Lancer la Gestion de l’ordinateur avec des informations d’identification d’administration - Développez Services et applications, puis cliquez sur Services. - Dans le volet d’informations, ouvrez les propriétés de Affichage des messages. - Paramétrez le type de démarrage sur Manuel, puis appuyez sur ENTRÉE. - Cliquez avec le bouton droit sur Affichage des messages, puis cliquez sur Démarre - Fermez la Gestion de l’ordinateur Etape 1 Vérification d’utilisation intensive du processeur - Lancez le programme suivant : \\srv.formation.intra\TrafficEmulator.exe - Sur la console Performances, affichez le Moniteur système. - Dans la boîte de dialogue CPU Stress, paramétrez le nombre de paquet a 100 (voir le figure ci-dessus) - Lorsque le niveau d’utilisation de la bande passante actuel est supérieur à 30 %, l’alerte déclenche un message toutes les 5 secondes. - Fermez Traffic Emulator pour arrêter les messages |
| --- | --- | --- | --- |