| Description de l’activité de transfère Activité d’apprentissage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Module | Supervision des Réseaux Informatiques |  |
| Code Activité | AT-001 |  |
| Activité | Superviser l’activité d’un réseau locale |  |
| Phase d’apprentissage | transfert |  |

|  | Vous êtes administrateur d’un réseau local, le réseau est constitué de : Un serveur SrvA aves une adresse IP : 192.168.1.10 Un serveur SrvB avec une adresse IP : 192.168.1.25 Un routeur cisco avec deux interfaces Ethernet 1 et 0 Un serveur web de votre instructeur Votre mission est de superviser l’activité de toutes les composantes IP de ce réseau en fournissant un rapport détaillé sur l’utilisation des quatre sous systèmes à savoir : CPU , Disque Dure ,Réseau, et mémoire ? Phase 1 : étude de l’existant Afin de gérer et de superviser le réseau, vous êtes dans l’obligation de lancer une étude de l’existant et de recueillir les informations de base sur les composants actif de ce réseau. Conformez-vous aux instructions suivantes pour exécuter la phase 1 : - Assurez-vous du bon fonctionnement de réseau en lançant des testes de Ping a partir de chaque composant IP vers les autres périphériques IP - Utilisez le tableau ci-dessous pour décrire la configuration du routeur utilisé : Nom du routeur. Nombre d’interface. Version IOS. Adresse IP Ethernet 0. Adresse IP Ethernet 0. - Utilisez le tableau ci-dessous pour décrire la configuration des serveurs utilisés : Serveur SRVA. Nom de serveur. Nom domaine. Adresse IP / masque. Nom fabricant. Type carte réseau. Type CPU. Type Disque Dure. Espace disque libre. Nombre de lecteur logique. Serveur SRVB. Nom de serveur. Nom domaine. Adresse IP / masque. Nom fabricant. Type carte réseau. Type CPU. Type Disque Dure. Espace disque libre. Nombre de lecteur logique. Serveur Web. Nom de serveur. Nom domaine. Adresse IP / masque. Nom fabricant. Type carte réseau. Type CPU. Type Disque Dure. Espace disque libre. Nombre de lecteur logique. Phase 3 Etablissement d’une ligne de base Sur cette phase vous allez utilisez l’outil Moniteur system pour établir une ligne de base à partir d'un ensemble de données recueillies sur une période prolongée de 30 mn durant lequel vous simulez des activités caractérisée par des charges de travail et des connexions réseau variables . Les Quatre principales ressources système pour les lignes de base des performances à relever sont : - Mémoire - Processeur - Disque physique - Réseau Pour simuler ces activités, vous procéder par : - Lancez des ping avec l’option –t à partir du serveur srvA vers le serveur web - A partir du serveur SrvB lancez des ping avec l’option –t vers le serveur A - Télécharger des fichiers de moins de 10 MO a partir du serveur web A l’expiration de la durée de 30 mn, vous allez enregistrer le rapport pour une utilisation ultérieur Phase 4 Mise en place d’un outil de supervision réseaux Sur cette phase vous allez créer une cartographie sur la topologie réseau ; en utilisant l’outil de supervision réseau SNMPC Conformez-vous aux instructions suivantes pour exécuter la phase 4 : - Installez l’outil de supervision réseaux SNMPC sur le serveur SrvA - Configurer l’outil SNPMC pour la découverte du réseau en utilisant le protocole ICMP, et ceci pendant 30 mn - A l’expiration de la duré, vérifier l’affichage de la cartographie de la topologie réseau, Phase 5 installation et configuration des agents SNMP Durant la phase 4 , la découverte est basée sur le protocole ICMP , ce type découverte est incomplet puisque il ne permet pas de recueillir des information détaillées et pertinentes sur les activités réseaux et system des périphériques qui font l’objet d’analyse . Sur cette phase vous allez configurer l’outil SNMP pour utiliser le protocole SNMP comme méthode de découvertes Conformez-vous aux instructions suivantes pour exécuter la phase 5 : - Configurez l’outil SNMPC pour utiliser le nom « OfpptX » (X=numéro affecté par votre instructeur) comme nom de la communauté SNMP - Sur le routeur configurer les paramètres SNMP suivant : - L’identificateur de communauté SNMP =OfpptX - L’emplacement du conatct = Ville VotreNom - L’adresse IP de la station d’administration - Installez l’agent SNMP sur les serveurs SRvB et serveur web, et configurer les paramètres SNMP suivant : - Nom de communauté - L’adresse IP de la station d’administration A partir de la console de gestion SNMPC, relancer la découverte Phase 6 : Production des relevés sur les activités system et réseaux Dans cette phase vous utilisez les outils nécessaires pour simuler une charge de travail au niveau des serveurs SRVA, SRVB et le serveur Web et ceci en procédant comme suit : - Lancez des Ping avec l’option –t à partir du poste srvA vers les deux serveurs srvB et le serveur web - Copie des fichiers de plus grand taille (supérieur a 500Mo) à partir du serveur web vers les deux serveurs SrvA et SRvb En utilisant les outils appropriés de supervision «Analyseur des performances » et l’outil SNMPC pour les indicateurs, veuillez recenser les valeurs et les statistiques demandées ci-dessous : Valeurs à relevés; SrvA; SrvB; Routeur. Le pourcentage de bande passante utilisée. Les statistiques sur les trames Ethernet. Les statistiques sur les protocoles TCPIP en cours d’utilisation. le taux de messages ICMP Écho envoyés. pourcentage de bande passante utilisée. Les quarts premiers services en cours d’utilisation. la vitesse de chaque interface réseaux. Les quartes premières taches en cour d’exécution. % Temps processeur. L’espace disque libre. Paquets reçus/s de l’objet Interface réseau. Les utilisateurs connectés. A partir des valeurs relevés sur ce tableau, lesquels qui ont dépassés les valeurs de votre ligne de base établies durant la phase _________________________________________________________ Phase 7 Création des alertes et rapport - Vous souhaitez recevoir une alerte sonore et visuelle lorsque le nombre paquets reçus/s par la carte réseau du routeur dépasse le seuil de 100 lors du transfert d’un gros fichier, - Dans cette phase, vous allez créer un rapport contenant l’information concernant le pourcentage d’utilisation réseau (%utilisation réseau) des deux serveurs Srva ,srvB et du routeur ce rapport devrait être mise à jour chaque minute pour avoir l’état la plus récente |
| --- | --- |