| Description de l’activité Activité d’apprentissage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Module | Supervision des Réseaux Informatiques |  |
| Précision | - Utiliser les outils d’analyse et de surveillance |  |
| Code Activité | A-A-005 |  |
| Activité | Relevé de mesure pertinent concernant les services, trafic réaux et CPU. |  |
| Phase d’apprentissage | BASE |  |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : Utilisez l’outil SNMPS pour relever les informations sur : - Les services en cours d’exécution - L’utilisation du réseau - L’utilisation du CPU |  |

|  |  |  | Dans cet exercice vous allez recenser les informations et les statistiques concernant - L’utilisation du réseau - L’utilisation du CPU - Les services installés Etape 1 Relevé des informations sur l’utilisation de CPU sur la machine de votre partenaire - Démarrer l’outil SNMPC - Sur le volet gauche développez Root Subnet puis le sous réseau et Cliquer droit sur l’objet serveur de votre partenaire (PC1) Figure 1 - Sur le menu contextuel, sélectionnez Servers, puis cliquez sur CPU Usage Le résultat ci-dessous s’affiche - Lancez l’outil cpuStress pour sur la machine de votre partenaire, puis exécuter la commande de l’étape précédente et comparez les résultats ? Etape 2 Relevé des informations et l’état des services installés sur la machine de votre partenaire - Démarrer l’outil SNMPC - Sur le volet gauche développez Root Subnet puis le sous réseau puis Cliquer avec le bouton droit sur l’objet serveur de votre partenaire (PC1) Figure 2 - Sur le menu contextuel, sélectionnez Servers \Windows, puis cliquez sur Service Table Le résultat s’affiche est comme suite : Figure 3 Figure 3 indique l’état actuel des services installés sur la machine distant (votre partenaire) Fermer l’outil SNMPC |
| --- | --- | --- | --- |